福州高新区电气火灾防范专项

整治实施方案

一、工作目标

深入贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记关于安全生产工作的重要批示精神，动员社会各方面力量，全力推进电气火灾防范专项整治。通过为期3年的电气火灾综合治理行动实现电器产品质量、建设工程电气设计、施工质量明显提升，社会单位电气使用维护安全水平明显提升，全区电气火灾事故显著减少。2020年4月底前，全区完成电气线路改造（套管）*万米；按照现行消防技术标准规定需要同时设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的劳动密集型企业和公众聚集场所完成电气火灾监控系统安装达90%以上；95%的农村家庭、100%人员常住的老旧住宅完成安装剩余电流保护装置（又称漏电保护装置）；2020年4月底前全区消除“三合一”厂房；2020年4月底前，现有建筑电气重大火灾隐患得到有效消除，安全用电常识进一步普及，全园区电气安全意识明显提高，电气火灾事故高发态势得到有效遏制。

二、整治重点

以人员常住的老旧住宅和居住出租房屋、劳动密集型企业和公众聚集场所、民居类文物建筑、以村中厂、厂中家，厂房安全间距不符合标准、消防通道被占用、电气线路敷设不规范、用电负荷超额、私拉乱接电线、使用“三无”电器产品、电工无证上岗等违法违规行为为整治的重点范围和对象。

（一）将电气线路改造纳入人员常住的老旧住宅和居住出租房屋、民居类文物建筑改造工作内。

（二）鼓励社会单位、居民家庭、有人员常住的老旧住宅、农村家庭、民居类文物建筑安装剩余电流保护器。

（三）引导劳动密集型企业和公众聚集场所安装电气火灾监测设备。

（四）通过培训使全部电工持证上岗。

（五）通过政府支持企业合力将园区根雕企业、纺织企业的“三合一”厂房改造成标准厂房集中外移，消除企业的重大安全隐患。

三、工作措施

（一）依法履行电气安全监管工作职责。高新区相关职能部门应依法依规落实电气安全各环节监管职责，建立信息共享、联合执法等机制，按照各自执法权限依法查处私拉乱接、超负荷用电等各类电气安全隐患问题。派出所检查发现电气线路、管路设计、敷设、维护保养不符合消防技术标准和管理规定的，应按照《消防法》等规定，责令限期改正，并依法处罚。高新区电力服务中心要根据《电力法》等规定，依法对电力用户执行电力法律法规的情况进行监督检查。对危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的，区供电分局和供电企业应及时制止，情节严重或者拒绝改正的，应中止供电，并依法处罚。

（二）严格电气从业人员持证上岗和培训考核。高新区相关职能部门要按照职责分工，加强对高压配电室值班电工、维修电工等相关工种人员的配置、持证上岗情况的检查，核查人员配置的充分性、资格证书的合法性和有效性，检查电气岗位电气安全知识掌握情况；加强对电气管理人员、高压配电室值班电工、维修电工的电气安全知识、技能等业务培训和其他人员电气安全常识培训。积极推动大型劳动密集型企业和公众聚集场应配备相应特种作业操作证的专（兼）职电工作业人员工作。

（三）将电气安全纳入消防安全网格化管理内容。各村（居）、社区委员会、企事业单位、物业管理单位和各类网格组织，要将电气安全作为消防安全网格化管理的重要内容，参照《电气火灾防范自查表》进行检查，发动网格内居（村）民家庭、小单位、小场所开展自查，及时消除电气安全隐患。有条件的镇、村（居、社区）、企事业单位，可以提请政府采取购买服务方式，聘请第三方技术服务机构，为人员常住的老旧住宅、村中厂、厂中家，安全间距不符合标准、消防通道不通畅、电气线路敷设不规范、用电负荷超额、私拉乱接电线、使用“三无”电器产品的企业提供电气防火安全检查服务。

（四）加强电气火灾防范的技防措施。高新区相关职能部门要积极推动大型劳动密集型企业和公众聚集场所安装电气火灾监控系统，推动农村家庭、有人员常住的老旧住宅完成安装剩余电流保护装置。

（五）广泛普及电气火灾防范知识。高新区相关职能部门要将电气火灾防范作为消防宣传的重要内容，积极协调主流媒体和主要门户网站，制作刊（播）电气火灾防范专题节目、栏目；利用楼宇电视、户外视频和微信微博、手机短信等新媒体，广泛播发电气火灾防范知识；将电气火灾防范纳入校园、企事业单位、党政干部的消防培训内容，提高消防安全意识；普及安全防火常识。

（六）积极探讨政府和企业联合建设标准厂房，消除根雕、纺织企业的重大火灾隐患，促进根雕和纺织业的健康发展。

四、实施步骤

电气火灾防范专项整治原则上分动员部署、自查自纠、建章立制、集中整治四个阶段。

（一）动员部署阶段（2017年5月底前）

区直部门、南屿镇、村镇办、企亊业单位结合实际，制定具体实施方案，全面动员部署，广泛开展宣传，动员各级各单位、广大群众积极参与。要组织对有关部门、社会单位责任人开展一次集中培训，明确治理标准、排查重点和整治方法、要求等相关内容。

（二）自查自纠阶段（2017年6月至10月）

组织发动电器产品及其线路生产、销售和使用单位，建设工程施工以及物业服务企业、木材加工企业、根雕企业、纺织企业等单位，自行组织检查，排查电器产品及其线路是否符合法律、法规、技术标准、规范要求，对检查发现的问题进行整改。电气火灾防范专项整治试点区域，集中开展整治试点，形成可看、可学的经验。区直部门、南屿镇、村镇办、企亊业单位要及时列出电气防范专项整治名册并抄报高新区安办。

（三）建章立制阶段（2017年10月至2020年4月）

区直部门、南屿镇、村镇办、企亊业单位结合实际，进一步完善电气管理法规和技术标准，健全用电安全日常管理制度，完善建筑电气防火性能、电气系统维护保养及电气检测等方面要求。按规定将违法违规生产销售电器产品和不按规范使用电器产品且存在重大安全隐患的企业单位纳入园区信用信息平台和信用信息系统，定期公布违法违规行为，督促企业单位严格执行电气安全有关技术标准，全面推进电气安全管理制度化、规范化，巩固加强综合治理成效。

（四）集中整治阶段（2018年1月至2020年4月）

各地区按照综合治理工作要求，组成检查组依法开展排查整治，充分利用法律、行政、经济、舆论等手段，分阶段集中查处违法生产、销售假冒伪劣电器产品行为，集中销毁假冒伪劣电器产品，集中处理违法责任人，集中督促整改重大电气安全隐患。

五、工作要求

（一）切实提高思想认识。开展电气安全专项整治活动，既是预防和减少电气火灾事故、保障人民群众生命财产安全的迫切需要，也是贯彻实施消防法律法规、严格执法的客观要求。成立以林松旺副主任为组长、区经发局局长杨信卫为常务副组长、区直各部门主要负责人、南屿镇镇长、村镇办主任、派出所的主要领导副组长的高新区电气火灾专项整治领导小组，整治小组办公室设在高新区安办，安办具体负责办公室工作。

（二）统筹推进整治工作。电气火灾防范专项整治范围广、任务重，区直部门、南屿镇、村镇办、企亊业单位要主动作为、不等不靠，结合实际认真研究每个阶段任务目标，合理安排工作进度，严密制定具体实施方案。尤其在火灾防控期中要重点推进，集中形成整治的强大声势，确保取得实效。

（三）营造良好宣传声势。区直部门、南屿镇、村镇办、企亊业单位要通过多种形式大力宣传做好城中村、村中厂、厂中家、棚户区、有人员常住的老旧住宅、民居类文物建筑等场所治理工作的重要性。要将社会单位和广大群众发动起来，主动自查自改电气安全隐患；宣传防火安全、逃生自救等消防知识，提高广大人民群众的安全意识和自防自救能力。

附表1

（单位）电气火灾防范自查表

单位责任人或管理人（签字）：		                检查时间:		                     检查人：

| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气设备安装使用 | 1.设计、安装选型是否正确，电气设备的额定容量是否小于实际负载容量 | 1.设计单位应具有相应的设计资质。 2.供电设备类型应与设计图纸一致且具备3C认证。 3.供电设备容量应大于实际负荷容量。 |  |
|  | 2.设备或导线是否随意装接 | 1.导线截面载流量应满足设备运行负荷的要求。 2.设备安装符合电气设备安装说明书要求。 |  |
|  | 3.电气设备的选用、安装和使用环境是否相符 | 1.电气设备选型、安装应符合设备运行环境条件（化学腐蚀、通风散热、防水、防潮、防火、防爆等）的要求。 2.产品的技术文件是否齐全。 3.设备应有合格证，并有铭牌。 |  |
|  | 4.设备使用是否超过使用年限 | 及时更新、淘汰超期使用的电气设备。 |  |
|  | 5.导线、设备连接处是否连接牢固 | 1.电线连接接头处应采用专用连接金具或规定的连接方式，接触可靠、稳定。 2.连接接头要牢靠，其机械强度不得小于同截面电线的80%。 3.接头应耐腐蚀。 |  |
|  | 6.电热器具是否靠近可燃物 | 电热器具周围0.3m以内不应放置可燃物。 |  |
|  | 7.发电机和电动机等旋转型电气设备，轴承是否出现润滑不良、干枯。 | 轴承应润滑，对使用滑动轴承的设施，油环应滑动，油腔内的油面应到油面计所指示的位置。旋转部件应加装防护罩。 |  |
| 电气线路敷设 | 8.顶部电气线路敷设是否穿防护管、是否牢固稳定。 | 1.建筑物顶棚内有可燃物时，应穿金属管保护，无可燃物时可穿难燃刚性塑料管保护。 2.保护管固定应牢固可靠。 |  |
|  | 9.线路或电缆线穿墙、穿过金属构件、可燃构件是否采取金属管保护措施。 | 1.敷设在潮湿场所的管路，应采用镀锌钢管或PVC管，干燥场所的管路可采用电线管。 2.穿越可燃或难燃装饰材料时，应穿金属保护管，且应采用玻璃棉、岩棉等不燃材料作隔热阻燃保护。 3.设置在可燃装饰夹层时，应穿金属管保护，若受装饰条件限制局部不能穿金属管时，必须用金属软管，其长度不宜大于2m，导线不应外露，且用防火堵料密室封堵。 |  |
|  | 10.线路是否外露、凌乱。 | 1.照明灯、开关插座、柜式空调、广告射灯等电源线不宜有接头，若有接头应用绝缘胶布包扎良好。 2.吊顶、电缆井、装饰墙面、商品柜台、尤其橱柜内暗装的插座电源线排列整齐。 3.多回路电线应标明回路编号或用途。 |  |
|  | 11.线路检查维护是否及时，是否每年定期检测。 | 高压（10kV）线路应每月巡视一次，低压电线应每季度巡查一次，发现缺陷及时处理。 |  |

| 电气使用 | 12.电气设备选择是否符合防爆、防尘、防潮等要求。 | 爆炸危险环境照明线路的电线应穿于钢导管内。防爆环境应采用相应的防爆型开关与插座。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13.电气设备保护装置是否齐全。 | 电气设备应装设短路、过载、失压与欠压保护和接地故障保护。 |  |
|  | 14.电气设备安装是否正确、牢固。 | 电气设备是否破损、晃动、渗水漏油漏气、卡涩，有无打火、放电现象。 |  |
| 可燃物的隔离 | 15.电气设备外壳是否使用可燃材料。 | 电气设备外壳应使用阻燃材料。 |  |
|  | 16.电气设备是否直接安装在可燃材料上。 | 电气设备不宜直接安装在可燃材料上，插座、开关若安装在可燃结构上或靠近可燃物时，应采取隔热、散热的保护措施 |  |
|  | 17.线路是否敷设在可燃物上。 | 1.高、低压配电室和变压器室、电容器室、控制室内不应有与其无关的管道和线路通过。 2.在配电室内裸导体正上方，不应布置灯具和明敷线路。在配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平间距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 3.架空电力线路不应跨越储存易燃、易爆危险品的仓库区域及使用可燃性材料建造的屋顶，液化石油气储罐、可燃、助燃气体储罐与架空电力线路的最近水平距离不小于电杆（塔）高度的1.5倍。 |  |
| 消防措施 | 18.电缆竖井、孔洞是否采取防火封堵措施。 | 1.布线用电缆、电缆桥架、金属线槽等在穿越防火分区楼板、隔墙时，其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。 2.电缆沟进入建筑物处应设防火墙。 3.电缆防火封堵的材料，应按耐火等级要求，采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包或防火帽。 |  |
|  | 19.消防用电设备是否有防止过热、烧毁的措施。 | 1.空气开关外壳有无烧损、电源线接头外绝缘是否老化、断路器压接导线有无锈蚀，消防水泵房配电室地面有无积水。 2.采用耐火电缆敷设在耐火电缆桥架内，有条件的可采用钢皮保护矿物质绝缘防火电缆。 |  |
|  | 20.应急照明、疏散指示标志、防火卷帘控制箱线路保护措施是否到位。 | 1.当采用暗敷设时，应敷设在不燃烧体结构内，且保护层厚度不宜小于30mm。 2.当采用明敷设时，应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。 3.当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆井内。 4.应设置明显标识。 |  |
|  | 21.是否采取接地保护措施。 | 电气设备金属外壳应可靠接地，保护接地和工作接地的电阻值应达到规范要求,设置的接地体材料、截面应满足标准，易燃易爆环境构筑物及相邻电器设备应采用三相五线制接地方式。 |  |