福州高新区第二实验小学班级多媒体及台式计算机采购项目方案征集需求表

| 项目名称 | 福州高新区第二实验小学班级多媒体和办公电脑采购项目 | 项目金额 | 60.03万元 | 资金来源 | 2025年项目库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购理由 | 为保障教育教学需求，福州高新区第二实验小学需采购一批班级多媒体及台式计算机，现公开向社会征集采购信息。经费由2025年项目库支出。 |  |  |  |  |
| 项目需求 | 需求： 一、班级多媒体11套,预算合计23.4万元 1.有8套需要配置完整班级多媒体，有3套（班级已有黑板、讲台等） 2.教学触控一体机（86寸，显示比例:16:9，分辨率:3840*2160，国产处理器，符合信创要求，主频≥2.7GHz，内存:≥8G :硬盘:≥256G SSD固态硬盘，正版操作系统。嵌入式交互白板功能，支持40点同时触摸书写功能，内置顶置朝前扬声器，总功率≥60W，一键减滤蓝光功能，所提供的触控一体机必须为稳定性、可靠性、口碑等较高的市场一线品牌。） 3.无感扩声（支持虚拟音幕功能，在麦克风前方180°的讲台区域可以正常扩声，在麦克风后方180°的学生区域无法扩声，从而实现对学生区域嘈杂声的精准过滤。支持动态波束成形算法，可对讲台区域发声源进行精准跟踪，以保证讲台区域老师的拾扩清晰度与均匀度。支持男声、女声模式切换功能。） 二、台式计算机74台,预算合计36.63万元 1.教师办公电脑23台;计算机教室51台教学电脑。 2.教师办公电脑：国产C86架构，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥3.0GHz，CPU符合安全可靠评测要求。内存：≥16GB DDR4，内存插槽≥2个，固态硬盘：≥512GB硬盘：≥1TB，显卡：≥2GB显存，显示器：≥23.8英寸IPS液晶屏，分辨率≥1920*1080 ；机箱≤15L；≥3年正版操作系统。≥3年免费上门保修服务，要求原厂高效增值服务，提供售后服务承诺函，一线品牌优选。 3.计算机教室电脑：国产C86架构，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.7GHz，CPU符合安全可靠评测要求。内存：≥16GB DDR4，内存插槽≥2个，固态硬盘：≥512GB硬盘：≥1TB，显示器：≥23.8英寸IPS液晶屏，分辨率≥1920*1080；机箱≤15L；≥3年正版操作系统。预装同传还原、电子教室软件。≥3年免费上门保修服务，要求原厂高效增值服务，提供售后服务承诺函，一线品牌优选。 三、≥3台24口千兆交换机满足学校机房电脑网络使用。 1.含电脑教室设备安装调试等 其他说明： 上传方案优势说明、效果图、品牌报价等相关材料时请按区教卫局规定模板上传。 |  |  |  |  |
| 上传材料 | 方案优势说明☑ 品牌报价清单☑ 招标技术参数 ☑ |  |  |  |  |
|  | 效果图□ 总体设计□ 厂家授权□ (根据项目特点勾选) |  |  |  |  |
| 评审要求 | 根据品牌，参数配置、价格、售后选择最优方案 |  |  |  |  |