- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：高性能、高强度铝合金零部件智能化生产

建设单位(盖章)：福建华威钜全精工科技有限公司

编制日期：             2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 22 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 67 -

四、主要环境影响和保护措施	- 81 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 128 -

六、结论	- 132 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 133 -

附图1：项目地理位置图	- 135 -

附图2：项目周边环境保护目标分布图	- 136 -

附图3：项目周边环境现场照片	- 137 -

附图4：环境空气质量和声环境检测点位示意图	- 138 -

附图5：厂区平面布置图和污水管线图	- 138 -

附图6：厂区雨水管线图和防渗区域示意图	- 140 -

附图7-1：项目B4#车间1层平面布置图	- 141 -

附图7-2：项目B4#车间2层平面布置图	- 142 -

附图7-3：项目B4#车间3层平面布置图	- 143 -

附图7-4：项目B4#车间4层平面布置图	- 144 -

附图7-5：项目B4#车间5层平面布置图	- 145 -

附图7-6：项目B7#车间平面布置图	- 146 -

附图7-7：项目B9#车间平面布置图	- 147 -

附图8：废水处理设施的池体示意图	- 148 -

附图9：环境空气和声环境检测点位示意图	- 149 -

附图10：福州市环境空气质量功能区划图	- 150 -

附图11：福州高新区声环境功能区划图(2022年)	- 151 -

附图12：福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划——土地利用规划图	- 152 -

附图13：福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划——污水工程规划图	- 153 -

附件1：委托书	- 154 -

附件2：营业执照	- 155 -

附件3：法人身份证复印件	- 156 -

附件4：企业投资备案表	- 157 -

附件5：租赁合同和厂房面积与不动产权证不一致的说明	- 158 -

附件6：不动产权证	- 169 -

附件7：现有工程环评批复	- 181 -

附件8：现有工程竣工环保验收签到单和总体意见	- 182 -

附件9：现有工程验收检测报告和工况证明	- 189 -

附件10：现有工程排污许可登记管理	- 212 -

附件11：现有工程排污权指标交易函	- 215 -

附件12：现有工程危险废物协议	- 221 -

附件13：现有工程自查报告	- 232 -

附件14：迁建后项目周边环境空气质量检测报告	- 240 -

附件15：脱模剂的成分报告	- 241 -

附件16：福州市生物医院和机电产业园区地块规划调整审查意见	- 260 -

附件17：项目报告表专家审查意见	- 270 -

附件18：项目其他申请材料	- 271 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高性能、高强度铝合金零部件智能化生产 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-350169-04-01-490941 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号 |  |  |
| 地理坐标 | (东经：119度12分50.909秒，北纬：25度56分35.567秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670(汽车零部件及配件制造)、C3392(有色金属铸造)、C3311(金属结构制造) | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36；汽车零部件及配件制造367—其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外 |
| 建设性质 | R新建(迁建) £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门 (选填) | 福州高新区经济发展局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽发改备[2023]A140153号 |
| 总投资(万元) | 50000 | 环保投资(万元) | 180 |
| 环保投资占比(%) | 0.16% | 施工工期 | 2023年10月至2025年10月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 22911.8 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)(试行)，本项目专题评价设置情况判定如下表，均不专项分析。 表1-1 项目专项评价设置情况判定一览表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的项目; 废气排放中不含上述污染因子; 无需开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)，新增废水直排的污水集中处理厂; 外排废水经处理达标后接入市政污水管网，无工业废水直接排放; 无需开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目危险化学品的存储量不超过临界量; 无需开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目使用市政供水，周边500m内无上述重要敏感目标; 无需开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 无需开展. |
| 规划情况 | 《福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划》，福州市规划设计研究院，2011年5月 审批机关：无 审批文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书》，福州市环境科学研究院，2011年4月 审批机关：福州市环境保护局 审批文件名称及文号：《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书的审查意见》(榕环保［2011］204号)； ②《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和配套工程规划调整环境影响补充报告》，福州市环境科学研究院，2014年11月 审批机关：福州市环境保护局 审批文件名称及文号：《福州市环境保护局关于福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和配套工程规划调整环境影响补充报告的审查意见》(榕环保综［2014］435号)。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 规划符合性分析 根据《福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划》(2011年5月)，项目用地性质为工业用地(详见附图12)，项目主要从事高性能、高强度铝合金零部件，属于汽车零部件的生产，同时建设单位于2023年10月13日通过了福州高新区经济发展局的备案(闽发改备[2023]A140153号，备案表详见附件4。 因此，项目的建设符合《福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划》(2011年5月)的规划要求。 1.2 规划环境影响评价符合性分析 根据《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书》及《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和配套工程规划调整环境影响补充报告》中的内容可知，确定的筛选原则和筛选标准，对30个候选产业进行了系统筛选。首先进行区位分析，系统考察本区位能否有效支撑候选产业发展，经过筛选排除掉了农副产品加工业、食品制造业、饮料制造业、木材加工业、家具制造业、金属制品业等六个产业门类；其次进行资源分析，系统思考地区资源能否有效支撑候选产业发展，经过筛选排除掉了非金属矿物制品业、工艺品制造业、纺织业、纺织服装鞋帽制造业、非金属矿采选业等五个产业门类；再次进行政策分析，系统考察候选产业能否得到政府政策支持，经过筛选排除掉了造纸及纸制品业、印刷业、化学原料及化学制品制造业、石油加工及石油化工业等四个产业门类；最后对基地自身进行分析，系统分析候选产业能否发挥和利用基地优势，经过筛选删除掉了教育文体用品制造业、电力热力的生产与供应业和新材料制造业。经过区位分析、资源分析、政策分析和基地分析四次筛选，总共筛选掉18个候选专业，确定了通用设备制造业、专用设备制造业、精密机械及仪表制造产业、电气机械及器材制造业、通讯设备计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、医药产业、商贸服务业、房地产业、物流业、服务外包、研发服务业等十二个拟发展候选产业，具体详见下表1.2-1~1.2-3。 表1.2-1 福州市生物医药和机电产业园重点项目一览表 名称; 规模门槛; 产业园; 产业基地; 重点项目; 项目情况. 福州市生物医药和机电产业园; (1)企业投资强度不低于300万元／亩； (2)项目投产后产值不低于500万元／亩； (3)单个项目投产后年税收总额不低于500万元。; 机电制造业; 数控机床及特色设备制造基地; 生产数控机床、船舶设备、环保及清洁能源装备、汽车和船舶零部件、智能化测量及自动控制装备为主。; ⑴项目属于汽车和船舶零部件生产行业，符合产业园重点项目的要求； ⑵同时项目总投资5亿元，企业投资强度为1454.8万元/亩＞300万元／亩，符合要求； ⑶项目投产后纳税金额超过3亿元，符合要求；. 1.2-2福州生物医药及机电产业园产业环保准入条件 片区; 规划产业; 准入条件. 产业小类; 生产规模、工艺、产品; 土地投资强度 万元／亩; 工业用水重复利用率; 新鲜水耗m3/万元; 综合能耗吨标准煤/万元; 能源结构; SO2排放 kg/万元; COD排放量 kg/万元; 工业固废产生量 t/万元; 废水产生量 t/万元. 机电; 智能型机械制造产业; 集成电路产业; 1、配套电镀工序须执行福州市有关文件要求；2、规模限制按照产品不同参考《产业结构调整目录》；3、限制产生酸性气体的行业；4、排放特殊污染物的行业需自行处理废水达到污水处理厂收纳废水的标准。5、引进企业清洁生产水平必须达到国内先进及以上水平。; 300; ≥75％; ≤8; ≤0.4; 集中供热; ≤1; ≤1; ≤0.1; ≤8. 计算机及外围设备为主. 数字电子设备. 本项目情况; 1454.8万元/亩; 回用水量为75%; 0.638m3/万元; 0.044吨标准煤/万元; 由华润燃气供气; 4.4×10-3 kg/万元; 0.0727kg/万元; 4.29×10-3kg/万元; 0.296t/万元. 符合性; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合. 表1.2-3 福州生物医药及机电产业园总体规划符合性分析 规划战略; 调整规划后的内容; 本项目情况; 符合性. 规划定位; 福州市生物医药及机电产业园是生物医药、光电、机械为特色的创新创业示范区，闽台高新技术产业合作的高地，福建省高新技术制造业基地，山水融合的科技绿洲; 项目属于汽车和船舶零部件生产行业，属于机械行业; 符合. 发展规划; 土地; 规划总用地1287公顷，其中堤河道水域133.75公顷，发展备用地113.97公顷，产业用地508.12公顷，居住用地171.35公顷，道路交通用地35.80公顷等; 项目不新增用地，依托出租方已建设的厂房作为生产场所; 符合. 产业布局; 机电产业园：光电产业(液晶、发光二极管显示屏、光电器件、激光产业、光学产业)；通信产业(集成电路产业\计算机及外围设备\数字电子设备)；智能型机械制造产业(智能电网成套设备及配套产业制造\智能化仪表仪器制造\数控机床产业\工程机械、轨道交通运输装备\港口机械、环保及清洁能源装备\汽车和船舶零部件\智能化测量及自动控制装备制造业; 1、与居住用地相邻的工业用地应以科技研发或一类工业为主，不得规划布局产生恶臭或噪声污染的项目。 2、靠近居住区的生物医药园以设计、研发为主，排放恶臭污染物的企业限制入驻。 3对引进有一定大气污染的企业，应结合当地主导风向合理布局，排气筒高度和排放浓度应符合相关标准要求，选址远离居住区和风景区，尽量减少对居民区和风景区的大气环境质量的影响。 4、原仓储用地100亩调整为工业用地。 5、气体项目卫生防护距离为厂界外500米，卫生环境防护距离包络线范围内的用地按照国家有关化工园区的要求控制。; 项目属于汽车和船舶零部件生产行业，项目排气筒均按远离敏感目标的距离进行设计; 符合. 空间结构; 规划总体布局结构：“一心、一区、两园”。; 1园区可利用仓库、站场、绿化带与居住区设置一定的环境(卫生)防护距离。 2、交通干线两侧应设置一定的防噪声距离。 3、园区绿地指标应该达到《综合类生态工业园区标准》要求。; 项目不新增用地，依托出租方已建设的厂房作为生产场所，严格按照园区内的空间结构进行设计; 符合. 环境保护目标; 水环境：水质执行III类、Ⅳ类标准。 大气：执行GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。 声环境：居民区声执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，工业用地声环境执行3类区标准。交通道路两侧执行4a类区标准。铁路干线两侧区域执行4b 类标准。 土壤环境质量：执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》二级标准。; 项目周边水环境可达到III类水质要求，厂界声环境可达到3类区要求，周边敏感点目标可达到2类区要求; 符合. 环境保护措施; 规划简要提出环境保护规划。; 1、推荐使用清洁能源。 2、入园企业产生的固废需按照项目环评的要求配置临时储存、收集、处理、处置方案。 3、入园企业产生的废水需自行处理达到进入大学城污水处理厂进水水质标准后经过城市污水管网进入污水厂。; 项目使用电能和天然气，固体废物设置危废间和一般工业固体废物暂存间，项目自行设计污水处理设施，确保纳管排放达标; 符合. 市政基础设施; 给水; 上街水厂、青源水厂、超山岭水厂、南通水厂、金山水厂调水5座水厂供水。; 建议结合福州市总体规划(2009-2020年)中水厂布局规划，进一步优化园区的供水。; 依托出租方已建设的供水系统; 符合. 排水; 规划区污水主要由规划区北面的大学城污水处理厂处理。; 1、大学城污水处理厂最终处理规模以及尾水排放方式、排放去向，由大学城污水处理厂项目环境影响评价确定。 2、加快区域污水管网的建设进度。 3、制度过渡时期的排水规划。; 根据后文分析可知，项目经处理后达标排放对污水处理厂的水质影响不大; 符合. 环卫设施; 规划共设4处垃圾转运站。; 依托出租方已建的垃圾转运系统; 符合. 能源规划; 规划没有提出; 项目不涉及高污染的能源使用; 符合. 其他规划; 规划提出了抗震、人防、消防、防洪规划。; 建议水土保持规划，内容包括挖填土方平衡、弃渣场选址、水土保持措施等。; 项目建设时严格按照上述内容进行建设; 符合. 综上所述，项目与《福州高新技术产业园总体规划环境影响报告书》及《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和配套工程规划调整环境影响补充报告》的内容是相符的。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ## 1.2产业政策符合性分析 ①本项目主要从事高性能、高强度铝合金零部件生产，年产铝合金零件800万件、汽车零部件400万件，属于《产业结构调整指导目录(2019年)》中允许建设的项目。项目不使用淘汰类工艺及设备，项目于2023年10月13日通过了经福州高新区经济发展局的备案，备案号为：闽发改备[2023]A140153号，因此，项目的建设符合国家和福建省当前的产业和环保政策要求。 ②根据《市场准入负面清单(2020版)》(发改体改[2020]1880号)中的与市场准入相关的禁止性规定，确定以下禁止的制造业行业类别：①禁止生产和经营国家明令禁止生产的农药、未取得登记的农药；②禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品；③禁止生产、销售和使用粘土砖；④禁止生产、销售和使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材料；⑤禁止违规制造、销售和进口非法定计量单位的计量器具；⑥重点区域(京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原)严禁新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等新增产能；⑦严禁钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等新增产能；⑧禁止制定区域生产、销售烟花爆竹、民用爆炸物(各地区)。本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中C3670(汽车零部件及配件制造)，不属于禁止的行业类别。 ③查阅《环境保护综合名录(2021年版)》，本项目产品为高性能、高强度铝合金零部件，不属于“高污染、高环境风险”产品行业。 (2)“ 负面清单”符合性 根据《福建省第一批国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单(试行)》，项目所在地不在该区域内。 综上，项目建设符合生态红线控制要求，不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线；符合国家产业政策和《福建省第一批国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单(试行)》。 ## 1.3选址合理性分析 本项目位于福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号，根据建设单位提供的不动产权证(闽(2023)闽侯县(G)不动产权第0008392号)，项目所在地为工业用地(详见附件6)；根据《福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划——土地利用规划图》，项目所在地为工业用地。 综上所述，项目的选址为合理的。 ## 1.4“三线一单”控制要求的符合性分析 ## 1.4.1生态保护红线 本项目建设区未涉及上述生态保护红线区域，因此项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。 1.4.2环境质量底线 ①地表水环境 大樟溪水环境质量达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 ②环境空气 项目区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准，根据大气环境质量现状可知，项目区域大气环境达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，区域大气环境具有一定的容量。 项目废气经采取有效的治理措施后达标排放，对区域大气环境质量影响较小。 ③声环境 项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，采取相应的减振、隔声措施后，项目对周边声环境贡献值较小，周边声环境影响较小； ④固体废物 一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，危险废物处置可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。因此项目污染物排放不会触及区域环境质量底线。 1.4.3资源利用上线 本项目生产建设过程中所利用的资源主要为水、电和天然气，均为清洁能源。项目建成运行后采取内部管理、设备选择、原辅材料选用管理和污染治理等多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.4.4生态环境准入清单 ①产业政策符合性分析 根据章节1.3分析，项目的建设符合国家当前产业政策 ②与《市场准入负面清单草案》相符性分析 经查《市场准入负面清单草案》(试点版)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类。因此本项目符合国家产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 根据以上分析，项目具有环境友好性，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，符合国家产业政策，不在负面清单内。 (5)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域，因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1.4-1。 表1.4-1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 本项目主要从事高性能、高强度铝合金零部件的生产，涉及铸造和精加工的工序，对照前文的内容项目的建设与空间布局约束要求不冲突; 符合. 污染物排放管控; 1、建设项目新增的主要污染物排放按要求实行等量或倍量替代，涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。; 1、本项目实施污染物总量控制，废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，符合污染物排放管控，项目新增的废水、废气和VOCs的污染物实行1.2倍替代； 2、项目不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目； 3.福州大学城污水处理厂的外排废水可达到一级A排放标准; 符合. 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 (6)与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综[2021]178号)相关要求分析，项目所在位置属于福州市陆域区域，因此，对照福州市生态环境总体准入要求中的“福州市陆域”“福州经济技术开发区”，具体见表1.4-2。 表1.4-2 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 1、福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2、鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4、禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、改建制革项目，严控新(扩)建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5、禁止在通风廊道和主导风向的上风局布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态环境保护范围。; 本项目主要从事高性能、高强度铝合金零部件的生产，涉及铸造和精加工的工序，位于福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号耀美智慧产业园B4#一栋(10316.6平方米)、B7#一栋(6451.2平方米)、B9#一栋(6144平方米)，项目建设与空间布局约束要求不冲突; 符合. 污染物排放管控; 1、建设规划部门划定的县城以上城市建成区及福州市环境总体规划(2013-2030)划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业(现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业)新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2、省级(含)以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量)，按不低于1.2倍交易。 3、涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实习区域内倍量替代。 4、严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目，新建钢铁、火电、水泥、有色金属应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5、氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染特别排放限值。; 1、项目实施污染物总量控制，项目新增的废水、废气和VOCs的污染物实行1.2倍替代，废气、废水、固废得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，符合污染物排放管控； 2、不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目; 符合. 重点管控单元; 空间布局约束; 1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，禁止在大气环境布局敏感重点管控区新建、扩建石化、化工、焦化、有色等高污染、高风险的涉气项目；城市建成区内现有化工、原料药制造等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3、禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 项目选址位于福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号耀美智慧产业园B4#一栋(10316.6平方米)、B7#一栋(6451.2平方米)、B9#一栋(6144平方米)，主要从事高性能、高强度铝合金零部件的生产，涉及铸造和精加工的工序，不在人口聚集区，不涉及大气环境敏感重点管控区，符合空间布局约束; 符合. 污染物排放管控; 城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物(二氧化硫、氮氧化物)排放量，按不低于1.5倍调剂。; 项目为大气轻污染型企业，符合污染物排放管控; 符合. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 项目租用耀美智慧产业园的B4#一栋(10316.6平方米)、B7#一栋(6451.2平方米)、B9#一栋(6144平方米)，厂区内设置防渗区域，降低项目对地下水和土壤的环境风险，项目部新增用地，不涉及潜在土壤污染; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目用电和天然气作为能源，未使用高污染燃料; 符合. 表1.4-3 项目与福州市生物医药和机电产业园环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 环境管控要求; 符合性分析. ZH35012120002; 福州市生物医药和机电产业园; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.除配套的久策气体项目和国电金山分布式能源站项目外，禁止其他化工和能源项目入园。 2.生物医药产业限制产生恶臭的行业入驻；禁止引入水污染严重型产业。 3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。; 符合 ①项目从事高性能、高强度铝合金零部件的生产，涉及铸造和精加工的工序，不属于其他化工和能源项目； ②项目外排的废水主要为清洗的废水和生活污水，经处理后预测可实现达标排放； ③项目最近的敏感目标为西北侧233m的桐南村，项目排气筒按远离敏感目标的位置进行建设，进一步降低废气排放对敏感目标的影响。. 污染物排放管控; 涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。; 符合，项目VOCs区域内进行1.2倍替代. 环境风险防控; 1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。; 符合 ①根据建设单位的说明，拟于建设完成后安排项目的应急预案，并建设事故应急池，防止项目废水事故排放导致的环境问题； ②项目厂区内设置防渗区域(一般防渗区和重点防渗区)，同时厂区内设置专人定期巡视风险源潜在点，降低潜在的环境风险源. 根据上表分析，本项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综[2021] 178号)中的相关规定是符合的。 (3)相关政策符合性分析 项目是针对汽车及轨道交通零部件、航空航天器材、高端工具等铝制品的精加工，本项目使用的生产设备和生产工艺不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改)中的限制类和淘汰类及《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)，且符合国家相关法律、法规和政策规划，符合国家的产业政策详见下表。 表1.4-4项目与《产业结构调整指导目录(2019年本)》(修订本)符合性分析 序号; 限制要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 限制类; 铸/锻造用燃油加热炉; 本项目集中熔化炉和坩埚炉均使用天然气作为能源; 符合. 2; 使用淘汰类和限制类设备及工艺生产的铸件、锻件；不采用自动化造型设备的粘土砂型铸造项目、水玻璃熔模精密铸造项目、规模小于20万吨/年的离心球墨铸铁管项目、规模小于3万吨/年的离心灰铸铁管项目; 项目采用先进的技术，不涉及淘汰类和限制类设备及工艺生产的铸件、锻件; 符合. 3; 淘汰类; 砂型铸造粘土烘干砂型及型芯; 本项目不涉及粘土烘干砂型及型芯; 符合. 4; 砂型铸造油砂制芯; 本项目不涉及砂型铸造油砂制芯; 符合. 5; 铸/锻件酸洗工艺; 项目不涉及酸洗工艺; 符合. 6; 无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频; 本项目使用集中熔化炉和坩埚炉，均为天然气供热的; 符合. 7; 落后产品—铸铁截止阀; 项目不涉及铸铁截止阀加工; 符合. 根据《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》工信厅联装〔2019〕44号，本项目位于福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号，项目属于迁建项目，同时迁建后项目的二氧化硫、氮氧化物等污染源的排放量均为降低的情况，不属于重点区域，符合准入要求。 根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单(2022年版)》的通知(发改体改规[2022]397号)，本项目不属于“禁止准入类”和未获得许可不得从事的项目类型。 根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)，本项目产品和所使用的生产工艺装备不在本目录所列淘汰落后生产工艺装备和产品名录中。 (4)技术政策符合性分析 与《铸造企业规范条件》(T/CFA0310021-2023)的符合性分析 项目建设与《铸造企业规范条件》(T/CFA0310021-2023)符合性分析见表。 表1.4-5项目与《铸造企业规范条件》(T/CFA0310021-2023)符合性分析 序号; 项目名称; 准入要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 生产工艺; 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺; 采用覆膜砂铸造工艺，造型工艺采用射芯机为造型生产设备，设备自动造型，不采用手工造型; 符合. 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂; 符合. 新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺; 符合. 2; 生产装备. 总则; ①企业不应使用国家明令淘汰的生产装备：如无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉； ②铸件生产企业采用冲天炉熔炼，其设备熔化炉宜大于10吨/小时; 本项目使用集中熔化炉和坩埚炉，均为天然气供热的; 符合. 熔炼(化)及炉前检测设备; ①企业应配备与生产能力相匹配的熔炼(化)设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉(AOD、VOD、LF炉等)、电阻炉、燃气炉、保温炉等； ②企业熔炼(化)设备炉前应配套必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器; 项目设备的生产能力符合企业生产能力需求; 符合. 成型设备; 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备(线)，如粘土砂造型机(线)、树脂砂混砂机、壳型(芯)机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V 法/实型铸造设备、离心铸造设备、冷/热室压铸机、低压铸造机、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备(线)、冷/热芯盒制芯机(中心)、制芯中心、快速成型设备等; 符合. 砂处理设备及砂再生设备; 旧砂类别为粘土砂，回用率≥95%; 本项目不涉及粘土砂的使用，采用覆膜砂进行制芯工序，覆膜砂使用后收集外售，厂区内不回用; 符合. 3; 企业规模. 销售收入; ≥7000万元(对照的产量10000t); 年销售收入可达到3亿元; 符合. 4; 环境保护. 排污许可证; 企业应遵守国家环保相关法律法规和标准要求，并按要求取得排污许可证; 本次环评按照排污许可证上提出的措施要求进行分析，并承诺于投产后取前申请排污许可证; 符合. 污染物治理; 企业应配置完善的环保处理装置，废水、废气、噪声、固体废弃物、危险废弃物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定; 项目投产后根据环评内容做好废水、废气、噪声、固体废弃物、危险废弃物等排放和处置的要求; 符合. 1.5与挥发性有机物(VOCs)和工业炉窑大气污染综合治理方案有关政策规划的协调分析 本项目与挥发性有机物(VOCs)和工业炉窑大气污染综合治理方案有关法律、政策协调性分析相关内容见下表分析。 表1.5-1项目挥发性有机物(VOCs)和工业炉窑大气污染综合治理方案有关政策的协调符合性分析 序号; 限制要求; 本项目情况; 符合性分析. 大气污染防治法; 第四十五条规定：产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; ①压铸脱模废气、砂芯铸造废气和制芯废气(主要为有机废气和颗粒物)经集气罩收集后由TA003高压静电净化器+活性炭吸附处理后由15m高DA003排气筒排放; 符合. 挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策(公告2013年第31号); 二、源头和过程控制含VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收 或处理后达标排放; 符合. 三、末端治理与综合利用(十五)对于含低浓度VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 符合. 对于不能再生的过 滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理 处置; 本项目废气处理设施中产生的废活性炭委托有资质的单位进行处置; 符合. 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号); 一、重点任务：加大产业结构调整力度，优化能源结构，加快燃料清洁低碳化替代，深入推进工业炉窑综合整治，提升产业总体发展水平。重点行业工业炉窑要按照大气污染治理要求配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。 二、重点行业工业炉窑大气污染治理要求：铸造行业中铸造用生铁企业的烧结机、球团和高炉按照钢铁行业相关要求执行；冲天炉应配备袋式除尘、滤筒除尘等高效除尘设施；配备脱硫设施，鼓励配备石灰石石膏法等脱硫设施；中频感应电炉应配备袋式等高效除尘设施。; ①坩埚炉(4台)熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧天然气产生的烟气经集气罩收集后由TA001碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA001排气筒排放；②集中熔化炉(2台)熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧经集气罩收集后由TA002碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA002排气筒排放；项目可有效收集废气、减少无组织排放；通过配套高效环保治理设施可有效处理各类废气污染因子，实现稳定达标排放；符合该方案规定的实施污染深度治理要求。 ②项目本项目使用集中熔化炉和坩埚炉，均为天然气供热的，符合该方案规定的加快燃料清洁低碳化替代要求 ③项目属于迁建项目，规模缩小，污染源排放降低，不属于新增铸造产能的项目，符合要求; 符合. 由上表可知，本项目符合挥发性有机物(VOCs)和《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)等法律、政策协调性相关要求是符合的。 1.6与“三区三线”的符合性分析 本项目位于福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号，租赁耀美智慧产业园的B4#一栋(10316.6平方米)、B7#一栋(6451.2平方米)、B9#一栋(6144平方米)，共计租赁面积22911.8平方米，本项目用地范围内不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区，项目租用出租方已建的生产厂房生产运营，用地属于工业用地，符合福州市高新区的土地利用总体规划，能够符合城镇集中建设区的功能定位。 本项目与“三区三线”的要求不冲突。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.7与《福州国土空间总体规划(2021-2035)的符合性分析 根据《福州国土空间总体规划(2021-2035)》内容可知，构建“一带四湾”的陆海开发保护格局；“一带” 为福州市海岸线区域；“四湾”为罗源湾、闽江口、福清湾和江阴湾。推动上街、大学城、高新区打造中国东南科学城核心区；将滨海新城大数据产业园、福州经开区、软件园、南通等纳入科学城联动区。 项目位于福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号，属于高新区的范畴，项目涉及高性能、高强度铝合金零部件智能化生产，因此，符合推动上街、大学城、高新区打造中国东南科学城核心区的内容。 综上所述，本项目与《福州国土空间总体规划(2021-2035)的要求不冲突。 1.8项目生产工艺与精密铸造的符合性分析 项目生产的产品具有高精度，并可以避免毛刺和内部缺陷，同时表面具有光洁度，并能够满足所需的光泽度和表面处理标准，项目于铸件的生产后增加精加工的生产工艺，涉及的精加工设备主要为铰孔机、钻攻机、珩磨机等先进的设备，项目的生产工艺不属于传统的铸造工艺，属于精密铸造。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 项目由来 福建华威钜全精工科技有限公司成立于2000年04月21日，法定代表人钟维，注册资金6000万元整，是一家专业从事汽车关键零部件制造及关键技术开发；铝合金精密模锻件，汽车、摩托车夹具、检具设计和制造；金属制品模具设计、制造、修理；高技术复合材料生产(金属基复合材料及制品)；汽车、摩托车轻量化新材料制造；建筑五金件、水暖器件及五金件开发、生产；货物或技术进出口的公司(营业执照详见附件2、法定代表人身份证详见附件3)。 福建华威钜全精工科技有限公司于2020年6月29日通过福州市闽侯生态环境局的审批(批复号：侯环保〔2020〕94号)，于2021年7月15日组织召开了竣工环保验收，并形成了验收组意见，公示后上传国家验收平台，具体详见下表2.1-1。 表2.1-1 项目建设历程的一览表 序号; 项目名称; 环评情况; 验收情况; 生产规模. 1; 《高性能、高强度铝合金零部件研发和智能化生产项目环境影响报告表》; 于2020年3月18日委托沧州硕辉环保科技有限公司编制环境影响报告表，并于2020年6月29日通过福州市闽侯生态环境局的审批(批复号：侯环保〔2020〕94号); 2021年7月15日组织召开了竣工环保验收，并形成了验收组意见，公示后上传国家验收平台; 年产铝合金零件6000万件，加工汽车零部件1563万件. 2; 排污许可登记; 建设单位于2021年03月24日取得了于全国排污许可证管理信息平台填报了项目的排污许可登记，并取得了排污许可证登记的回执913501006339069960001X、行业类别为：其他金属加工机械制造、有限期限自2021年03月24日至2026年03月23日止，详见附件10. 现福建华威钜全精工科技有限公司拟重新投资5亿元，将公司搬迁到福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号，租赁耀美智慧产业园B4#一栋(10316.6平方米)、B7#一栋(6451.2平方米)、B9#一栋(6144平方米)，共计租赁面积22911.8平方米(根据附件5关于耀美智慧产业园B4#楼承租面积说明函科智，承租面积为10316.6m2、该厂房产权面积为10870.09m2，因B4#配备发电机房、高低压配电房未计入租赁面积，导致承租面积与产权面积不一致)，主要从事高性能、高强度铝合金零部件的生产，该项目于2023年10月13日通过了福州高新区经济发展局的备案(闽发改备[2023]A140153号，备案表详见附件4)。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，福建华威钜全精工科技有限公司委托本单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据项目的特点和相关技术导则编制本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1建设项目环境影响评价分类管理目录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 备注. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造(仅组装的除外)；汽车用发动机制造(仅组装的除外)；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外); /; 项目仅涉及高性能、高强度铝合金零部件智能化生产，不属于报告书类别中的行业或工艺内容，因此，仅需编制报告表. 三十、金属制品业33. 68; 铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的; 其他(仅分割、焊接、组装的除外); /; 项目仅涉及高性能、高强度铝合金零部件智能化生产，年产量约为2000t左右，因此，仅需编制报告表. 三十、金属制品业 33. 66; 结构性金属制品制造 331；金属工具制造 332；集装箱及金属包装容器制造 333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造 338; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外); /; 项目仅涉及高性能、高强度铝合金零部件智能化生产，不属于报告书类别中的行业或工艺内容，因此，仅需编制报告表. 备注：对照产品方案，项目涉及C3670(汽车零部件及配件制造)、C3392(有色金属铸造)、C3311(金属结构制造)3个行业类别，对照项目涉及3个行业类别的建设项目环境影响评价分类管理目录，需编制环境影响报告表，因此本次环评按照环境影响报告表进行编制. ## 2.2 迁建项目建设内容 ### 2.2.1项目基本概况 ⑴项目名称：高性能、高强度铝合金零部件智能化生产 ⑵建设单位：福建华威钜全精工科技有限公司 ⑶建设地点：位于福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号，租赁耀美智慧产业园的B4#一栋(10316.6平方米)、B7#一栋(6451.2平方米)、B9#一栋(6144平方米)，共计租赁面积22911.8平方米 ⑷建设性质：迁建 ⑸项目总投资：项目总投资50000万元，环保投资180万元 ⑹建设规模：建筑面积22911.8m2 (7)生产规模：主要从事高性能、高强度铝合金零部件的生产，年产铝合金零件800万件、汽车零部件400万件 (8)职工人数：职工人数400人，均不在厂区内食宿，厂区内不设置食堂 ### (9)工作制度：年工作日300天，实行两班制，每天工作时间16h(8:00~22:00)，夜间不生产 ### 2.2.2项目产品方案 根据建设单位提供资料，迁建后项目主要从事高性能、高强度铝合金零部件的生产，项目具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 具体迁建项目产品方案一览表 序号; 产品方案; 迁建工程; 备注. 1; 铝合金零件; 800万件/年; 迁建工序生产工艺涉及熔化、制芯、铸造、压铸、热处理以及精加工等. 2; 汽车零部件; 400万件/年. ### 2.2.2项目组成及建设内容 迁建项目组成及建设内容如表2.2-2。 表2.2-2 迁建项目组成一览表 工程类别; 项目组成; 迁建项目; 备注. 主体工程; B4#厂房; 共5层； 1F设置机修区域、工模区域、发电机房(设置1个总储油量不超过1m3的储油间)、电极铜板暂存区、靠模区、汽缸膜厚检测区、珩磨物料区、卧式珩磨机18台、珩磨机2台等； 2F设置毛坯库、空压机房、包装库、刀具和夹具库、五金库、氮气气体库(60m3)和办公区等； 3F设置2条清洗和烘干生产线、周转区、气缸待检区、气缸流水线、汽缸包装区、汽缸修整区、汽缸包装区、气测室、旋牙、压管区、打标区等； 4F设置2条活塞特包装流水线、市场品包装区、汽车活塞环装区、活塞打标区、活塞修整区、活塞精测区等； 5F为成品仓库; 新建. B7#厂房; 共1层，为精加工的车间(主要涉及精加工的设备，详见设备一览表)，该车间内设置毛坯库、待检恒温室、一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间和油品库等; 新建. B9#厂房; 共1层，为压铸和熔化的车间(主要涉及压铸和熔化的设备，详见设备一览表)，设置熔化区、压铸区、制芯区、模具区、铝锭原材料仓库、铝渣库、压饼区、修整区以及产品的检验区域等; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于B4#厂房2层、3层、4层区域内，作为职工的办公区域; 新建. 原材料仓库; 厂区内生产区域旁基本均设有原材料仓库暂存区，用于原材料的临时贮存; 新建. 成品仓库; 位于B4#厂房5层，用于成品的暂存; 新建. 公用工程; 供水系统; 接市政供水管网，生活用水、生产用水由城市给水管供给; 新建. 排水系统; 实行雨污分流；雨水经雨水管收集后排入周边水体；外排污水经处理部分(75%)循环使用，部分(25%)排入市政污水管网; 新建. 其他; 消防及火灾报警系统；消防系统、通讯系统和计算机网络系统；空调系统、通风系统等; 新建. 天然气供气系统; 接市政的供气管网，统一由福州华润燃气有限公司燃气管道供应; 新建. 环保工程; 废水处理设施; ①生活污水：生活污水经化粪池处理达标后纳入福州大学城污水处理厂处理；生产废水中的冷却水循环使用； ②生产废水：生产废水中重力铸造铸台冷却水、废切削液废水、设备及产品清洗废水(含清洗剂勾兑废水)、地面冲洗废水、废气治理措施(碱液循环喷淋处理系统)排水经厂区自建污水处理站(TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤)处理后75%的水回用于生产，25%的水经处理达标后排入福州大学城污水处理厂统一处理; 将现有工程废水处理设施搬迁到新项目地，并进行设施处理工艺的改建，增加砂滤和碳滤工序. 废气处理设施; ①坩埚炉(4台)熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧天然气产生的烟气经集气罩收集后由TA001碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA001排气筒排放； ②集中熔化炉(2台)熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧经集气罩收集后由TA002碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA002排气筒排放； ③压铸脱模废气、砂芯铸造废气和制芯废气(主要为有机废气和颗粒物)经集气罩收集后由TA003高压静电净化器+活性炭吸附处理后由15m高DA003排气筒排放； ④抛丸粉尘经集气收集后由TA004布袋除尘装置处理后15m高DA004排气筒排放; 新建. 固废处理处置; ①拟设置规范化的一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集，位于B7#厂房1层内，项目在生产过程中废包装材料(包装纸箱、包装袋等)、废砂、废边角料及废金属屑、TA004布袋除尘器收集的抛丸粉尘等均属于一般工业固废，回收利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用； ②设置规范化的危险废物暂存间，废活性炭、废液压油、含油铝屑集中收集后重力压榨挤出的废切削液、集中熔化炉或坩埚炉的炉渣、TA001和TA002废气处理设施收集的烟尘、污水处理站污泥等危险废物分类收集、暂存后定期有资质的单位统一外运处置，位于B7#厂房1层内，占地面积20m3； ③厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置； ④含油废抹布和手套收集后混入生活垃圾由环卫部门定期清运、含油铝屑集中收集后重力压榨挤出油污后残余块状固废暂存在危险废物暂存间内，定期由回收单位回收利用; 新建. 噪声控制; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声、减振等综合降噪措施，同时设置单独的空压机房和冷却塔间; 新建. ### 2.2.4项目主要原辅材料 迁建项目原辅材料一览表详见表2.2-3。 表2.2-3 迁建项目原辅材料一览表 工序/能源/原辅材料; 迁建项目用量. 生产原辅材料; 铝合金; 2000t/a. 覆膜砂; 96t/a. 除渣剂; 20t/a. 保温剂; 2t/a. 脱模剂; 20t/a. 切削原液; 40t/a. 清洗剂原液; 10t/a. 液压油; 10t/a. 能源; 水; 22914.8t/a. 电; 800万kwh. 天然气; 100万m3. 迁建项目主要原辅材料性质详见表2.2-4。 表2.2-4 迁建项目部分主要原辅材料性质介绍 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 铝合金; 以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金，是轻金属材料之一，铝合金的密度为2.63～2.85g/cm3，有较高的强度(σb为110～650MPa)，比强度接近高合金钢，比刚度超过钢，有良好的铸造性能和塑性加工性能，良好的导电、导热性能. 2; 覆膜砂; 主要为天然石英砂和乌洛托品组成，其中石英砂83%、树脂5%，乌洛托品约10%和硬脂酸2%，其中树脂经高温后会产生有机废气的挥发(本次环评按照非甲烷总烃计). 3; 除渣剂; 除渣剂为白色的粉末物体，本产品不燃烧，主要成分为氧化铝、氢氧化钠、硅酸钠等，其中氧化铝是铝除渣剂中的重要成分，其含量一般在50%以上. 4; 保温剂; 金属保温剂为白色流体、轻微的特殊气味，成分主要为铝镁硅酸盐和硅酸钠的水溶液，硅酸钠＜20%，密度：1.20~1.30g/cm3. 5; 脱模剂; 项目使用的压铸脱模剂为(Chem-Trend® SL-6640)，根据建设单位提供的成分报告可知，压铸脱模剂为乳白色乳化液，沸点：大约100℃，无挥发性，密度：0.976g/cm3，与水混溶，pH:8.9~9.9，主要的成分为表面活性剂：3~10%、1,3,5-三(2-羟乙基)-S-六氢三嗪：0.1~1%、2-巯基-N-氧化吡啶钠：0.025~0.1%，其他成分的主要为水，成分详见附件15. 6; 切削原液; 液体，乳白色，闪点：160℃，与水相溶，无毒. 7; 清洗剂原液; 透明的液体、轻微气味，成分五水偏硅酸钠占比约为1~20%，密度为1.085g/cm3，沸点100℃. 8; 液压油; 液压油主要成分为石油系基础油90~100%、石油系添加剂＜10%，密度为0.8709g/cm³，自然温度250~450℃，液压油的闪点是不低于185℃. ### 2.2.5主要生产设备 迁建项目主要生产设备一览表详见表2.2-5。 表2.2-5 迁建项目各主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号参数; 数量; 相应工艺; 设置位置. 1; 集中熔化炉; GAS2000/750; 2台; 熔化; B9号楼1层. 2; 坩埚炉; LSN-800H; 4台; 熔化; B9号楼1层. 3; 保温炉; LSE-400/E930; 10台; 保温; B9号楼1层. 4; 浇铸机; WF1307/1005; 2台; 铸造; B9号楼1层. 5; 锯床; JC500; 8台; 切口; B9号楼1层. 6; 制芯机; Z8625H; 2台; 覆膜砂制芯; B9号楼1层. 7; 抛丸/抛光机; ORB-10/12; 10台; 修整; B9号楼1层. 8; CNC加工机; Fanuc-D21L1A/台中Vcenter -102/等; 200台; 加工; B7号楼1层. 9; 车床; Mazak车床QTE200L; 20台; 加工; B7号楼1层. 10; 空压机; GGV110; 5台; 压缩空气供应; B4号楼2层. 11; 压铸机; 500T/900T/2000T等; 7台; 高压铸造; B9号楼1层. 12; 镗孔机; 自制专机; 16台; 镗孔; B7号楼1层. 13; 热处理用水池; 自制D150; 2个; 热处理; B9号楼1层. 14; 热处理炉; 自制D150; 10台; 热处理; B9号楼1层. 15; 铣床; 5H/3H; 10台; 加工; B4/B9号楼1层. 16; 大中心窝机; 自制专机; 16台; 加工; B7号楼1层. 17; 磨床; MA1420/750H; 5台; 磨削; B4/B9号楼1层. 18; 铰孔机; 自制专机; 16台; 铰孔; B7号楼1层. 19; 钻攻机; 自制专机; 16台; 钻孔攻牙; B7号楼1层. 20; 卧式珩磨机; SSH1680GN50; 18台; 珩磨; B4号楼1层. 21; 大珩磨机; DHK056; 2台; 珩磨; B4号楼1层. 22; 压钉机; 自制专机; 10台; 装配; B7号楼1层. 23; 靠模机; GL4P-100; 1台; 加工; B4号楼1层. 24; 超声波清洗机; CA1350; 3台; 清洗; B4号楼3层. 25; 高压清洗机; EC4535; 3台; 清洗; B4号楼3层. 26; 除气机; MTS FDU; 6台; 保温; B4号楼3层. 27; 冷却塔; LBC-70/BS150; 2台; 冷却水供应; B9号楼1层外. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 0.15 铝合金2000t 覆膜砂96t 除渣剂20t 保温剂2t 脱模剂20t 切削废液40t 清洗剂原液10t 液压油10t 液化天然气100m3(其中颗粒物：0.286、SO2：0.40、NOx：1.87) 产品2000 回用和排放共计46.4 图2.2-1 迁建项目物料平衡图(单位：t/a) 2198t物料以及 颗粒物：0.286、 SO2：0.40、 NOx：1.87 一般工业固体废物118.479 118.479 危险废物26.179 118.155 22.579 26.179 TA002碱液循环喷淋系统 废气处理设施处理量 颗粒物：0.939 S02：0.108 颗粒物：1.304 S02：0.24 NOX：1.122 坩埚炉熔化工序 DA002排气筒 颗粒物：0.235 S02：0.108 NOX：1.010 无组织排放量： 颗粒物：0.13 S02：0.024 NOX：0.112 废切削液3.6 TA001碱液循环喷淋系统 废气处理设施处理量 颗粒物：0.625 S02：0.072 颗粒物：0.868 S02：0.16 NOX：0.748 坩埚炉熔化工序 DA001排气筒 颗粒物：0.156 S02：0.072 NOX：0.673 无组织排放量： 颗粒物：0.087 S02：0.016 NOX：0.075 颗粒物：4.64 VOCs：0.34 TA003高压静电净化器+活性炭吸附 废气处理设施处理量 颗粒物：3.967 VOCs：0.245 制芯、压铸和铸造工序 DA003排气筒 颗粒物：0.209 VOCs：0.061 无组织排放量： 颗粒物：0.464 VOCs：0.034 TA001和TA002废气处理设施收集的烟尘1.564 0.15 废活性炭6.245 废液压油0.15 集中熔化炉或坩埚炉的炉渣14 污水处理站污泥0.5 含油铝屑集中收集后重力压榨挤出的废切削液0.12 废切削液3.6 6.245 0.12 0.5 14 1.564 3.6 废包装材料11.165 废砂86.4 废边角料及废金属屑20 含油废抹布手套0.15 含油铝屑集中收集后重力压榨挤出油污后残余块状固废0.12 86.4 20 0.12 11.165 TA004布袋除尘器 废气处理设施处理量 颗粒物：0.324 抛丸工序 DA004排气筒 颗粒物：0.036 无组织排放量： 颗粒物：0.04 颗粒物：0.4 清洗液10 切削废液40 TW001污水处理设施 2000 TA004布袋除尘器收集的粉尘0.324 TA004布袋除尘器收集的粉尘0.324 0.324 2.2.6 物料平衡和水平衡 ⑴物料平衡 |
| --- | --- |

| 建设内容 | ⑵水平衡 ①职工生活用水 根据业主提供的资料，项目职工人数400人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50016-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，则生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为20t/d(6000t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水量为16t/d(4800t/a)。 ②冷却水补充水 项目共设置2个冷却塔，1个用于压铸机产品的间接冷却(该冷却塔的循环水全部热量蒸发，定期补充新鲜水，不外排)、1个用于活塞铸台的间接冷却使用(其中压铸机产品的间接冷却过程中冷却水直接蒸发，活塞铸台的间接冷却过程中废水过铸台时会沾染少部分的油类物质，因此活塞铸台的间接冷却过程中废水经污水管网纳入TW001废水处理设施处理后部分回用于生产、部分外排)。 A.压铸机产品的冷却塔补充水 项目拟设置1台冷却塔作为生产过程中压铸机产品的冷却使用，根据设计单位提供的资料，冷却塔循环水量为100L/min(6m3/h)，压铸机间接冷却循环过程中损耗水量按30%计(备注：该水量损耗按照现有工程环评和建设单位现有工程生产过程中的数值进行计算的)，则损耗量为6×30%=1.8m3/h(28.8m3/d，每天运行时间按16h计)，合计8640t/a，该类补充水全部蒸发，不外排。 B.活塞铸台的间接冷却用水补充水 项目拟设置1台冷却塔作为生产过程中压铸机产品的冷却使用，根据设计单位提供的资料，冷却塔循环水量为100L/min(6m3/h)，活塞铸台间接冷却循环过程中损耗水量按10%计(备注：该水量损耗按照现有工程环评和建设单位现有工程生产过程中的数值进行计算的)，则损耗量为6×10%=0.6m3/h(9.6m3/d，每天运行时间按16h计)，合计2880t/a，项目冷却塔的贮存保有水量约占冷却塔小时循环水量的3倍左右，则冷却塔的容积约为18m3，每天产生的18m3的废水活塞铸台的间接冷却废水进入TW001废水处理设施处理后回用于生产，则进入废水处理设施的废水量按照冷却塔容积计算即为18t/d(5400t/a)，废水经处理后(75%)回用于喷淋塔中，少部分(25%)排放。 活塞铸台的间接冷却用水补充水=排放量(少部分(25%)排放)+损耗量=(5400-4050)+2280=3630t/a(12.1t/d)，备注：排放量(少部分(25%)排放)=进水量-回用水量。 ③清洗机清洗用水 项目的清洗包括超声波清洗和高压清洗，均位于清洗机内，根据建设单位提供的资料，每台清洗机每天用水量约为1t/d，则项目清洗机用水量为6t/d(1800t/a)，废水排放系数按90%计，则清洗机清洗废水产生量为5.4t/d(1620t/a)，该类废水经收集后并入拟建的TW001废水处理设施统一处理，处理后部分回用水(75%)回用生产，少部分(25%)外排。 清洗机清洗用水=排放量(少部分(25%)排放)+损耗量=(1620-1215)+180=585t/a(1.95t/d)，备注：排放量(少部分(25%)排放)=进水量-回用水量。 ④清洗剂勾兑用水 项目年使用清洗剂10t，根据原材料供应商提供的配比关系，清洗剂：水=1:5，则项目使用清洗剂勾兑用水量为50t/a(0.167t/d)，废水排放系数按90%计，则清洗机清洗废水产生量为45t/d(0.15t/a)，该类废水在清洗剂使用过程中一同随着清洗废水并入拟建的TW001废水处理设施统一处理，处理后部分回用水(75%)回用生产，少部分(25%)外排。 清洗剂勾兑用水=排放量(少部分(25%)排放)+损耗量=(45-33.9)+5=16.1t/a(0.054t/d)，备注：排放量(少部分(25%)排放)=进水量-回用水量。 ⑤地面冲洗用水 根据建设单位提供的资料，项目厂区内需冲洗的面积约为4500m2，为保证作业区清洁，建设单位拟于当日生产结束后需进行清洗，地面清洗水量参考广东省地方标准《用水定额第3部分：生活》(DB44/T1461.3—2021)中A.1，浇洒道路和场地取2.0L/m2·d，则可计算地面清洗水量为9.0m3/d(2700m3/a)，废水排放系数按90%计，则地面冲洗废水的排放量为8.1m3/d(2430m3/a)，该类废水经收集后并入拟建的TW001废水处理设施统一处理，处理后部分回用水(75%)回用生产，少部分(25%)外排。 地面冲洗用水=排放量(少部分(25%)排放)+损耗量=(2430-1822.5)+270=877.5t/a(2.925t/d)，备注：排放量(少部分(25%)排放)=进水量-回用水量。 ⑥切削原液勾兑用水 项目年使用切削原液40t，根据原材料供应商提供的配比关系，切削原液：水=1:10，则项目使用切削原液勾兑用水量为400t/a，切削液均为循环使用，按照建设单位和废水设计单位提供的资料，切削液平均每三个月排放一次(一年排放四次)，排入TW001废水处理设施中，其中切削过程中少量的废铝屑位于切削液的池子中，通过OWS系统处理，处理后得到清水与废液，清水直接排入TW001废水处理设施中，OWS系统中的浑浊废液按危险废物处置。 根据建设单位提供的资料，项目排放的切削液废水按照配比后混合物总量的90%计，即为360t/a的切削废液排放量，其中360t/a的废液中5%(18t/a)沾在铝屑表面进入OWS系统，其中OWS系统处理后，废液排放量为80%(14.4t/a)，进入TW001废水处理设施，剩余的20%(3.6t/a)属于浑浊的废液，按照危废进行处置，则项目切削原液勾兑废水进入TW001废水处理站的水量为360-3.6=356.4t/a(折合1.188t/d)，处理后部分回用水(75%)回用生产，少部分(25%)外排(根据建设单位提供的资料，现有工程生产时该废水经处理后不会影响后续的污水处理设施的处理能力和效果，同时项目废切削液约3个月排放一次，经OWS系统处理后可将浑浊的废液去除，仅留下上清液进入废水处理设施，因此，该处理方式是合理可行的)。 切削原液勾兑用水=排放量(少部分(25%)排放)+损耗量=(342+14.4+3.6-267.3)+40=132.7t/a(0.442t/d)，备注：排放量(少部分(25%)排放)=进水量-回用水量。 ⑦热处理用水 项目热处理过程中需用到清水进行萃水工序，根据建设单位现有工程生产提供的资料，热处理用水量约为0.82t/原材料(铝锭)，项目日工作时间16h，年工作时间300d，则项目热处理用水量为1640t/a(5.47t/d)，该类用水全部蒸发，不外排。 ⑧TA001和TA002共计2台碱液循环喷淋处理系统补充水 本项目拟设置TA001和TA002共计2台碱液循环喷淋处理系统对废气进行处理，设计处理风量为10000m3/h和12000m3/h，其中碱液循环喷淋处理系统的液气比为1.0L/m3，则循环水量为10L/h和12L/h，2台碱液循环喷淋处理系统共计22L/h，碱液循环喷淋处理系统水每小时循环次数为20次，根据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050-2017)，补充水系统设计流量宜为循环水量的0.5%～1.0%。项目碱液循环喷淋处理系统补充水量按循环水量的1%计，则碱液循环喷淋处理系统循环水补充水量为0.22L/h(折合约为0.22t/h)，碱液循环喷淋处理系统年运行4800h，则补充损耗水量约为1056t/a(3.52t/d)。 根据建设单位提供的资料，项目拟设置的2台碱液循环喷淋处理系统合计贮存水量约为4.5m3，则进入废水处理设施的废水量按照碱液循环喷淋处理系统容积计算即为4.5t/d(1350t/a)，废水经处理后(75%)回用于喷淋塔中，少部分(25%)排放。 TA001和TA002共计2台碱液循环喷淋处理系统补充水=排放量(少部分(25%)排放)+损耗量=(1350-1012.5)+1056=1393.5t/a(4.645t/d)，备注：排放量(少部分(25%)排放)=进水量-回用水量。 迁建项目给排水量见表2.2-6。项目水平衡图详见图2.2-2。 表2.2-6 迁建项目给排水量情况表 单位：t/a 用水类型; 日用水; 年用水量; 日损耗量; 年损耗量; 日回用量; 年回用量; 日排量; 年排水量. 职工生活用水; 20; 6000; 4; 1200; 0; 0; 16; 4800. 压铸机产品的冷却塔补充水; 28.8; 8640; 28.8; 8640; 0; 0; 0; 0. 活塞铸台的间接冷却用水补充水; 12.1; 3630; 9.6; 2280; 13.5; 4050; 4.5; 1350. 清洗机清洗用水; 1.95; 585; 0.6; 180; 4.05; 1215; 1.35; 405. 清洗剂勾兑用水; 0.054; 16.1; 0.017; 5; 0.113; 33.9; 0.037; 11.1. 地面冲洗用水; 2.925; 877.5; 0.9; 270; 6.075; 1822.5; 2.025; 607.5. 切削原液勾兑用水; 0.442; 132.7; 0.133; 40; 0.891; 267.3; 0.297; 89.1. 3.6t当作危废. 热处理用水; 5.47; 1640; 5.47; 1640; 0; 0; 0; 0. 碱液循环喷淋处理系统补充水; 4.645; 1393.5; 3.52; 1059; 3.375; 1012.5; 1.125; 337.5. 合计; 76.386; 22914.8; 53.04; 15314; 28.004; 8401.2; 25.334; 7600.2. |
| --- | --- |

| 新鲜水22914.8 2430 4800 生活用水 出租方已建的化粪池 1200 图2.2-2 迁建项目水平衡图(单位：t/a) 热处理用水 6000 1640 污水处理设施 (合计处理11201.4) 市政污水管网 4800 纳入福州大学城污水处理厂 2800.2 压铸机产品冷却塔补充水 损耗8640 8640 损耗1640 1350 活塞铸台间接冷却用水补充水(循环5400) 3630 清洗机清洗用水(循环1800) 585 损耗180 清洗剂勾兑用水(循环50) 16.1 损耗5 地面冲洗用水(循环2700) 877.5 损耗270 132.7 切削原液勾兑用水 (循环400) 损耗40 5400 1620 1215 45 33.9 1822.5 360 267.3 危废处置3.6 4050 损耗2280 废液(360) 342 OWS(18) 14.4 碱液循环喷淋处理系统补充水(循环1350) 1393.5 损耗1056 1012.5 7600.2 图例 实线为排水和用水 虚线为回用水 建设内容 | 2.2.7项目平面布置合理性分析 迁建项目租赁耀美智慧产业园的B4#一栋(10316.6平方米)、B7#一栋(6451.2平方米)、B9#一栋(6144平方米)，共计租赁面积22911.8平方米，项目将B9#作为压铸、铸造、熔化和制芯的车间、B7#作为精加工车间、B4#作为清洗和烘干车间以及其他辅助功能使用，迁建项目车间平面布置根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，各生产区相对独立，互不干扰，工艺流程顺畅，有利于生产布置；项目车间平面布置图详附图7-1~7-7。 迁建项目拟设置的污水处理设施位于B9#厂房南侧，项目当地常年主导风向为东南风，说明其下风向受污染的概率最高，项目厂区内共设置5根排气筒，均远离周边居住区，降低对周边居民区的影响；拟将危险废物暂存场所设置于B7#厂房内，方便危险废物的分类收集，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，迁建项目环保设施平面布置基本合理。 ## 综上所述，迁建项目的总平面布置基本合理。 |  |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.3 项目工艺流程和产排污环节 ### 2.3.1工艺流程 ⑴铝合金零件 项目铝合金零件的生产工艺流程详见下图2.3-1。 成品铝锭(外购) 熔化(集中熔化炉和坩埚炉) 砂芯铸造 制芯 重力铸造 压铸 废气、固废 废气、固废 脱模剂 切口 固废 热处理 水 抛丸 废气 入库 保温炉 废气、固废 废气、固废 废气、废水、固废 覆膜砂 ### 图2.3-1 铝合金零件生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①熔化：熔化炉分为坩埚炉和集中熔化炉两类，小批量制造采用坩埚炉熔化，大批量制造采用集中熔化炉熔化，外购成品铝锭放入集中熔化炉和坩埚炉内经高温熔化，熔化过程加入除渣剂辅助快速出渣，燃料采用天然气，将铝水表面浮渣清除； ②保温：将熔化除渣后的铝水倒入保温炉内保温，采用电辅热保温，以便随时为下道工序(铸造、压铸)提供铝水，保温炉仅为简单的铝水保温的工序，不涉及加热等过程，基本不产生铸造的烟尘排放，因此，后文第四章节不对其进行后续的分析。 ③制芯：项目采用覆膜砂作为制芯工序的主要原材料，设置2台制芯机，将覆膜砂加入制芯机内，制芯机根据设计需要将覆膜砂制成相应的砂芯用于后续铸造工序浇注使用。 ④铸造：项目铸造共分为重力铸造和砂芯铸造 A.重力铸造 项目的金属液在地球的重力的作用下有效的注入铸型的工艺，将金属液直接加入铸造的模具中，使其自然冷却成型后即可得到粗糙的铝铸造件； B.砂芯铸造； 项目采用制芯工序制成的砂芯作为模具，将熔化后的铝液浇注入砂芯中，通过自然冷却后敲打掉表面多余的砂芯即可得到粗糙的铝铸造件； ⑤压铸(液态):压铸工序由熔化炉直接导入压铸机内进行冷却定型，压铸机内涂覆脱模剂利于产品脱模成型。 ⑥压铸(半固态):保温炉内液态铝降温至半固态后压入压铸机内进行冷却定型，压铸机内涂覆脱模剂利于产品脱模成型。 ⑦切口：铸造完成的半成品经切割机切割多余部分后转入热处理炉； ⑧热处理：半成品经二次升降处理后水淬，利于产品强度韧性的加强，项目热处理工序主要产生的废气为水蒸气，不涉及其他污染物的产生，因此，后文第四章节不对其进行后续的分析。 ⑨抛丸：半成品经抛丸机打磨去除毛刺后入库 ⑵精加工 使用铸造成型的铸件根据不同的工艺需求经过钻、铣、磨、修整等精加工后，再经高压清洗和超声波清洗及装配，最后检验包装入库。其中超声波清洗是利用超声波在液体(加入清洗剂)中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。摇臂、连杆、油泵、气缸、管件、活塞、缸体、端盖、十字连等产品精加工工序基本一致，部分不同，具体工艺详见图2.3-2~2.3-5。 3个月排放一次 图2.3-2 摇臂、连杆、油泵生产工艺流程及产污环节图 3个月排放一次 3个月排放一次 ### 图2.3-3 气缸生产工艺流程及产污环节图 电能 ### 图2.3-4 管件加工生产工艺流程及产污环节图 ### 图2.3-5 活塞、缸体、端盖、十字连生产工艺流程及产污环节图 ### 2.3.2项目产污环节说明 迁建项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。 表2.3-1 迁建项目产污环节说明一览表 序号; 污染源; 来源; 主要污染物名称; 环保措施. 1; 废水; 职工生活过程中产生的; pH、COD、SS、BOD5、氨氮; 生活污水经化粪池预处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理. 生产废水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、石油类; 生产废水中重力铸造铸台冷却水、废切削液废水、设备及产品清洗废水(含清洗剂勾兑废水)、地面冲洗废水、废气治理措施(碱液循环喷淋处理系统)排水经厂区自建污水处理站(TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤)处理后75%的水回用于生产，25%的水经处理达标后排入福州大学城污水处理厂. 2; 废气; 坩埚炉燃烧天然气产生的烟气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 坩埚炉(4台)燃烧天然气产生的烟气经集气罩收集后由TA001碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA001排气筒排放. 集中熔化炉燃烧天然气产生的烟气; 集中熔化炉(2台)燃烧天然气产生的烟气，经集气罩收集后由TA002碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA002排气筒排放. 压铸脱模废气、砂芯铸造废气和制芯废气; 有机废气(以非甲烷总烃计)、颗粒物; 压铸脱模废气、砂芯铸造废气和制芯废气(主要为有机废气和颗粒物)经集气罩收集后由TA003高压静电净化器+活性炭吸附处理后由15m高DA003排气筒排放. 抛丸粉尘; 颗粒物; 抛丸粉尘经集气收集后由TA004布袋除尘装置处理后15m高DA004排气筒排放. 3; 噪声; 设备运行产生的噪声; /; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施. 4; 固废; 包装工序; 废包装材料(包装纸箱、包装袋等); 属于一般工业固废，经收集后暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期外售综合利用. 制芯工序; 废砂. 抛丸粉尘废气处理设施; TA004布袋除尘器收集的抛丸粉尘. 精加工工序; 废边角料及废金属屑. 含油废抹布和手套; 废弃的含油抹布和手套收集后混入生活垃圾由环卫部门定期清运. 0WS系统; 含油铝屑集中收集后重力压榨挤出油污后残余块状固废; 暂存在危险废物暂存间内，定期由回收单位回收利用. 含油铝屑集中收集后重力压榨挤出的废切削液; 属于危险废物，分类收集、暂存后定期委托有资质单位统一处理. TA002废气处理设施; 废活性炭. 设备更换液压油; 废液压油. 熔化工序; 集中熔化炉或坩埚炉的炉渣. TA001和TA002废气处理设施; TA001和TA002废气处理设施收集的烟尘. 废水处理; 污水处理站污泥、废切削液. 职工生活垃圾; 纸屑、塑料等; 分类收集后由环卫部门每日清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 2.4现有工程建设项目情况 2.4.1现有项目环评、验收以及排污许可材料的基本情况 福建华威钜全精工科技有限公司现于2020年6月29日通过福州市闽侯生态环境局的审批(批复号：侯环保〔2020〕94号)以及于2021年7月15日组织召开了竣工环保验收，并形成了验收组意见，公示后上传国家验收平台，并取得了排污许可证，具体内容详见前文表2.1-1。 ### 2.4.2现有项目产品方案 现有工程产品方案详见表2.4-1。 表2.4-1 具体现有工程产品方案一览表 序号; 产品方案; 现有工程. 1; 铝合金零件; 6000万件/年. 2; 汽车零部件; 1563万件年. ### 2.4.3现有项目组成及建设内容 现有项目的组成及建设内容如表2.4-2。 表2.4-2 现有工程项目组成一览表 工程类别; 项目组成; 现有工程项目验收时工程组成内容. 主体工程; 2#铸造车间; 主要分为压铸区、溶解区、热处理区、制芯烤芯区、抛光区、铝锭库、模具库等。. 1#加工车间; 主要布置铝合金零件生产线、铝合金零件加工线. 辅助工程; 办公区; 办公区、职工休息场所依托华威有限公司办公楼和宿舍楼. 原材料仓库; 原材料临时堆存仓库. 成品仓库; 成品、半成品临时堆存仓库. 公用工程; 供水系统; 生活用水、生产用水由城市给水管供给. 排水系统; 包括厂区雨水、废水排放系统，雨污分流. 其他; 包括消防及火灾报警系统；消防系统、通讯系统和计算机网络系统；空调系统、通风系统等. 天然气供气系统; 统一由福州华润燃气有限公司燃气管道供应. 环保工程; 废水处理设施; 生活污水经化粪池处理后与清洗水经处理达标后纳入南通污水处理厂处理；生产废水中的冷却水循环使用；切削废液经OWS油水分离设备处理后回用. 废气处理设施; ①集中熔化炉废气、保温炉废气经集气罩收集后喷淋处理系统处理后由15m高的DA001排气筒排放； ②压铸脱模废气经集气罩收集后经干式过滤器+光氧活性炭一体机处理后由15m高DA002排气筒排放； ③制芯烤芯废气经集气罩收集后经光氧活性炭一体机处理后由15m高DA004排气筒排放； ④抛丸抛光废气经集气收集后，由布袋除尘装置收集后15m高DA003排气筒排放. 固废处理处置; ①设置间一般工业固体废物暂存间； ②在9#车间设置危险废物临时储存间一座，占地面积10m2； ③生活垃圾由环卫部门定期清运. 噪声控制; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声、减振等综合降噪措施. ### 2.4.4现有项目主要原辅材料 现有项目原辅材料一览表详见表2.4-3。 表2.4-3 现有工程项目原辅材料一览表 工序/能源/原辅材料; 现有工程用量. 生产原辅材料; 铝合金; 4000t/a. 树脂砂; 719t/a. 除渣剂; 5.5t/a. 保温剂; 0.6t/a. 脱模剂; 7.5t/a. 切削原液; 23.8t/a. 清洗剂原液; 1.5t/a. 液压油; 1.8t/a. 能源; 水; 100800t/a. 电; 1000万kwh. 天然气; 160万m3. ### 2.4.6现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备一览表详见表2.4-5。 表2.4-5 现有工程项目各主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 现有工程设备数量. 1; 天然气燃烧炉; 18台. 2; 保温炉; 26台. 3; 浇铸机; 50台. 4; 锯床; 24台. 5; 砂芯烤芯机; 14台. 6; 制芯机; 0台. 7; 抛丸和抛光机; 9台. 8; CNC加工机; 320台. 9; 车床; 100台. 10; 空压机; 8台. 11; 压铸机; 7台. 12; 搪孔机; 40台. 13; 热处理用水池; 10个. 14; 热处理炉; 96台. 15; 铣床; 20台. 16; 研磨机; 8台. 17; 大中心窝机; 25台. 18; 磨床; 8台. 19; 绞孔机; 9台. 20; 钻攻机; 100台. 21; 珩磨机; 13台. 22; 压钉机; 10台. 23; 靠模机; 1台. 24; 清洗机; 6台. 25; 除气机; 3台. 26; 冷却塔; 2台. 2.4.7现有项目工艺流程图 现有项目从事铝合金零部件，现有项目具体工艺流程图详见下图2.4-1~2.4-2。 ⑴铝合金铸件生产工艺 ①生产工艺 图2.4-1 现有工程铝合金铸件生产工艺及产污环节 ②工艺流程简介 铝锭放入熔化炉上部后经高温熔化，并在熔化过程中加入合金以准确调整铝水成分，燃料采用天然气；当坩埚内铝水成分准确无误后，将铝水表面的炉渣扒掉，将合格的铝水通过坩埚送入保温炉内保温，以随时为下道工序(铸造)提供铝水。 根据不同产品规格制备砂芯，废砂由外购树脂砂厂家回收再生。在铸造车间，铝水一部分倒入重力铸造机，一部分导入压铸机内进行铸件，铸造机铸完的铸件均采用自来水间接冷却后进行抛光。其中压铸机压铸前需往磨具内喷一层脱模液以利于压铸成型的铸件顺利脱模，压铸件表面少量脱模剂直接抛光，无需清洗；重力浇铸机有一部分产品直接铸造，一部分产品须采用砂膜铸件，无需清洗。冷却后的铸件在集中进入井式热处理炉中加热，加热完取出进行热处理(水淬)。水淬后铸件进入抛光机抛光，抛光后的铸件入库。 ⑵精加工工艺 ①生产工艺 具体详见下图2.4-2~2.4-5。 图2.4-2 现有工程摇臂、连杆、油泵加工生产工艺及产污环节 图2.4-3 现有工程气缸加工生产工艺及产污环节 图2.4-4 现有工程管件加工生产工艺及产污环节 图2.4-5 现有工程活塞、缸体、端盖、十字连生产工艺及产污环节 ②工艺流程简介 ### 使用铸造成型的铸件根据不同的工艺需求经过钻、铣、磨、修整等精加工后，再经高压清洗和超声波清洗及装配，最后检验包装入库。其中超声波清洗是利用超声波在液体(加入清洗剂)中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。摇臂、连杆、油泵、气缸、管件、活塞、缸体、端盖、十字连等产品精加工工序基本一致，部分不同。 ### ⑵产污环节： 废水：清洗废水、车间地面冲洗废水、切削液废水以及员工的生活污水； 废气：燃天然气废气、熔化烟尘、脱模废气、抛丸废气、制芯废气等； 固体废物：铝合金废料及边角料，布袋收集的粉尘，含油废抹布以及废原料包装袋、箱等属于一般固废，危险废物主要为废液压油、废切削液和废活性炭以及污水处理设施产生的污泥、员工的生活垃圾。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4.8现有项目污染源排放情况分析 ⑴废水 ①全厂废水总排放口排放情况 本次迁建环评中现有工程的废水排放的分析根据建设单位于2021年04月07日~04月08日委托福建安谱环境检测技术有限公司对项目本进行的竣工环保验收检测的报告，报告名称为《福建华威钜全精工科技有限公司废水、噪声检测报告》，检测报告废物类别为APT检字(2021)34668923200。 项目全厂生产废水分别经预处理后，进入综合调节池均质、均量后，首先采用破乳+混凝+气浮工艺进一步去除废水中乳化油。破乳除油后，采用A/O(厌氧+好氧)工艺，通过二级生化处理后的废水由厂区总排放口排入东南大道市政污水管；生活污水经过埋地化粪池处理后同样由总排放口排入市政污水管由闽侯南通污水处理厂处理，检测数据详见下表2.4-6。 表2.4-6 项目废水排放口监测数据一览表 采样日期; 采样点位; 采样频次; 检测结果(单位：mg/L); 标准限值(mg/L); 达标分析. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 2021.4.7; F1混合水总排口; pH; 7.42; 7.40; 7.37; 7.44; 7.37~7.44; 6~9; 达标. 悬浮物; 133; 127; 131; 136; 132; 400; 达标. 氨氮; 36.9; 36.1; 37.3; 37.7; 37.0; 45; 达标. 化学需氧量; 230; 206; 224; 241; 225; 500; 达标. 五日生化需氧量; 69.8; 56.3; 66.3; 74.3; 66.7; 300; 达标. 石油类; 1.41; 1.37; 1.31; 1.38; 1.37; 20; 达标. 动植物油类; 1.72; 1.75; 1.68; 1.73; 1.72; 100; 达标. 2021.4.8; F1混合水总排口; pH; 7.48; 7.35; 7.39; 7.45; 7.39~7.48; 6~9; 达标. 悬浮物; 124; 136; 130; 128; 130; 400; 达标. 氨氮; 35.5; 37.4; 36.5; 38.4; 37.0; 45; 达标. 化学需氧量; 208; 214; 183; 192; 199; 500; 达标. 五日生化需氧量; 56.3; 60.3; 50.3; 54.3; 55.3; 300; 达标. 石油类; 1.38; 1.42; 1.43; 1.38; 1.40; 20; 达标. 动植物油类; 1.66; 1.78; 1.70; 1.65; 1.70; 100; 达标. 备注：生活污水和生产废水经各自的废水处理设施处理后进入市政管网，污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 中的B 级标准. 项目生活污水经化粪池处理和生产废水经隔油收集+混凝气浮+水解酸化+沉淀处理后排入市政污水管网，污水总排放口处的废水pH范围为7.37~7.48、SS最大值为136mg/L、COD最大值为241mg/L、BOD5最大值74.3mg/L、氨氮最大值为37mg/L、石油类最大值为1.43mg/L、动植物油最大值为1.78mg/L，检测结果达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准以及污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准，可接入市政污水管网由污水处理厂统一处理。 ②生产废水(车间内) 项目生产废水经隔油收集+混凝气浮+水解酸化+沉淀处理后排入市政污水管网，具体车间内废水的进口和出口的浓度详见下表。 表2.4-7 生产废水进口和出口检测结果一览表(pH无量纲) 采样日期; 采样点位; 采样频次; 检测结果(单位：mg/L); 标准限值(mg/L); 达标分析. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 2021.4.7; F2废水处理设备进口; pH; 9.41; 9.35; 9.22; 9.15; 9.15~9.41; /; /. 悬浮物; 121; 134; 129; 126; 128; /; /. 氨氮; 21.3; 20.4; 22.1; 20.0; 21.0; /; /. 化学需氧量; 1.53×103; 1.71×103; 1.69×103; 1.74×103; 1.67×103; /; /. 五日生化需氧量; 650; 760; 740; 780; 733; /; /. 石油类; 53.5; 52.6; 51.6; 53.9; 52.9; /; /. 2021.4.8; F2废水处理设备进口; pH; 9.48; 9.66; 9.35; 9.25; 9.25~9.66; 6~9; 达标. 悬浮物; 135; 127; 130; 118; 128; 400; 达标. 氨氮; 19.2; 18.8; 22.7; 21.5; 20.6; 45; 达标. 化学需氧量; 1.66×103; 1.57×103; 1.76×103; 1.71×103; 1.68×103; 500; 达标. 五日生化需氧量; 740; 680; 800; 760; 745; 300; 达标. 石油类; 54.5; 56.2; 50.7; 52.8; 53.6; 20; 达标. 2021.4.7; F3废水处理设备出口; pH; 7.75; 7.45; 7.66; 7.54; 7.45~7.75; /; /. 悬浮物; 59; 50; 49; 60; 55; /; /. 氨氮; 15.8; 15.1; 15.5; 16.1; 15.6; /; /. 化学需氧量; 97; 84; 81; 92; 88; /; /. 五日生化需氧量; 19.3; 16.8; 16.3; 18.3; 17.7; /; /. 石油类; 1.57; 1.53; 1.49; 1.62; 1.55; /; /. 2021.4.8; F3废水处理设备出口; pH; 7.43; 7.74; 7.55; 7.36; 7.36~7.74; 6~9; 达标. 悬浮物; 63; 45; 58; 51; 54; 400; 达标. 氨氮; 16.3; 16.7; 15.2; 17.1; 16.3; 45; 达标. 化学需氧量; 84; 96; 91; 88; 88; 500; 达标. 五日生化需氧量; 16.8; 19.3; 18.3; 17.8; 18.1; 300; 达标. 石油类; 1.67; 1.56; 1.56; 1.65; 1.61; 20; 达标. 备注：污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 中的B 级标准. 综上所述，项目厂区内生产废水处理设施对废水具有一定的去除效率，同时车间内生产废水出水即可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮可达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 中的B 级标准。 ⑵废气 本项目现有工程的废气排放分析根据建设单位于2021年04月07日~04月08日委托福建安谱环境检测技术有限公司对项目本进行的竣工环保验收检测的报告，报告名称为《福建华威钜全精工科技有限公司验收检测报告》，检测报告废物类别为APT检字(2021)26433327400。 ①有组织 A.熔化炉废气、保温炉废气 项目熔化炉废气、保温炉废气分别经集气罩收集后喷淋处理系统处理后由15m高的DA001排气筒排放，具体详见数据详见下表。 表2.4-8 有组织废气检测结果(DA001排气筒) 检测点位; 检测项目; 频次; 2021.4.7; 2021.4.8; 标准限值; 达标分析. 1; 2; 3; 平均值; 1; 2; 3; 平均值. DA001压铸溶解炉废气进口#1; 标干流量; 12595; 12643; 12626; 12621; 12343; 12275; 12422; 12347; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 28.5; 29.8; 31.4; 29.9; 27.7; 29.1; 26.5; 27.8; /; /. 排放速率(kg/h); 0.36; 0.38; 0.40; 0.38; 0.34; 0.36; 0.33; 0.34; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); <3; <3; <3; <3; <3; <3; <3; <3; /; /. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); <3; <3; <3; <3; <3; <3; <3; <3; /; /. 排放速率; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. DA001重铸溶解炉废气进口#2; 标干流量; 12577; 12279; 12564; 12473; 12343; 12430; 12528; 12434; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 27.7; 28.2; 28.5; 28.1; 28.8; 27.2; 28.5; 28.2; /; /. 排放速率(kg/h); 0.35; 0.35; 0.36; 0.35; 0.36; 0.34; 0.36; 0.35; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); 4; 5; 4; 4; 5; 5; 4; 5; /; /. 排放速率(kg/h); 0.05; 0.06; 0.05; 0.05; 0.06; 0.06; 0.05; 0.06; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); 5; 4; 4; 4; 6; 5; 5; 5; /; /. 排放速率(kg/h); 0.06; 0.05; 0.05; 0.05; 0.07; 0.06; 0.06; 0.07; /; /. DA001活塞铸造废气进口#3; 标干流量(m3/h); 12482; 12544; 12517; 12514; 12000; 12173; 12395; 12189; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 30.3; 28.6; 28.1; 29.0; 25.4; 28.0; 27.1; 26.8; /; /. 排放速率(kg/h); 0.38; 0.36; 0.35; 0.36; 0.30; 0.34; 0.34; 0.33; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); 3; 4; 3; 3; 4; 3; 4; 4; /; /. 排放速率(kg/h); 0.04; 0.05; 0.04; 0.04; 0.05; 0.04; 0.05; 0.04; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); 3; 4; 4; 4; 3; 4; 4; 4; /; /. 排放速率(kg/h); 0.04; 0.05; 0.05; 0.05; 0.04; 0.05; 0.05; 0.04; /; /. DA001废气总排口#4; 标干流量(m3/h); 32095; 33432; 33592; 33040; 32622; 33739; 34174; 33512; /; /. 含氧量%; 9.1; 8.9; 9.2; 9.1; 8.9; 9.0; 8.8; 8.9; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 7.8; 7.2; 7.5; 7.5; 6.4; 7.5; 7.1; 7.0; 30; 达标. 折算浓度(mg/m3); 8.1; 7.4; 7.9; 7.8; 6.5; 7.7; 7.2; 7.1; /; /. 排放速率(kg/h); 0.25; 0.24; 0.25; 0.25; 0.21; 0.25; 0.24; 0.23; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); <3; <3; <3; <3; <3; <3; <3; <3; 100; 达标. 折算浓度(mg/m3); /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); <3; <3; <3; <3; <3; <3; <3; <3; 400; 达标. 折算浓度(mg/m3); /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /; /; /; 0.77; 达标. 烟气黑度(级); ＜1; ＜1; 达标. 备注：①标干流量单位m3/h、实测浓度，折算浓度单位mg/m3、排放速率单位kg/h； ②治理措施：湿式除尘器+15m排气筒； ③执行标准：烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2金属熔化炉标准；二氧化硫参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4标准(参照燃天然气炉窑标准)；氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2标准。. 根据上表可知，项目熔化炉废气、保温炉废气分别经集气罩收集后喷淋处理系统处理后烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度可达到《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726－2020)中表1金属熔炼(化)——燃气炉的标准限值(按照新标准进行要求)。 B.压铸脱模废气 压铸脱模废气经集气罩收集后经干式过滤器+光氧活性炭一体机处理后由15m高DA002排气筒排放，具体详见数据详见下表。 表2.4-9 有组织废气检测结果(DA002排气筒) 检测点位; 检测项目; 频次; 2021.4.7; 2021.4.8; 标准限值; 达标分析. 1; 2; 3; 平均值; 1; 2; 3; 平均值. DA002压铸脱模废气进口#5; 非甲烷总烃; 标干流量(m3/h); 23920; 23925; 23951; 23932; 23922; 23910; 23931; 23921; /; /. 实测浓度(mg/m3); 18.5; 22.4; 17.2; 19.4; 21.6; 18.7; 23.5; 21.3; /; /. 排放速率(kg/h); 0.44; 0.54; 0.41; 0.46; 0.52; 0.45; 0.56; 0.51; /; /. DA002压铸脱模废气出口#6; 非甲烷总烃; 标干流量(m3/h); 22128; 22161; 22183; 22157; 22126; 22129; 22135; 22130; /; /. 实测浓度(mg/m3); 10.3; 10.0; 8.62; 9.64; 11.2; 9.88; 12.3; 11.1; 120; 达标. 排放速率(kg/h); 0.23; 0.22; 0.19; 0.21; 0.25; 0.22; 0.27; 0.25; 10; 达标. 备注：①标干流量单位m3/h、实测浓度单位mg/m3、排放速率单位kg/h； ②治理措施：干式过滤器+光氧活性炭一体机+15m排气筒； ③执行标准：非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2标准. 根据上表可知，项目压铸脱模废气经集气罩收集后经干式过滤器+光氧活性炭一体机处理后非甲烷总烃的排放浓度和排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2标准。 ③抛丸抛光粉尘 抛丸抛光废气经集气收集后由布袋除尘装置收集后15m高DA003排气筒排放，具体详见数据详见下表。 表2.4-10 有组织废气检测结果(DA003排气筒) 检测点位; 检测项目; 频次; 2021.4.7; 2021.4.8; 标准限值; 达标分析. 1; 2; 3; 平均值; 1; 2; 3; 平均值. DA003抛丸抛光废气出口#9; 颗粒物; 标干流量(m3/h); 5383; 5554; 5830; 5589; 5554; 5358; 5624; 5512; /; /. 实测浓度(mg/m3); 5.8; 6.5; 6.4; 6.2; 6.7; 6.2; 6.8; 6.6; 120; 达标. 排放速率(kg/h); 0.031; 0.036; 0.037; 0.035; 0.037; 0.033; 0.038; 0.036; 3.5; 达标. 备注：①标干流量单位m3/h、实测浓度单位mg/m3、排放速率单位kg/h； ②治理措施：设备自带布袋除尘器+15m排气筒； ③执行标准：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)标准； ④抛丸抛光废气进口不具备采样条件，无法监测. 根据上表可知，项目抛丸抛光废气经集气收集后，由布袋除尘装置收集后颗粒物的排放浓度和排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2标准。 ④制芯烤芯废气 制芯烤芯废气经集气罩收集后经光氧活性炭一体机处理后由15m高DA004排气筒排放，具体详见数据详见下表。 表2.4-11 有组织废气检测结果(DA004排气筒) 检测点位; 检测项目; 频次; 2021.4.7; 2021.4.8; 标准限值; 达标分析. 1; 2; 3; 平均值; 1; 2; 3; 平均值. DA004制芯烤芯废气进口#7; 非甲烷总烃; 标干流量(m3/h); 12600; 12617; 12599; 12605; 12599; 12601; 12612; 12604; /; /. 实测浓度(mg/m3); 27.6; 30.3; 26.5; 28.1; 25.8; 28.2; 27.3; 27.1; /; /. 排放速率(kg/h); 0.35; 0.38; 0.33; 0.35; 0.33; 0.36; 0.34; 0.34; /; /. DA004制芯烤芯废气出口#8; 非甲烷总烃; 标干流量(m3/h); 13450; 13446; 13453; 13450; 13437; 13441; 13447; 13442; /; /. 实测浓度(mg/m3); 17.8; 21.5; 20.3; 19.9; 15.4; 19.2; 17.7; 17.4; 120; 达标. 排放速率(kg/h); 0.24; 0.29; 0.27; 0.27; 0.21; 0.26; 0.24; 0.23; 10; 达标. 备注：①标干流量单位m3/h、实测浓度单位mg/m3、排放速率单位kg/h； ②治理措施：光氧活性炭一体机+15m排气筒； ③执行标准：非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2标准. 根据上表可知，项目制芯烤芯废气经集气罩收集后经光氧活性炭一体机处理后非甲烷总烃的排放浓度和排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2标准。 ②无组织废气 表2.4-12 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样日期; 2021.4.7; 2021.4.8; 标准限值; 达标分析. 频次; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. 风向; 西北; 西北. 风速(m/s); 0.6~2.5m/s; 0.7~1.7m/s. G1厂界上风向; 非甲烷总烃; 0.42; 0.40; 0.46; 0.47; 0.45; 0.50; 0.41; 0.47; 4.0; 达标. G2厂界下风向; 0.61; 0.71; 0.75; 0.64; 0.76; 0.65; 0.63; 0.73; 4.0; 达标. G3厂界下风向; 0.68; 0.70; 0.63; 0.69; 0.68; 0.77; 0.78; 0.65; 4.0; 达标. G4厂界下风向; 0.72; 0.67; 0.74; 0.70; 0.71; 0.78; 0.70; 0.77; 4.0; 达标. G1厂界上风向; 颗粒物; 0.162; 0.181; 0.145; 0.164; 0.177; 0.160; 0.160; 0.178; 1.0; 达标. G2厂界下风向; 0.252; 0.289; 0.272; 0.291; 0.266; 0.284; 0.302; 0.284; 1.0; 达标. G3厂界下风向; 0.288; 0.253; 0.291; 0.236; 0.283; 0.284; 0.248; 0.302; 1.0; 达标. G4厂界下风向; 0.270; 0.289; 0.254; 0.273; 0.266; 0.248; 0.248; 0.284; 1.0; 达标. G1厂界上风向; 氮氧化物; 0.024; 0.028; 0.025; 0.028; 0.020; 0.023; 0.021; 0.025; 0.12; 达标. G2厂界下风向; 0.034; 0.030; 0.029; 0.035; 0.028; 0.033; 0.032; 0.027; 0.12; 达标. G3厂界下风向; 0.031; 0.037; 0.030; 0.033; 0.034; 0.029; 0.032; 0.033; 0.12; 达标. G4厂界下风向; 0.035; 0.030; 0.035; 0.036; 0.030; 0.032; 0.029; 0.033; 0.12; 达标. 备注：①非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物监测浓度单位均为mg/m3； ②执行标准：氮氧化物、粉尘、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2标准. 表2.4-13 厂内监控点检测结果 单位：mg/m3 采样日期; 采样点位; 检测项目; 采样频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值. 2021.4.7; G5厂区监测点; 非甲烷总烃; 1.56; 2.02; 1.35; 1.78; 1.68. G6厂区监测点; 1.77; 1.54; 1.96; 1.53; 1.70. G7厂区监测点; 1.35; 1.98; 1.58; 1.53; 1.61. 2021.4.8; G5厂区监测点; 0.98; 1.32; 1.43; 1.45; 1.30. G6厂区监测点; 1.45; 1.56; 1.42; 1.76; 1.55. G7厂区监测点; 1.85; 1.70; 2.21; 2.08; 1.96. 备注：①非甲烷总烃监测浓度单位均为mg/m3 ②执行标准：厂内监控点浓度限值参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)“厂区内监控点处1h平均浓度值”. 根据上表可知，项目厂界中氮氧化物、粉尘、非甲烷总烃无组织排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2标准的二级标准及无组织排放监控浓度限值、厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。 ⑶噪声 现有工程验收阶段已选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施，具体的厂界噪声监测结果详见下表。 表2.4-14 项目厂界噪声监测数据一览表 点位名称; 检测时间; 检测结果LAeq; 标准限值. 昼间(dB); 夜间(dB). 测量值; 背景值; 测量值修正; 测量值; 背景值; 测量值修正. N1厂界东侧外1m; 2021.4.7; 56.4; 52.1; 54; 51.2; 46.8; 49; 昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，对照标准后项目验收过程中厂界的噪声均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准. N2厂界南侧外1m; 58.2; 52.6; 57; 52.4; 48.7; 50. N3厂界西侧外1m; 55.3; 51.4; 53; 50.3; 47.2; 47. N4厂界北侧外1m; 58.1; 53.3; 56; 52.2; 48.9; 49. N1厂界东侧外1m; 2021.4.8; 57.3; 52.5; 55; 50.6; 46.7; 49. N2厂界南侧外1m; 56.8; 52.1; 55; 51.4; 48.3; 48. N3厂界西侧外1m; 56.1; 52.2; 54; 50.8; 47.6; 48. N4厂界北侧外1m; 58.6; 53.8; 57; 51.8; 48.2; 50. 备注：①项目两班制生产，清洗、打包、检验、制芯工序仅为两班制，夜间不生产； ②厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类. 根据上表可知，项目东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界、北侧厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准昼间和夜间的限值要求。 2.4.10现有项目污染物排放情况统计 根据《福建华威钜全精工科技有限公司高性能、高强度铝合金零部件研发和智能化生产项目环境影响报告表》中的数据，现有工程环评阶段污染物排放情况统计详见下表2.4-15。 表2.4-15 项目污染源排放情况统计 序号; 污染源; 污染物; 现有工程实际排放量(t/a). 1; 废水; 生活污水; 废水量; 36000. COD; 9.36. BOD5; 7.20. NH3-N; 5.04. SS; 1.26. 2; 生产废水; 废水量; 29292. COD; 1.76. BOD5; 0.57. NH3-N; 0.44. SS; 1.85. 石油类; 0.049. 3; 废气; 颗粒物; 0.8. 二氧化硫; 0.64. 氮氧化物; 2.99. VOCs(以非甲烷总烃计); 0.3725. 4; 固废; 一般工业固体废物; 废边角料及废金属屑; 243.34. 废包装材料(包装纸箱、包装袋等); 0.6. 危险废物; 熔化炉废气处理设施收集的除尘灰; 10. 熔化炉炉渣; 50. 废切削液; 3. 废液压油; 2. 废活性炭; 7.15. 含油废抹布; 0.51. 生活垃圾; 150. 备注：使用环评阶段的排放量进行分析. 2.4.11现有项目存在的问题及整改要求 根据现场踏勘，现有工程存在的问题详见下表分析。 表2.4-16 项目现有工程存在的问题及整改计划 序号; 存在的问题; 现有工程的整改内容. 1; 项目需规范各类危险废物的厂内收集、暂存及委外处置; 设置单独的危险废物暂存间，并由专人定期对危险废物进行转移，设置危险废物台账和危废的转移联单. 2; 加强生产车间的围护结构，确保运营期厂界噪声稳定达标排放; 加强车间的隔声系统，进一步降低厂界的噪声排放情况. |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1 大气环境质量现状 ### 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目评价区域环境空气功能规划为二类区(详见附图9)，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准。项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定标准限值，详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 总悬浮颗粒物(TSP); 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). ### 3.1.2环境空气质量现状 ①基本污染因子 A.环境质量现状 根据福州高新技术产业开发区管委会网址公布的2023年8月环境空气质量月报的内容，据福州高新区环境空气自动监测站数据统计，2023年8月份我区环境空气质量总体良好，空气质量一级优18天，二级良13天，未出现轻度污染天气。其中6项污染物浓度指标的24小时均值(O3为日最大8小时平均)为NO2：13μg/m3、SO2：3μg/m3、CO：0.4μg/m3、O3：126μg/m3、PM10：25μg/m3、PM2.5：13μg/m3。 综上所述，福州高新技术产业开发区2023年8月的环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3096-2012)二级标准，项目所在区域为达标区。 B.引用资料的可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.2要求：“大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据”，本次评价选取福州高新技术产业开发区管委会发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 ②现状补测因子(TSP) 为了了解项目周边环境空气质量，委托福建九五检测技术服务有限公司对项目周边敏感点Q1桐南村(E：119.214389° N：25.941294°)进行环境空气质量的检测(报告废物类别为JWJC231010005)，检测点位与项目之间的直线距离约为282m，检测时间为2023年10月12日~2023年10月15日，检测因子为：TSP，连续三天，每天一次，具体的检测数据详见下表3.1-3，详见附件14。 表3.1-3 项目周边桐南村环境空气质量检测结果一览表 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果(μg/m3); 标准限值(μg/m3). Q1桐南村(E：119.214389° N：25.941294°) (与项目之间的直线距离约为282m); 2023年10月12日~10月13日; TSP; 138; 300. 2023年10月13日~10月14日; 127. 2023年10月14日~~10月15日; 149. 根据上表检测结果可知，项目周边TSP的环境空气质量可满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准，环境空气质量良好。 ③项目不对非甲烷总烃进行检测的说明 根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状监测评价。 ## 3.2 地表水环境质量现状 ### 3.2.1地表水功能区划 ⑴水环境 项目周边水体为大樟溪，所处“永泰南区水厂取水口下游100m至大樟溪口”断面，根据福建省人民政府文件(闽政文[2006]133号)关于福州市地表水环境功能区划定方案，该断面主要功能为渔业用水、工业用水、农业用水，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，详见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH(无量纲); 6～9. 2; CODMn≤; 4; 6; 10; 15. 3; DO≤; 6; 5; 3; 2. 4; NH3-N≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 5; BOD5≤; 3; 4; 6; 10. ### 3.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目周边大樟溪地表水环境质量现状，根据福建省流域水环境质量状况(2022年1―12月)显示：2022年1―12月，福建省全省主要流域总体水质为优。监测的375个断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质比例98.7％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例55.5％。各类水质比例如下：Ⅰ类占1.1％，Ⅱ类占54.4％，Ⅲ类占43.2％，Ⅳ类占1.3％，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水。 由此可知，项目周边大樟溪地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。 (2)引用资料的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)中6.6.3.2要求：“水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)6.6.3.2中要求，环境现状监测数据有效可行。 ## 3.3 声环境质量现状 ### 3.3.1声环境功能区 根据《福州高新区声环境功能区划图(2022年)》可知，详见附图10，项目位于福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号，项目所在区域声环境为3类功能区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准，具体详见表3.3-1。 表3.3-1 《声环境质量标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤65; ≤55. ### 3.3.2声环境质量现状 根据现场勘查，项目周边均为工业企业，项目最近的敏感目标为东侧233m处的桐南村，项目50m内不涉及声环境敏感点目标，根据污染影响类项目环评报告表(2021年版)编制技术指南，若项目厂界外周边50米范围内无敏感目标，则不需要进行保护目标声环境质量现状监测，因此项目不对厂界四周的声环境现状进行检测，同时根据下文预测项目厂界声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，因此，项目周边声环境质量良好。 ## 3.4 生态环境质量现状 项目位于福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号，租赁耀美智慧产业园的B4#一栋(10316.6平方米)、B7#一栋(6451.2平方米)、B9#一栋(6144平方米)，共计租赁面积22911.8平方米，项目厂房主体均已建成；根据调查，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 ## 3.5 地下水和土壤环境质量现状 项目位于福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号，租赁耀美智慧产业园的B4#一栋(10316.6平方米)、B7#一栋(6451.2平方米)、B9#一栋(6144平方米)，厂区内的地面已进行硬化且防腐防渗，不涉及地面漫流影响及入渗途径影响，因此，不进行地下水和土壤环境现状检测调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 3.6 环境保护目标 根据对项目周边环境的调查，结合本项目产生的主要环境问题，确定本项目环境保护目标详见下表3.6-1和附图2、附图3。 表3.6-1 项目主要保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 相对项目的方位和最近距离; 目标规模; 环境功能. 环境空气(500m范围内); 桐南村; 东北侧约102m; 约100户/350人; 《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单二级标准中的二类区. 水环境; 大樟溪; 东侧约1675m; 中型河流; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 声环境; 项目周边50m范围内无声环境敏感目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 不新增用地，仅使用出租方已建的厂房，因此不新增用地范围内生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 3.7 污染物排放控制标准排放 ### 3.7.1废水 ⑴项目水污染物排放标准 项目外排的废水主要为职工的生活污水、生产废水等，项目废水中污染物简单，不涉及重金属等物质的排放(仅为COD、氨氮、SS、BOD5和石油类等排放)。 根据现场勘查，项目属于福州大学城污水处理厂服务范围，且目前污水管网已铺设到位，项目生活污水经出租方已建的化粪池预处理、生产废水经拟建的污水处理设施处理后接入市政污水管网，外排废水需达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后排入市政污水管网送往福州大学城污水处理厂集中处理，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，详见表3.7-1。 表3.7-1 项目污水排放标准限值一览表 污染物名称; 三级标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 石油类; 20mg/L. NH3-N; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准. ⑵污水处理厂排放标准 根据调查，福州大学城污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级A标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 一级标准A标准; 标准来源. 1; pH; 6～9(无量纲); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1. 2; COD; 50mg/L. 3; BOD5; 10mg/L. 4; SS; 10mg/L. 5; NH3-N; 5mg/L. 6; 石油类; 1mg/L. ### 3.7.2大气污染物 ①熔化炉燃烧天然气产生的废气 项目设置2台集中熔化炉和4台坩埚炉，使用天然气燃烧作为供热的能源，排放的污染因子主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，污染物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1中金属熔炼(化)排放限值要求，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准排放限值要求，具体详见下表3.7-3。 ②制芯产生的废气 项目采用覆膜砂进行制芯的工序，污染因子主要为颗粒物和非甲烷总烃，其中颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1中制芯排放限值要求，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准排放限值要求；非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1排放限值，非甲烷总烃厂界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表3排放限值，非甲烷总烃厂区内监控点处1h平均浓度值、监控点处任意一次浓度值执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)附录A表A.1排放限值，具体详见下表3.7-3。 ③铸造和压铸产生的废气 项目采用浇铸机进行铸造工序、采用压铸机进行压铸工序，铸造和压铸过程中产生的废气污染因子主要为颗粒物和非甲烷总烃，其中颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1中浇注排放限值要求，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准排放限值要求；非甲烷总烃排放有组织执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1排放限值，非甲烷总烃厂界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表3排放限值，非甲烷总烃厂区内监控点处1h平均浓度值、监控点处任意一次浓度值执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)附录A表A.1排放限值，具体详见下表3.7-3。 ④抛丸粉尘 项目抛丸工序等颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1中其他生产工序或设备、设施排放限值，颗粒物厂区内监控点处1h平均浓度值执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)附录A表A.1排放限值，厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值，详见表3.7-3。 表3.7-3 废气污染物排放标准 工序; 生产过程; 污染物 项目; 排放方式; 排放限值(mg/m³); 排放速率(kg/h); 标准来源; 监控位置. 金属熔炼(化); 燃气炉; 颗粒物; 有组织排放; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1排放限值; 生产设施排气筒. 二氧化硫; 100; /. 氮氧化物; 400; /. 制芯; 加砂、制芯设备; 颗粒物; 有组织排放; 30; /. 浇注; 浇注区; 颗粒物; 有组织排放; 30; /. 其他生产工序或设备、设施(抛丸); 颗粒物; 有组织排放; 30; /. 制芯和浇注; 非甲烷总烃; 有组织排放; 100; 1.8; 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1排放限值; 生产设施排气筒. /; 颗粒物; 厂界无组织排放; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准排放限值; 边界外浓度最高点. 非甲烷总烃; 厂界无组织排放; 2.0; /; 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782—2018)表3排放限值; 边界外浓度最高点. ### /; ### 颗粒物; ### 厂区内监控点处1h平均浓度值; 5.0; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)附录A表A.1; 在厂房外设置监控点. ### 非甲烷总烃; ### 厂区内监控点处1h平均浓度值; 10; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)附录A表A.1排放限值; 在厂房外设置监控点. 厂区内监控点处任意一次浓度值; 30; /. ### 3.7.3厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体详见表3.7-4。 表3.7-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 单位. 3类; ≤65; ≤55; dB(A). ### 3.7.4固体废物 项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置；项目产生的危险固废，其贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物污染防治技术政策》中的要求进行处置。 项目产生的一般工业固废，其贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的固废临时贮存场所的要求进行处置。 |
| 总量 控制 指标 | ## 3.8 总量控制指标 总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。 ### 3.8.1总量控制项目 根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法(试行)的通知》(闽环发[2014]13号)、《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(政2016号54号)，现阶段主要污染物总量控制指标为： A.废水：化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)； B.废气：烟尘、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)。 根据《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》(闽政[2014]1号文)中“二、重点工作(五)严格节能环保准入，优化产业空间布局”中的第2小点可知，国家强力推行强化节能环保指标的约束，严格实施污染物排放总量控制，根据国家统一部署，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。因此，本评价将挥发性有机物的排放量一并计算入此次总量控制方案中。 ### 3.8.2水污染物排放总量指标 生活污水经化粪池处理达标后纳入福州大学城污水处理厂处理；生产废水中的冷却水循环使用；生产废水中重力铸造铸台冷却水、废切削液废水、设备及产品清洗废水(含清洗剂勾兑废水)、地面冲洗废水、废气治理措施(碱液循环喷淋处理系统)排水经厂区自建污水处理站(TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤)处理后75%的水回用于生产，25%的水经处理达标后排入福州大学城污水处理厂统一处理，项目生活污水排放总量详见表3.8-1。 表3.8-1 外排废水中主要污染物排放总量指标 污染物; 项目排出厂区总量; 项目排入环境总量; 备注. 排放浓度; 排放量; 控制浓度; 排放量; 排入环境总量按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级A排放标准计算. 生活污水; 废水量; /; 4800t/a; /; 4800t/a. COD; 280mg/L; 1.344t/a; 50mg/L; 0.24t/a. NH3-N; 35mg/L; 0.168t/a; 5mg/L; 0.024t/a. 生产废水; 废水量; /; 2800.2t/a; /; 2800.2t/a; 排入环境总量按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级A排放标准计算. COD; 98.6mg/L; 0.276t/a; 50mg/L; 0.140t/a. NH3-N; 18.0mg/L; 0.050t/a; 5mg/L; 0.0140t/a. 备注：生活污水纳入污水处理厂总量控制指标，因此，仅对生产废水的总量进行购买. 建设单位现有工程于2021年6月份于海峡股权交易中心取得了COD总量指标1.76t/a、氨氮总量指标0.44t/a，本次迁建后该总量指标同样可用(同属于福州市区域内)(总量交易凭证详见附件11)。 迁建项目生产废水需购买的COD总量指标为0.140t/a＜1.76t/a、氨氮总量指标为0.0140t/a＜0.44t/a，则建设单位不再需要申请COD和氨氮的废水总量，从现有工程已申购的总量中进行调剂。 ### 3.8.2废气污染物排放总量指标 根据工程分析可知，项目废气主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫和氮氧化物等，福州高新区二氧化硫和氮氧化物的总量控制指标按照1.5倍进行调剂、VOC的总量控制指标按照1.2倍进行调剂，根据工程分析计算，核算出本项目各废气污染物排放总量，废气污染物排放总量见下表3.8-2。 表3.8.2 项目废气污染物排放总量指标一览表 序号; 污染物; 排放方式; 年排放量(t/a); 合计; 总量控制指标(t/a); 备注. 1; 颗粒物; 有组织; 0.636; 1.357; /; /. 2; 无组织; 0.721; /; /. 3; 二氧化硫; 有组织; 0.18; 0.22; 合计二氧化硫总量指标为0.33t/a; 1.5倍调剂. 4; 无组织; 0.04. 5; 氮氧化物; 有组织; 1.683; 1.87; 合计氮氧化物总量指标为2.805t/a; 1.5倍调剂. 6; 无组织; 0.187. 7; 非甲烷总烃; 有组织; 0.061; 0.095; 合计非甲烷总烃总量指标为0.114t/a; 1.2倍进行调剂. 8; 无组织; 0.034. ### 3.8.3污染物总量控制指标来源 (1)国家及地方控制总量指标来源 目前福建省有偿使用和交易的排污权总量指标COD、NH3-N、SO2、NOx，在经生态环境部门总量控制机构确认后，需购买相应的排污权指标，本项目涉及上述总量指标中的二氧化硫和氮氧化物的排放，建设单位现有工程于2021年6月份于海峡股权交易中心取得了二氧化硫总量指标0.64t/a、氮氧化物总量指标2.99t/a，本次迁建后该总量指标同样可用(同属于福州市区域内)(总量交易凭证详见附件11)。 迁建项目生产废水需购买的二氧化硫总量指标为0.33t/a＜0.64t/a、氮氧化物总量指标为2.805t/a＜2.99t/a，则建设单位不再需要申请二氧化硫和氮氧化物的废气总量，从现有工程已申购的总量中进行调剂。 (2)其他污染物总量控制指标的确定 项目排放的废气中挥发性有机物以非甲烷总烃计，但均不属于国家及福州市排污权购买指标，根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。 根据上文可知，新建项目需新增的VOCs排放量为0.095t/a，建设单位＞本次迁建VOCs总量0.095t/a，福州高新区VOC的总量控制指标按照1.2倍进行调剂，即为0.114t/a＜现有工程排放的VOCs的总量为0.3725t/a，因此，本项目不需要在向生态主管部门申请VOCs总量的调剂。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1 施工期环境影响分析和污染防治措施 根据现场勘查，项目租赁已建的厂房进行生产活动，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，无单独土建施工内容。施工期的主要污染源及采取的措施简要介绍如下： (1)废水 本项目施工期废水为设备安装、调试阶段产生施工人员产生的少量生活污水，依托出租方现有已建的卫生间及化粪池处理，对周边环境影响较小。 (2)废气 主要为修缮装修过程中的粉尘和装修涂料废气，企业施工期拟采取控制措施： ①禁止散装类建筑材料无包装进场； ②装修产生的建筑垃圾及时清理； ③使用环保型涂料，确保室内的通风换气； ④涂料空桶由原材料厂家回收再利用。 (3)噪声 企业拟采取的噪声控制措施： ①严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关规定，合理安排施工时间，严禁夜间施工； ②合理布局施工现场，物料和设备进场仅在白天进行； ③尽量选用低噪声型设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施。 (4)固废 主要为少量装修垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾堆放在指定位置，按照建筑渣土管理相关规定交由有资质单位外运处置；生活垃圾经分类收集容器收集后，交由环卫部门清运处置，日产日清。 在落实上述环保措施后，本项目装修期间产生的施工期影响较小，且装修工期一般较短，随着施工期结束后其影响也将随之殆尽。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.2 运营期环境保护措施 ### 4.2.1运营期废气源强核算 项目运行过程中的主要大气污染源为制芯废气、浇注和砂芯铸造废气、集中熔化炉和坩埚炉熔化烟尘和燃天然气烟气、抛丸粉尘以及其他精加工的金属粉尘。 ⑴集中熔化炉和坩埚炉熔化烟尘和燃天然气烟气 ①集中熔化炉和坩埚炉熔化烟尘 项目中频炉在熔化过程中会产生一定量的颗粒物，参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)中33 金属制品业系数手册 01铸造工段可知，具体内容详见下表4.2-1。 表4.2-1 《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中33 金属制品业系数手册 01铸造工段产排污系数手册摘录 工段名称; 产品名称; 原材料名称; 工序名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 铸造; 铸件; 铝合金、镁合金、铜合金、锌合金、铝锭、铜锭、镁锭、中间合金锭、其他金属材料、天然气、煤气、精炼剂、变质剂; 熔炼(燃气炉); 所有规模; 废气; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 11883; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.943; 碱液循环喷淋处理. 备注：产品的产量按照原材料用量最大值进行估算. 项目年产铝合金零件800万件、汽车零部件400万件，项目坩埚炉和集中熔化炉和使用铝合金的比例为2:3，年全厂铝合金用量为2000t，则坩埚炉铝合金使用量为800t、集中熔化炉铝合金使用量为1200t。根据上表系数计算可得，项目DA001坩埚炉废气产生量950.64万m3/a，颗粒物产生量为0.754t/a；DA002集中熔化炉废气产生量1425.96万m3/a，颗粒物产生量为1.132t/a。 ②设备中自带的炉窑燃天然气供热过程产生的烟气 集中熔化炉和坩埚炉设备中自带的炉窑燃天然气供热过程产生的烟气主要的污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等，参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)中33 金属制品业系数手册 13装配工段中燃天然气的工业炉窑系数可知，具体内容详见下表4.3-2。 表4.3-2 《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中33 金属制品业系数手册 13装配工段中燃天然气的工业炉窑产排污系数手册摘录 原材料名称; 工序名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 天然气; 天然气工业炉窑; 所有规模; 废气; 工业废气量; 立方米/立方米-原料; 13.6; /. 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000286; 碱液循环喷淋处理. 二氧化硫; 千克/立方米-原料; 0.000002S. 氮氧化物; 千克/立方米-原料; 0.00187. 备注：天然气的S=200进行计算. 项目年使用天然气100万m3，项目坩埚炉和集中熔化炉和使用天然气的比例为2:3，则坩埚炉天然气使用量为60万m3、集中熔化炉天然气使用量为40万m3。根据上表系数计算可得，项目DA001坩埚炉燃烧天然气过程中废气产生量544万m3/a，颗粒物产生量为0.114t/a、二氧化硫产生量为0.16t/a、氮氧化物产生量为0.748t/a；DA002集中熔化炉废气产生量816万m3/a，颗粒物产生量为0.172t/a、二氧化硫产生量为0.24t/a、氮氧化物产生量为1.122t/a。 根据工程单位设计提供的资料，坩埚炉(4台)熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧天然气产生的烟气经集气罩收集后由TA001碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA001排气筒排放；集中熔化炉(2台)熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧经集气罩收集后由TA002碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA002排气筒排放，在熔化炉中天然气炉窑排气口的上方设置环形集烟装置，废气经由环形集烟装置收集后，通过集气管道接入末端除尘装置内，集气效率可达90%。 项目DA001排气筒拟设计风机风量为10000m3/h、DA002排气筒拟设置的拟设计风机风量为10000m3/h，设计末端处理设施(碱液循环喷淋处理系统)对颗粒物的去除效率按80%计、对二氧化硫的去除效率按50%计算，生产时间4800h，项目DA001和DA002排气筒废气产生情况详见表4.2-2和4.2-3。 表4.2-2 DA001排气筒熔化工序和炉窑燃烧天然气的废气产污系数表 产品; 铝合金制品. 本项目产品产量; 年产铝合金零件800万件、汽车零部件400万件. 工艺名称; 熔化(燃气炉). 末端治理技术; TA001碱液循环喷淋处理系统. 废气量; 10000m³/h. 企业正常运转h数; 4800h. 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 产污系数; 0.943千克/吨-产品+0.000286千克/立方米-天然气原料; 0.000002S千克/立方米-天然气原料; 0.00187千克/立方米-天然气原料. 污染物产生量计算(t/a); 颗粒物产生量=(0.943×800+0.000286×40万)÷1000=0.868; 二氧化硫=(0.000002×200×40万)÷1000=0.16; 氮氧化物=(00187×40万)÷1000=0.748. 集气效率; 90%. 末端治理技术去除效率; 80%; 50%; /. 表4.2-3 DA002排气筒熔化工序和炉窑燃烧天然气的废气产污系数表 产品; 铝合金制品. 项目产品产量; 年产铝合金零件800万件、汽车零部件400万件. 工艺名称; 熔化(燃气炉). 末端治理技术; TA002碱液循环喷淋处理系统. 废气量; 12000m³/h. 企业正常运转h数; 4800h. 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 产污系数; 0.943千克/吨-产品+0.000286千克/立方米-天然气原料; 0.000002S千克/立方米-天然气原料; 0.00187千克/立方米-天然气原料. 污染物产生量计算(t/a); 颗粒物产生量=(0.943×1200+0.000286×60万)÷1000=1.304; 二氧化硫=(0.000002×200×60万)÷1000=0.24; 氮氧化物=(00187×60万)÷1000=1.122. 集气效率; 90%. 末端治理技术去除效率; 90%; 50%; /. ⑵制芯工序废气、压铸和砂芯铸造废气(以非甲烷总烃和颗粒物计) ①制芯工序废气(以非甲烷总烃和颗粒物计) 项目铸造生产过程中使用的覆膜砂含有酚醛树脂，在制芯过程中会挥发出少量有机废气(以非甲烷总烃计)，参考生态环境部发布的根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业—01铸造工段 原辅料为覆膜砂，制芯(热芯盒；覆膜砂)工艺可知，具体详见下表4.2-4。 表4.2-4 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业—01铸造工段产排污系数手册摘录 工段名称; 产品名称; 原材料名称; 工序名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产物系数; 末端治理技术名称. 铸造; 铸件; 覆膜砂; 制芯(热芯盒：覆膜砂); 所有规模; 废气; 废气量; 立方米/吨-产品; 3615; /. 颗粒物; 千克/吨产品; 0.330; 高压静电净化器+活性炭吸附. 挥发性有机物; 千克/吨产品; 0.0500. 备注：产品的产量按照原材料用量最大值进行估算. 项目年产铝合金零件800万件、汽车零部件400万件，年全厂使用铝合金用量为2000t，根据上表系数计算可得，则项目制芯工序废气量723万m3/a，颗粒物产生量为0.66t/a、挥发性有机物产生量为0.10t/a。 ②压铸和砂芯铸造废气(以非甲烷总烃和颗粒物计) 项目熔化后的铝水进行压铸和铸造工序，该过程涉及压铸剂的使用，因此，在压铸过程中会挥发出少量有机废气(以非甲烷总烃计)和颗粒物，参考生态环境部发布的根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业—01铸造工段 原辅料为涂料，造型/浇注(有色压铸)工艺可知，具体详见下表4.2-5。 表4.2-5 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业—01铸造工段 原辅料为涂料产排污系数手册摘录 工段名称; 产品名称; 原材料名称; 工序名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产物系数; 末端治理技术名称. 铸造; 铸件; 涂料; 造型/浇注(有色压铸); 所有规模; 废气; 废气量; 立方米/吨-产品; 21785; /. 颗粒物; 千克/吨产品; 1.99; 高压静电净化器+活性炭吸附. 挥发性有机物; 千克/吨产品; 0.12. 备注：产品的产量按照原材料用量最大值进行估算. 项目年产铝合金零件800万件、汽车零部件400万件，年全厂使用铝合金用量为2000t，根据上表系数计算可得，则项目压铸和铸造工序废气量4357万m3/a，颗粒物产生量为3.98t/a、挥发性有机物产生量为0.24t/a。 根据工程设计单位提供的资料，压铸脱模废气、砂芯铸造废气和制芯废气(主要为有机废气和颗粒物)经集气罩收集后由TA003高压静电净化器+活性炭吸附处理后由15m高DA003排气筒排放，项目拟在射芯机也压铸机的上方设置集气罩，集气效率可达90%。 拟设置的DA003风机风量为15000m3/h、设计末端措施(高压静电净化器)处理颗粒物的效率按95%计、设计末端措施(活性炭吸附)处理非甲烷总烃的效率按80%，射芯工序运行时间4800h，项目制芯和压铸工序废气产生详见表4.2-6。 表4.2-6 DA003制芯、压铸和铸造工序废气产污系数表 产品; 铝合金制品. 工艺名称; 制芯、压铸和铸造. 本项目产品产量; 年产铝合金零件800万件、汽车零部件400万件. 末端治理技术; TA003高压静电净化器+活性炭吸附. 污染源; 颗粒物; 非甲烷总烃. 废气量; 15000m³/h. 企业正常运转h数; 4800h. 污染物; 颗粒物; 挥发性有机物 (按非甲烷总烃计). 产污系数; 0.330千克/吨-产品+1.99千克/吨-产品; 0.05千克/吨-产品+0.12千克/吨-产品. 产生量计算(t/a); 颗粒物产生量=(0.330×2000+1.99×2000)÷1000=4.64; 非甲烷总烃产生量=(0.05×2000+0.12×2000)÷1000=0.34. 集气效率; 80%. 末端治理技术去除效率; 95%; 80%. ⑷抛丸粉尘 本项目半成品须进行抛丸工序，抛丸过程会产生一定量的金属氧化物粉尘，其产生量主要由清除的氧化皮和损耗的磨料量决定，参照《逸散性工业粉尘控制技术》铸铁厂中“冷却和清理铸件”粉尘的产生系数0.2kg/t产品计算，项目年产铝合金零件800万件、汽车零部件400万件，则项目颗粒物产生量为0.4t/a。 根据工程设计单位提供的资料，抛丸粉尘经集气收集后由TA004布袋除尘装置处理后15m高DA004排气筒排放，抛丸工序产生的废气经集气管道接入末端除尘装置内，集气效率可达90%，设计风机风量为8000m3/h、颗粒物的设计末端的处理效率按95%计，抛丸工序运行时间4800h，项目抛丸工序废气产生详见表4.2-7。 表4.2-7 DA004抛丸工序废气产污系数表 产品; 铝合金制品. 工艺名称; 抛丸工序. 本项目产品产量; 年产铝合金零件800万件、汽车零部件400万件. 末端治理技术; TA004布袋除尘器. 污染源; 颗粒物. 废气量; 8000m³/h. 企业正常运转h数; 4800h. 污染物; 颗粒物. 产污系数; 0.2kg/t产品. 产生量计算; 颗粒物产生量=0.2×2000÷1000=0.4. 集气效率; 90%. 末端治理技术去除效率; 95%. ⑸精加工工序粉尘 项目在采用机械加工设备对产品表面进行精加工处理，该过程也会少量粉尘产生，主要为金属的铁屑，逸散的铁屑基本在设备附近沉降，均位于精加工的车间内，基本不会逸散至厂界外，定期由专人进行清扫，因此本次环评不对其进行进一步分析以无组织形式排放。 ⑹项目集气罩设置的说明 ①集气效率的要求 项目共设置5根废气排气筒以及5套废气处理设施，拟设置集气罩位于各废气产生环节的上方，废气经集气收集后排放。 ②废气处理风量计算： A.集气罩设计 车间内生产线的集气罩设计参数如下： 表4.2-8 集气罩设计参数 排气筒编号; 生产工序; 罩口尺寸(m); 集气罩数量(个); 罩口风速(m/s); 合计风量(m3/h); 按110%不利因素折算(m3/h); 建设单位设计的风机风量(m3/h). DA001; 坩埚炉(4台)和配套的炉窑燃烧天然气; 0.8*0.5; 6; 1.0; 8640; 9504; 10000. DA002; 集中熔化炉(2台)熔化和配套的炉窑燃烧天然气; 1.8*0.8; 2; 1.0; 10368; 11405; 12000. DA003; 压铸脱模、铸造和制芯工序废气产生环节; 0.6*0.5; 11; 1.0; 11800; 12980; 15000. 集气罩设计需符合GB/T16758《排风罩的分类及技术条件》(如设备宜采用顶吸罩、操作平台宜采用底吸罩或侧吸罩)，本项目集气罩采用顶吸罩，顶吸式最小风速为1.0m/s，考虑沿程损失和风阻，风量按照110%向上取整，根据上表分析可知，DA001~DA003排气筒集气罩的风量设计是符合要求的，落实上述集气罩设计后，可确保废气的集气效率达到90%左右，集气效率可满足《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的“密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上”的要求。 B.DA004抛丸机集气管道的设计 项目共10台抛丸机，该抛丸机的集气管道位于抛丸机的内部，待产生废气时直接通过集气管道抽吸至后续的TA004布袋除尘器中，不单独设置集气罩，根据设计单位提供过的资料，圆形集气管道的直径为0.3m，设置的风机风量为计算公式为T=R×S×3600，其中R为风管截面积(π×0.15×0.15=0.0707m2)，S为管道里的气流速度(取4m/s)，则T=0.0707×4×3600=1018m3/h，项目共设置10台抛丸机，则需要的引风机风量为1018×10=10180m3/h，项目引风机风量宜按照最大废气排放量的110%进行设置，则项目需要配套的DA004排气筒引风机风量按12000m3/h。 根据上文分析可知，DA004排气筒集气管道的风量设计是符合要求的，落实上述集气管道设计后，可确保废气的集气效率达到90%左右，集气效率可满足《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的“密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上”的要求。 C.密闭危废间集气抽吸分析 密闭危废间的设计参数如下： 表4.2-9 集气罩设计参数 工序; 换气次数(次/h); 单个密闭区域m3; 设计风量(m3/h); 按110%不利因素折算(m3/h); 建设单位设计的风机风量(m3/h). 危废间; 20; 4*5*3.5=70; 1400; 1540; 3000. 备注：危废间的长宽高为：5m*4m*3.5m，面积为20m3. 备注：参考《三废处理工程技术手册废气卷》(化学工业出版社.刘天齐主编)，工厂一般作业室的换气次数大于6次/h。有害气体和尘埃发出地的换气次数应大于20次/h。本评价考虑最低次数取20次/h，按照上述设计后，危废间内可确保废气的集气效率达到90%左右，集气效率可满足《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的“密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上”的要求 ⑺源强统计 项目废气源强核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)及《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》(HJ1115—2020)等相关要求进行，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.2-10。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-10 项目正常工况下废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 排放状况; 排放口基本信息; 排放时间. 核算方法; 废气量/(m3/h); 产生 浓度/ (mg/m3); 产生速率/kg/h; 产生量/t/a; 工艺; 效率/%; 是否为可行技术; 核算方法; 废气排放量/ (m3/h); 排放浓度 /(mg/m3); 排放速率/(kg/h); 排放量 /(t/a); 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标. 熔化流水线; 坩埚炉; DA001排气筒有组织; 颗粒物; 产物系数法; 10000; 16.3; 0.163; 0.781; TA001碱液循环喷淋处理系统; 80; 是; 排污系数法; 10000; 3.3; 0.033; 0.156; H=15m、内径0.3m、温度40℃; DA001、 一般排放口; 经度： 119°12′51.855″ 纬度： 25°56′32.516″; 4800. 二氧化硫; 3.0; 0.03; 0.144; 50; 是; 1.5; 0.015; 0.072. 氮氧化物; 14.0; 0.14; 0.673; /; /; 14.0; 0.14; 0.673. 无组织; 颗粒物; 产物系数法; /; /; 0.018; 0.087; 车间内设置集气罩降低无组织排放; /; /; 排污系数法; /; /; 0.018; 0.087; /; /; /. 二氧化硫; /; /; 0.003; 0.016; /; /; /; /; 0.003; 0.016. 氮氧化物; /; /; 0.016; 0.075; /; /; /; /; 0.016; 0.075. 熔化流水线; 熔化炉(含集中熔化炉和坩埚炉); DA002排气筒有组织; 颗粒物; 产物系数法; 12000; 20.4; 0.245; 1.174; TA002碱液循环喷淋处理系统; 80; 是; 排污系数法; 12000; 4.1; 0.049; 0.235; H=15m、内径0.3m、温度40℃; DA002、 一般排放口; 经度： 119°12′52.087″ 纬度： 25°56′32.883″; 4800. 二氧化硫; 3.8; 0.045; 0.216; 50; 是; 1.9; 0.023; 0.108. 氮氧化物; 17.5; 0.21; 1.010; /; /; 17.5; 0.21; 1.010. 无组织; 颗粒物; 产物系数法; /; /; 0.027; 0.13; 车间内设置集气罩降低无组织排放; /; /; 排污系数法; /; /; 0.027; 0.13; /; /; /. 二氧化硫; /; /; 0.005; 0.024; /; /; /; /; 0.005; 0.024. 氮氧化物; /; /; 0.023; 0.112; /; /; /; /; 0.023; 0.112. 制芯、压铸和铸造工序; 制芯机、压铸和铸造机; DA003排气筒有组织; 颗粒物; 产物系数法; 15000; 58.0; 0.87; 4.176; TA003高压静电净化器+活性炭吸附; 95; 是; 排污系数法; 15000; 2.93; 0.044; 0.209; H=15m、内径0.3m、温度25℃; DA003、 一般排放口; 经度： 119°12′52.203″ 纬度： 25°56′34.196″; 4800. 非甲烷总烃; 4.27; 0.064; 0.306; 80; 是; 0.87; 0.013; 0.061. 无组织; 颗粒物; 产物系数法; /; /; 0.097; 0.464; 车间内设置集气罩降低无组织排放; /; /; 排污系数法; /; /; 0.097; 0.464; /; /; /. 非甲烷总烃; /; /; 0.0071; 0.034; /; /; /; /; 0.0071; 0.034. 抛丸工序; 抛丸机; DA004排气筒有组织; 颗粒物; 产物系数法; 8000; 9.4; 0.075; 0.36; TA004布袋除尘器; 90; 是; 排污系数法; 8000; 1.0; 0.008; 0.036; H=15m、内径0.3m、温度25℃; DA004、 一般排放口; 经度： 119°12′50.755″ 纬度： 25°56′34.582″; 4800. 无组织; 颗粒物; 产物系数法; /; /; 0.008; 0.04; 车间内设置集气罩降低无组织排放; /; /; 排污系数法; /; /; 0.008; 0.04; /; /; /. 备注：废气有组织排放集气效率按90%计、无组织排放效率按10%计. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 4.2.2运营期大气影响和污染防治措施合理性分析 ①熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧天然气产生的烟气的废气治理工艺流程图 A.坩埚炉(4台)熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧天然气产生的烟气经集气罩收集后由TA001碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA001排气筒排放； B.集中熔化炉(2台)熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧经集气罩收集后由TA002碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA002排气筒排放，详见图4.2-1。 15m高的DA001排气筒排放 TA001 碱液循环喷淋处理系统 坩埚炉 集气罩抽吸 引风机 坩埚炉配套的天然气炉窑 集气罩抽吸 15m高的DA002排气筒排放 TA002 碱液循环喷淋处理系统 集中熔化炉 集气罩抽吸 引风机 集中熔化炉配套的天然气炉窑 集气罩抽吸 图4.2-1 项目DA001和DA002排气筒废气处理工艺流程图 ②压铸脱模废气、砂芯铸造废气和制芯废气治理工艺流程图 压铸脱模废气、砂芯铸造废气和制芯废气(主要为有机废气和颗粒物)经集气罩收集后由TA003高压静电净化器+活性炭吸附处理后由15m高DA003排气筒排放，详见图4.2-2。 图4.2-2 项目DA003排气筒废气处理工艺流程图 引风机 TA003高压静电净化器+活性炭吸附装置 射芯机 集气罩抽吸 压铸机 集气罩抽吸 15m高的DA003排气筒排放 ③抛丸粉尘治理工艺流程图 抛丸粉尘经集气收集后由TA004布袋除尘装置处理后15m高DA004排气筒排放，详见图4.2-3。 图4.2-3 项目DA004排气筒废气处理工艺流程图 15m高的DA004排气筒排放 引风机 TA004 布袋除尘器 抛丸机 集气罩抽吸 ⑵工艺原理 ①布袋除尘器 布袋除尘器工作原理：布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来 ，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 ②活性炭 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 ③碱液循环喷淋处理系统 废气由风机可以通过布局的风道泵入喷淋塔(具备有机废气流量小、风阻小、有机废气与碱液充足触碰、正确处理效果好等特性)，气体从下到上高速移动，并从上到下与洗涤液触碰。主要是因为塔内装有多层拉环填料，提高了气液触碰的面积和触碰的时间，使气液在塔内和塔板表面层充足触碰，进一步去除废气中的颗粒物和二氧化硫。 ⑶行业标准推荐的废气治理措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业(HJ1115—2020)》和《铸造工业大气污染防治可行技术指南》(HJ 1292—2023)，项目推荐颗粒物的废气处理设施为布袋除尘器和喷淋塔、推荐的废气处理设施为活性炭吸附装置，因此项目的废气处理设施的选用均符合上述2项标准的内容。 ⑸治理措施的技术可行性分析 ①布袋除尘器技术可行分析 布袋除尘器属于高效除尘器，可有效率捕集细小颗粒物，根据前文计算，项目各排气筒颗粒物排放的污染物浓度均可符合《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1排放限值，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业(HJ1115-2020)》中表A.1废气防治可行技术参考表采用袋式除尘器对颗粒物的去除效率可达到95%以上，本次环评布袋除尘器的去除效率按95%计算。 因此，项目采取以上治理措施的去除效率是符合《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业(HJ1115-2020)》和《铸造工业大气污染防治可行技术指南》(HJ 1292-2023)的内容，项目选用的废气处理设施合理可行。 ②活性炭技术可行分析 活性炭对有机废气有一定的处理效率，根据前文计算，项目排气筒中非甲烷总烃排放的污染物排放浓度和排放速率均可符合《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1排放限值，根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，本项目工程污染源源强较低，因此，废气处理设施的去除效率按80%计。 因此，项目采取以上治理措施的去除效率可符合《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业(HJ1115-2020)》中采用吸附法对挥发性有机物的去除效率可达到80%以上同时可达到《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上的内容，项目废气处理设施是合理可行。 ⑹无组织废气控制措施 A铝合金散装物料应储存于封闭储库、料仓中，或储存于半封闭料场(堆棚)中，或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖措施。半封闭料场(堆棚)应至少两面有围墙(围挡)及屋顶。 B.粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程需控制含水率，不会扬尘，因此，转移、输送、装卸过程中不需要采取抑尘措施。 C.项目生产过程严格管理，加强废气处理设施的运行，当生产设备开机生产时提前开启废气处理设施，生产设备关机后停留一段时间再关闭废气处理设施，加强生产管理，规范操作，使设备设施处理正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程的废气逸散，可减少废气无组织向外环境逸散，从源头上控制了废气污染物的无组织排放。 E.应按要求完善废气处理设施台账及操作规程、污染治理设施公示内容等方面内容。 F.建议在作业过程中规范操作，加强生产管理，以减少无组织源的产生。 通过采取上述治理措施，可有效降低项目生产过程中产生的无组织排放废气对周边环境空气的影响。 因此，采取上述环境空气治理措施是可行的。 ## 4.3 运营期水环境影响分析和污染防治措施 ### 4.3.1运营期废水源强核算 (1)给水量分析 根据前文水平衡可知，项目用水量为76.386t/d(22914.8t/a)，其中外排的废水主要为职工的生活污水、活塞铸台间接冷却水、清洗机清洗废水、清洗剂勾兑废水、地面冲洗废水、切削液废水、碱液循环喷淋系统废水，其中生活污水经化粪池处理后排放，生产废水中重力铸造铸台冷却水、废切削液废水、设备及产品清洗废水(含清洗剂勾兑废水)、地面冲洗废水、废气治理措施(碱液循环喷淋处理系统)排水经厂区自建污水处理站(TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤)处理后75%的水回用于生产，25%的水经处理达标后排入福州大学城污水处理厂统一处理。 ②水污染物分析 A.生活污水 项目生活污水的排放量为16t/d(4800t/a)，根据给水排水设计手册(第5册)中§4.2城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。 B.生产废水 项目生产废水的排放量为9.334t/d(2800.2t/a)，项目生产工艺与现有工程一致，仅减少了产品产量，使用的原辅材料也基本上一致，因此，现有工程的废水排放源强具有可比性。 生产废水的源强依据现有工程验收监测报告中废水检测的源强的最大值进行分析(按表2.4-4检测数据分析)，即为COD：1760mg/L，BOD5：800mg/L，SS：135mg/L，NH3-N：22.7mg/L、石油类：56.2mg/L。 项目属于福州大学城污水处理厂服务范围，预测项目各污染物产生及排放源强情况见表4.3-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.3-1 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 排放状况; 排放口基本情况; 排放时间. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/ (mg/L); 产生量/ (t/a); 工艺; 效率; 是否为可行技术; 核算方法; 排放废水量/(m3/a); 排放浓度/ (mg/L); 排放量/ (t/a); 编号及名称; 类型; 地理 坐标. 职工生活污水. 职工生活; 职工生活产生的生活污水; 废水 1; pH; 产污系数法; 4800; 6~9; /; 2个化粪池，合计处理规模为150t/d; /; 是; 排污系数法; 4800; 6~9; /; 编号DW001， 厂区废水总排口; 一般排放口; 经度： 119°12′53.033″ 纬度： 25°56′39.198″; 4800. COD; 400; 1.92; 30%; 280; 1.344. BOD5; 220; 1.056; 22.7%; 170; 0.816. SS; 200; 0.96; 23%; 154; 0.739. 氨氮; 35; 0.168; 0%; 35; 0.168. 生产废水. 生产废水; 生产废水; 废水 2; pH; 产污系数法; 2800.2; 6~9; /; 处理工艺为“混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤”(备注：项目废水简单，不含有重金属因子，仅为常规的污染物)，处理能力为150t/d; /; 是; 排污系数法; 2800.2; 6~9; /; 编号DW001，厂区废水总排口; 一般排放口; 经度： 119°12′53.033″ 纬度： 25°56′39.198″; 4800. COD; 1760; 4.928; 94.4%; 98.6; 0.276. BOD5; 800; 2.240; 97.6%; 19.2; 0.054. SS; 135; 0.378; 57.0%; 58.1; 0.163. 氨氮; 22.7; 0.064; 20.9%; 18.0; 0.050. 石油类; 56.2; 0.157; 97.0%; 1.7; 0.005. 备注：其中生活污水经化粪池处理后排放，生产废水中重力铸造铸台冷却水、废切削液废水、设备及产品清洗废水(含清洗剂勾兑废水)、地面冲洗废水、废气治理措施(碱液循环喷淋处理系统)排水经厂区自建污水处理站(TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤)处理后75%的水回用于生产，25%的水经处理达标后排入福州大学城污水处理厂统一处理. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 4.3.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 ### 4.3.2.1废水 ⑴生产废水处理工艺和可行性分析 生产废水中重力铸造铸台冷却水、废切削液废水、设备及产品清洗废水(含清洗剂勾兑废水)、地面冲洗废水、废气治理措施(碱液循环喷淋处理系统)排水经厂区自建污水处理站(TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤)处理后75%的水回用于生产，25%的水经处理达标后排入福州大学城污水处理厂统一处理。 A.本项目拟建的污水处理设施的处理工艺流程 项目生产主要污染物pH值、CODcr、SS、BOD5、氨氮和石油类等，该类废水是采用“TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤”进行处理，项目废水处理方案具体处理工艺流程如图4.3-1。 # 图4.3-1 废水治理措施工艺流程图 工艺流程分述如下： 工艺流程说明：首生产废水由车间设置的提升装置排入收集池；然后，用提升泵将集水池中的混合废水提升至混凝气浮装置；由于废水中含有乳化油类，经投加破乳剂进行破乳，再投加絮凝剂(PAC/PAM)使污水中形成絮凝物质，在气浮的作用下去除油脂及乳化液。气浮装置出水流至综合调节池，与其他废水进行充分混合，再由污水泵提升至PH调节池，经加酸调节pH至中性后进行生化处理，借助系统中的生物菌种在曝气充氧的条件下去除污水中的有机污染物，剩余污泥定期自动排入污泥池中，处理干净的污水通过分流器分流，25％的污水经标准排放口达标排放；75％的污水进入中间水池后经深度处理成套设备处理后进入车间回用。 污泥池的污泥由压滤机进行脱水处理，滤液回流至收集池。经叠螺机进行脱水处理后的污泥委托有资质的单位进行无害化处置。 B.废水处理效果 项目拟建的废水处理设施由现有工程搬迁至迁建的厂区内，与现有工程相比工艺未发生变化，仅增加了一道砂滤和碳滤进行回用水的进一步处理，因此，废水的去除效率按照现有工程验收检测数据中废水治理措施的去除效率平均值进行分析(具体详见表2.4-4)，统计后的废水处理设施去除效率详见下表4.3-2。 表4.3-2 项目污水处理设施处理效率一览表 污染因子; 监测时间; 进口平均浓度(mg/L); 出口平均浓度mg/L); 去除效率; 本次环评确定的去除效率. COD; 2021.4.7; 1670; 88; 94.7%; 94.7%. 2021.4.8; 1680; 88; 94.8%. BOD5; 2021.4.7; 733; 17.7; 97.6%; 97.6%. 2021.4.8; 745; 18.1; 97.6%. SS; 2021.4.7; 128; 55; 57.0%; 57.0%. 2021.4.8; 128; 54; 57.8%. NH3-N; 2021.4.7; 21.0; 15.6; 25.7%; 20.9%. 2021.4.8; 20.6; 16.3; 20.9%. 石油类; 2021.4.7; 52.9; 1.55; 97.1%; 97.0%. 2021.4.8; 53.6; 1.61; 97.0%. 根据预测，项目采用以上治理措施是可行的。 C.污水处理设施的处理能力和水量匹配的符合性分析 项目现有工程已建设的污水处理设施是由福州庆林环保科技开发有限公司设计和施工的，设计的废水处理能力为150t/d，现迁建后拟将该处理设施搬迁至新厂区内，根据《福州生物医药及机电产业园产业环保准入条件》，详见表1.2-2的内容，园区内要求工业用水的重复利用率≥75%，因此，福州庆林环保科技开发有限公司在该处理设施后部增设一段砂滤和碳滤工序，不对污水处理设施的处理能力进行改变，因此，搬迁后拟建的污水处理设施的处理能力为150t/d，处理工艺为：混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤。 项目日生产废水的排放量为25.334t/d，回用水量为28.004t/d，则污水处理设施处理的生产废水量为53.338t/d，处理水量低于拟设置的TW001污水处理设施的处理能力，同时经OWS的处理设废切削液上清液三个月排放一次，排放量为3.6t/次，因此废水处理设施需具有足够的处理能力才能防止冲击性的水量进入废水处理设施内，确保废水达标排放的情况。 因此，项目拟设置的TW001污水处理设施的处理能力和水量匹配性是相符的。 ### ⑵职工生活污水 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理，生活污水中污染因子简单，经化粪池处理后可实现达标排放，出租方已建的2个化粪池的处理能力为150t/d，根据出租方提供的资料，化粪池基本为空置状态，因此，有足够的容积处理本项目产生的生活污水的排放量。 ⑷废水排放汇总 项目生产废水经厂区自建污水处理站(TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤)处理后75%的水回用于生产，25%的水经处理达标后排入福州大学城污水处理厂统一处理、生活污水经化粪池预处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理，项目废水的排放均属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 ①接管可行性 项目外排废水依托福州大学城污水处理厂，根据《福州市闽侯县大学城污水处理厂三期扩建工程环境影响报告表》可知，福州大学城污水处理厂按近期(2005年)建设规模2万t/d，中期(2010年)建设规模3万t/d，远期(2025年)建设规模2.5万t/d，整个污水处理厂设计的处理能力为7.5万t/d。 目前福州大学城污水处理厂已完成一、二期建设，污水处理规模达到5万t/d，并且通过环保验收(闽环站验字[2006]第008号)，污水排放口设在高歧河，排放水质均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 根据调查，福州市大学城污水处理厂规划处理污水服务范围包括上街旧镇区、大学城新校区、科技园区和南屿镇区等38.4平方公里，本项目所处位置属于其覆盖范围，项目所在区域市政污水管网已建成，厂区废水可经处理达标后纳入市政污水管网排入福州大学城污水处理厂集中处理。 本项目综合废水水质简单，可生化性高，经处理后排放的废水可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准)，水质能够满足福州大学城污水处理厂的接管标准，不会对污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。 综上所述，项目运营期废水能够通过市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂集中处理，项目废水符合该污水处理厂水量及水质的处理要求，不会对该污水处理厂造成冲击负荷。项目综合废水经福州大学城污水处理厂集中处理达标后，最终排放对水环境影响较小。 ②污水处理厂污水处理工艺 根据《福州市闽侯县大学城污水处理厂三期扩建工程环境影响报告表》可知，福州大学城污水处理厂的废水处理工艺详见下图4.3-2。 图4.3-2 污水处理厂的废水处理工艺流程图 福州大学城污水处理厂主要的工艺为“格栅沉淀+CASS的反应池+高效沉淀池”和“格栅+AA0反应池沉淀+二沉池”后出水排放，福州大学城污水处理站通过三期改造后共涉及2套废水处理设施处理福州大学城的污水，项目外排的废水主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、SS以及石油类等，均为简单的污染因子，同时项目拟设置一套废水处理设施设施达标后排放(详见表4.3-3污水排放情况一览表)，因此，福州大学城污水处理厂是具备处理项目外排废水的能力。 ③设计进出水水质 根据工程分析预测可知，项目污水处理措施可行性分析、根据工程实践经验，污水处理设施各级出水水质详见表4.3-3。 表4.3-3 本项目污水排放情况一览表 单位：mg/L(pH除外) 项目 污染物; 污水排放量; 污水产生浓度; 污水排放浓度; 纳管排放标准限值; 福州大学污水处理厂的进水指标要求; 达标情况. 生活污水. pH(无量纲); 16m3/d; 6～9; 6～9; 6～9; 6~9; 达标. COD; 400; 280; 500; 400; 达标. BOD5; 220; 170; 300; 220; 达标. SS; 200; 154; 400; 280; 达标. 氨氮; 35; 35; 45; 37; 达标. 生产废水. pH(无量纲); 9.334m3/d; 6～9; 6～9; 6～9; 6~9; 达标. COD; 1760; 98.6; 500; 400; 达标. BOD5; 800; 19.2; 300; 220; 达标. SS; 135; 58.1; 400; 280; 达标. 氨氮; 22.7; 18.0; 45; 37; 达标. 石油类; 56.2; 1.7; 20; /; 达标. 据上表所列数据，本项目外排废水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。 ④水量负荷 目前福州大学城污水处理厂已完成一、二期建设，规模达到5万t/d，本项目进入市政污水管网的污水产生量为25.334t/d(其中生活污水占16t/d、生产废水占9.334t/d)，占污水处理厂总规模的0.051%，同时福州大学城污水处理厂还有较大的余量，足够处理项目外排的25.334t/d废水，因此，项目污水的排放不会对污水处理厂的负荷造成冲击。 ### ⑤小结 根据上述分析，项目外排废水的水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 ### 4.3.3项目废水污染物排放源及排放口基本情况 废水污染物排放源详见表4.3-4，排放口基本情况见表4.3-5。 表4.3-4 废水污染物排放信息表(新建项目) 序号; 排放口编 号; 污染物种类; 排放浓度 (mg/L); 日排放量 (t/d); 年排放量 (t/a). 1; DW001; COD; 50; 0.0012667; 0.38001. BOD5; 10; 0.00025334; 0.076002. SS; 10; 0.00025334; 0.076002. NH3 -N; 5; 0.00012667; 0.038001. 石油类; 1; 0.000025334; 0.0076002. 全厂排放口合计; COD; 0.38001. NH3-N; 0.038001. 表4.3-5 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放 口编 号; 排放口地理坐标; 废水排放量(万t/a); 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值(mg/L). 1; DW001; 119°12′56.206″; 26°1′31.202″; 0.1221247; 高歧河; 连续排放，流稳定; 福州大学城污水处理厂; CODCr; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3 -N; 5. 石油类; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4 运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.4.1声环境影响分析和防治措施 项目投产后，噪声主要来自生产车间的设备运转。本项目生产设备噪声声级在60~85dB(A)。本项目设备噪声源强及声环境保护目标调查情况详见表4.4-1。 表4.4-1 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声源 源强 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声/dB(A). X; Y; Z; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 1; 厂区内; 熔化炉; 65; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 4; -82; 1; 25; 50; 57; 167; 37.0; 31.0; 29.9; 20.5; 昼间; 10; 63.8; 62.2; 58.7; 59.9. 坩埚炉; 65; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 4; -84; 1; 25; 48; 57; 165; 37.0; 29.9; 29.9; 20.4. 保温炉; 65; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 4; -80; 1; 25; 52; 57; 165; 37.0; 30.7; 29.9; 20.7. 浇铸机; 70; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); -4; -72; 1; 29; 40; 53; 177; 40.8; 35.5; 35.5; 25.0. 锯床; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); -5; 72; 1; 30; 177; 42; 40; 45.5; 30.0; 42.5; 43.0. 制芯机; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 4; -85; 1; 25; 47; 57; 170; 42.0; 36.6; 34.9; 25.4. 抛丸和抛光机; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); -5; 74; 1; 30; 162; 42; 59; 45.5; 30.8; 42.5; 35.6. CNC加工机; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); -8; 78; 1; 33; 166; 39; 53; 44.6; 30.4; 43.2; 40.5. 车床; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); -10; 82; 1; 35; 170; 37; 49; 44.1; 30.4; 43.7; 41.2. 压铸机; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); -10; -70; 1; 35; 42; 37; 175; 39.1; 37.5; 38.7; 25.1. 搪孔机; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); 4; 60; 1; 25; 165; 57; 71; 47.0; 30.7; 39.9; 38.0. 热处理炉; 65; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 4; 70; 1; 25; 175; 57; 42; 37.0; 20.1; 29.9; 32.5. 铣床; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); 6; 72; 1; 22; 177; 59; 40; 48.2; 30.0; 39.6; 43.0. 大中心窝机; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); 8; 80; 1; 20; 165; 61; 52; 49.0; 30.7; 39.2; 40.7. 磨床; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); 9; 70; 1; 19; 175; 62; 42; 49.4; 30.1; 39.2; 42.5. 绞孔机; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); 8; 72; 1; 20; 177; 61; 40; 49.0; 30.0; 39.3; 43.0. 钻攻机; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); 10; 80; 1; 18; 165; 63; 52; 49.9; 30.7; 39.0; 40.7. 珩磨机; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); 8; 72; 1; 20; 177; 61; 40; 49.0; 30.0; 39.3; 43.0. 压钉机; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); 8; 74; 1; 20; 179; 61; 38; 49.0; 29.9; 39.3; 43.4. 靠模机; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); 8; 70; 1; 20; 175; 61; 42; 49.0; 30.1; 39.3; 42.5. 超声波清洗机; 75; 车间墙体隔声、减振(-15dB(A)); 12; 70; 1; 16; 175; 65; 42; 50.9; 30.1; 38.7; 42.5. 除气机; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 6; 10; 1; 72; 102; 177; 87; 32.9; 29.8; 25.0; 31.2. 冷却塔; 85; 车间墙体隔声、减振、设置单独的冷却塔间(-20dB(A)); 12; -88; 1; 16; 44; 65; 173; 60.9; 52.1; 48.7; 40.2. 空压机; 85; 车间墙体隔声、减振、设置单独的空压机房(-20dB(A)); -6; -20; 1; 84; 72; 162; 117; 46.5; 47.9; 40.9; 43.6. 备注：设厂区中心为原点. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2021)推荐的预测模式： (1)对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下 式中： Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi为声源在预测点产生的A声级，dB(A)；i T为预测计算的时间段，s； ti为i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式。 式中： Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb为预测点的背景值，dB(A)； ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； L——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 采用上述模式预测结果见表4.4-2。 表4.4-2 项目厂界噪声预测结果一览表 (dB(A)) 预测点; 厂房建筑物外的噪声贡献值; 厂界与厂房建筑物的距离(m); 厂界贡献值dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 东侧厂界; 63.8; 1; 63.7; 65; 达标. 南侧厂界; 62.2; 1; 62.1; 65; 达标. 西侧厂界; 58.7; 1; 58.5; 65; 达标. 北侧厂界; 59..9; 1; 59.4; 65; 达标. 由预测结果可知，本项目投产后正常运行过程中，夜间不生产，厂界的噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间的标准。 - 4.4.3运营期噪声污染治理措施 (1)本项目机器设备运行时产生的机械噪声为主要的噪声污染源，项目应采用低噪声的生产设备，同时设置单独的空压机房和冷却塔间后，对高噪声的设备采取减振措施。 (2)维持设备处于良好的运转状态，定期润滑、维护、保养，及时更换易损件，防止设备运转不正常噪声异常增高。本项目生产过程尽量关闭车间门窗，夜间不进行破碎等高噪声操作。 (3)本项目所有生产措施均设置在车间内，减少各噪声设备对周围环境的影响。在总体设计布置时，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界和办公区的地方。 (4)项目噪声经有效降噪后，厂界噪声可控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准限值内。 ## 4.5 运营期固体废物影响分析和污染防治措施 ### 4.5.1运营期固废物源强核算 (1)生活垃圾 生活垃圾：项目新增职工定员400人，员工生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾的产生量为200kg/d(约60t/a)，由环卫部门每天清运处置。 (2)一般工业固废 项目运营过程产生的一般固体废物主要有废砂、废边角料及废金属屑、废包装物。 ①废砂 根据建设单位提供资料，项目覆膜砂制芯后直接委托进行处置，厂区内不设置回砂的工序，覆膜砂的损耗约为10%左右，则废砂的产量为96×0.9=86.4t/a，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)可知，废包装物代码为339-001-99，废砂收集后外售给回收单位综合利用。 ②废包装物 根据建设单位提供资料，项目废包装物等一般工业固体废物产生量约11.165t/a，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)可知，废包装物代码为339-001-07，废包装物收集后外售给回收单位综合利用。 ③废边角料及废金属屑 半成品在精加工过程会产生废边角料及废金属屑，产生量约为原材料用量的1%左右，2000×1%=20t/a，全部回炉重新利用。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)可知，废包装物代码为339-001-09，废边角料及废金属屑经收集后返回集中熔化炉或坩埚炉中重新利用。 ④TA004布袋除尘器收集的抛丸粉尘 项目抛丸工序经布袋除尘器收集后排放，根据工程分析可知，项目TA004布袋除尘器收集的粉尘量为0.36-0.036=0.324t/a，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)可知，废包装物代码为339-001-99，布袋除尘器收集的抛丸粉尘集中收集后外售给回收单位综合利用 (3)含油废抹布和手套 项目生产过程中产生的含油废抹布和手套的量约为0.15t/a，根据《危险废物豁免管理清单》，废弃的含油抹布和手套全过程不按危险废物管理，本项目废弃的含油抹布和手套收集后混入生活垃圾由环卫部门定期清运。 (4)含油铝屑集中收集后重力压榨挤出油污后残余块状固废 依据《国家危险废物名录》（2021年版），金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程，以及使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑经压榨、压滤过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼的，利用过程不按危险废物管理。 项目OWS处理系统中分离的含油铝屑集中收集后重力压榨挤出油污后残余块状固废，项目产生的残余块状固废的量约为0.12t/a，暂存在危险废物暂存间内，定期由回收单位回收利用。 (5)危险废物 ①废活性炭 制芯、压铸工序产生的有机废气采用活性炭吸附处理、危废间产生的有机废气需经过活性炭吸附装置处理，活性炭使用一段时间后会因“吸附饱和”而失去功效，因此要定期更换。 参照《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南(试行)》(2021年11月)附录A废气收集参数和最少活性炭装填量参考表，本项目DA003废气治理设施配套风机风量为15000m3/h(介于10000~20000m3/h之间)，DA003挥发性有机物产生浓度为4.27mg/m3(介于0~200mg/m3之间)，则活性炭最少装填量为1.5t。 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，本项目有组织有机废气量约为0.306t/a，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气排放量共为0.061t/a，则净化了0.245t/a，则预计项目年消耗活性炭量为0.544t＜每次活性炭的装填量，则项目每年产生的废活性炭吸附饱和物量=有机废气的净化量+年活性炭装填量=0.245+1.5×4=6.245t/a。 参考《涉气企业活性炭吸附治理工艺规范化管理自查指南》(江苏省)，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。实际工作中，填充量、更换周期根据企业实际情况具体确定。本项目活性炭更换周期为每两月一次，可以满足要求。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，更换产生的废活性炭(废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49)为危险废物,“烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭”。 ②废液压油 项目各设备需定期更换液压油，本项目废液压油产生量为0.15t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废液压油废物类别为HW08，代码：900-249-08，集中收集后储存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 ③含油铝屑集中收集后重力压榨挤出的废切削液 项目OWS处理系统中分离的含油铝屑集中收集后重力压榨挤出的废切削液，产生量为0.12t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废切削液废物类别为HW09，代码：900-006-09，集中收集后储存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 ④集中熔化炉或坩埚炉的炉渣 集中熔化炉或坩埚炉熔化工序会产生一定量的炉渣，产生量约占原材料用量的0.7%左右，则产生量为2000×0.7%=14t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，集中熔化炉或坩埚炉的炉渣废物类别为HW48，代码：321-026-48，集中收集后储存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 ⑤TA001和TA002废气处理设施收集的烟尘 TA001和TA002废气处理设施收集的烟尘和集中熔化炉或坩埚炉的炉渣是一样的成分，根据工程分析可知，产生量约为1.564t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，TA001和TA002废气处理设施收集的烟尘的废物类别为HW48，代码：321-034-48，集中收集后储存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 ⑥污水处理站污泥 项目废水处理站的污泥产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，污水处理站污泥的废物类别为HW49，代码：900-041-49，集中收集后储存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 ⑦废切削液 根据建设单位提供的资料，项目经OWS系统处理后剩余的20%(3.6t/a)属于浑浊的废液危险废物，按照危废进行处置，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废物类别HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码：900-006-09，集中收集后储存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.5-1；项目危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.5-2。 表4.5-1 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固体废物 名称; 固废属性; 一般工业固体废物代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 废包装材料(包装纸箱、包装袋等); 一般工业固废; 339-001-07; 11.165; 综合利用; 11.165; 外售综合利用. 废砂; 339-001-99; 86.4; 86.4. 废边角料及废金属屑; 339-001-09; 20; 20. TA004布袋除尘器收集的抛丸粉尘; 339-001-99; 0.324; 0.324. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 60; 清运; 60; 委托环卫部门统一外运处置. 含油废抹布和手套; /; /; 0.15; 清运; 0.15; 废弃的含油抹布和手套收集后混入生活垃圾由环卫部门定期清运. 含油铝屑集中收集后重力压榨挤出油污后残余块状固废; /; /; 0.12; 综合利用; 0.12; 暂存在危险废物暂存间内，定期由回收单位回收利用. 表4.5-2 项目危险废物产生量及防治措施情况表 序号; 固废种类; 产生量(吨/年); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有毒、有害成分; 产废周期; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险特性; 污染防 治措施. 1; 废活性炭; 6.245; 废气治理; 固态; 含有机废气; 含有机废气; 每三个月; HW49; 900-039-49; T; 按危险废物管理要求建设危险废物暂存间、分类收集、贮存、转移，定期委托有资质单位统一处置. 2; 废液压油; 0.15; 机加工; 液态; 废液压油; 废液压油; 每天; HW08; 900-249-08; T，I. 3; 含油铝屑集中收集后重力压榨挤出的废切削液; 0.12; 废水处理; 液态; 废切削液; 废切削液; 每天; HW09; 900-006-09; T. 4; 集中熔化炉或坩埚炉的炉渣; 14; 熔化; 固态; 废炉渣; 废炉渣; 每天; HW48; 321-026-48; R. 5; TA001和TA002废气处理设施收集的烟尘; 1.564; 废气治理; 固态; 废炉渣烟尘; 废炉渣烟尘; 每天; HW48; 321-034-48; T，R. 6; 污水处理站污泥; 0.5; 污水处理设施; 固态; 生产废水; 含生产废水; 每天; HW49; 900-041-49; T/In. 7; 废切削液; 3.6; OWS系统处; 液态; 切削液; 添加剂、乳化液等; 每三个月; HW09; 900-006-09; T. 合计; 26.179. ### 4.5.2运营期固体废物影响分析及环境管理要求 ### 4.5.2.1一般工业固废 项目在生产过程中废包装材料(包装纸箱、包装袋等)、废砂、废边角料及废金属屑、TA004布袋除尘器收集的抛丸粉尘等均属于一般工业固废，回收利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用；本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 ### 4.5.2.2一般工业固废 ### 含油废抹布和手套收集后混入生活垃圾由环卫部门定期清运、含油铝屑集中收集后重力压榨挤出油污后残余块状固废暂存在危险废物暂存间内，定期由回收单位回收利用。 ### 4.5.2.3危险废物 (1)危险废物可能造成的环境影响 危险废物对人体危害主要通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触会引起毒害；危险废物不处理或不规范处理处置，随意排放、贮存的危废容易引起燃烧、爆炸等危险性事件；在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤等，降低地区的环境功能等级等环境影响。 (2)危险废物贮存场所要求 项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏具体危险废物暂存间建设信息表详见下表4.5-3，危废间的面积为20m3。 表4.5-3 项目危险废物暂存间建设信息表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 贮存场所; 位置; 占地 面积; 贮存 周期. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废贮存间; B7#厂房内; 8m2; 12个月. 2; 废液压油; HW08; 900-249-08; 2m2. 3; 含油铝屑集中收集后重力压榨挤出的废切削液; HW09; 900-006-09; 2m2. 4; 集中熔化炉或坩埚炉的炉渣; HW48; 321-026-48; 2m2. 5; TA001和TA002废气处理设施收集的烟尘; HW48; 321-034-48; 2m2. 6; 污水处理站污泥; HW49; 900-041-49; 2m2. 7; 废切削液; HW09; 900-006-09; 2m2. (3)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行处置。 (4)运输环节环境影响分析 ①厂区内产生工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响项目产生的危废从产生点到暂存场所运输过程中不遗漏、散落，厂区将制定严格的危险废物转运制度，正常情况下不会对厂区内部及厂区以外的环境产生不利影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落，可能对厂区土壤以及地下水产生以一定影响。 ②运输沿线环境敏感点的环境影响 厂外运输由获得危险货物运输资质的单位承担，具体按采用公路运输，按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令2013年第2号)、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。 ③委托处置环境影响分析 本项目危险废物委托有资质单位处置，要求建设单位在项目与有处理资质的单位签订委托处理协议，定期委托处理。建设单位应优先与芜湖及周边地区范围内的危废处置单位签订委托处置协议，委托资质单位处理后，项目产生的危险废物将对周边环境不会产生影响。 (5)危险废物管理要求 危废暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设，有必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。具体要求如下： ①危险废物暂存间污染防治措施满足以下要求： A.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 B.贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土材料。 C.同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ②危险废物贮存设施的运行环境管理要求 A.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 B.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 C.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集处理。 D.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 E.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 F.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 根据现场的勘察可知，项目现有工程已建设的危险废物暂存场所已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 ⑹危险废物转移要求 根据《危险废物转移管理办法》(2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，自2022年1月1日起施行)，危险废物转移过程应满足以下要求： A.危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 B.危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 C.移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 D.采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 E.接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 F.对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 G.危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 ### 4.5.2.3生活垃圾 项目废抹布经收集后混合生活垃圾由环卫部门定期清运，项目职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，项目固体废物全部得以妥善安全处置，不会对环境造成不良影响。 ## 4.6 地下水、土壤环境影响和保护措施 ### 4.6.1地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境 项目生活污水经出租方已建的化粪池预处理、生产废水中重力铸造铸台冷却水、废切削液废水、设备及产品清洗废水(含清洗剂勾兑废水)、地面冲洗废水、废气治理措施(碱液循环喷淋处理系统)排水经厂区自建污水处理站(TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤)处理后75%的水回用于生产，25%的水经处理达标后排入福州大学城污水处理厂统一处理统一处置，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下生产废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。 项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 项目设有油类储存仓库，应按照《危险化学品安全贮存通则》(GB15603-1995)和《危险化学品安全管理条例》(2011)中的要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格遵守危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)土壤环境 土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废水、固废污染型为主。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废气、废水、固废污染型为主。 项目生产废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对土壤环境的影响很小。 项目生活污水经出租方已建的化粪池预处理、生产废水中重力铸造铸台冷却水、废切削液废水、设备及产品清洗废水(含清洗剂勾兑废水)、地面冲洗废水、废气治理措施(碱液循环喷淋处理系统)排水经厂区自建污水处理站(TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀+砂滤和碳滤)处理后75%的水回用于生产，25%的水经处理达标后排入福州大学城污水处理厂统一处理统一处置。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 项目产生的危险废物暂存在危险废物间内，危险废物暂存间防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行施工和设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。采取以上措施后，项目危险废物对土壤环境的影响不大。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。 ### 4.6.2地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求，结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.6-1。 表4.6-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 序号; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点污染防治区; 1; 危险废物暂存间; 地面. 2; 油类仓库; 地面. 3; 污水处理设施; 废水设施内部和底部. 一般污染防治区; 4; 一般工业固废间、生产车间; 地面. ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中Ⅱ类要求进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 (3)监控措施 ①项目危险废物暂存间、油类仓库等四周建设导流沟装置，防止液压油和危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏、生产废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ### 4.6.3跟踪监测要求 项目选址于位于福州市福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号耀美智慧产业园B4#一栋(10316.6平方米)、B7#一栋(6451.2平方米)、B9#一栋(6144平方米)，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 ## 4.7 环境风险影响和保护措施 ### 4.7.1环境风险简述 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 ### 4.7.2项目危险物质调查 (1)危险物质 项目不设置单独的天然气站，因此涉及危险化学品包括液压油等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，项目危险化学品涉及的危险物质主要为液压油等，危险废物数量、有害因素见表4.7-1。 表4.7-1 主要危险废物数量、有害因素分布表 物质名称; 形态; 年用量; 储量; 危险物质成分; 危险物质含量; 危险物质储量; 位置. 液压油; 液态; 10t; 0.1t; 油类物质; 100%; 0.1t; 油类仓库内. ### 4.7.3环境风险识别 项目液压油为易燃、有毒的危险物质，项目设置有专门的油类仓库，项目潜在环境风险事故主要为包装桶等破裂发生泄漏事故，可能污染外环境，遇明火或火源引发火灾。项目废水站事故外排或发生泄漏，导致废水未经处理外排，对周边水体造成影响。 通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表。 表4.7-2 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 潜在事故类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的 可能途径; 影响程度. 废水事故性排放; 废水处理设施故障; 废水超标排入周边水体; 对周边水域可能造成严重影响. 油类仓库泄漏; 油桶泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边地下水及周边水域可能造成严重影响、对大气环境有一定影响. 运输车辆发生事故发生泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 火灾事故; 电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水; 对外环境影响 严重影响. ### 4.7.4环境风险影响分析 项目危化品Q值计算详见下表： 表4.7-3 项目危化品中风险物质数量与临界量比值Q 序号; 危险化学品名称; CAS号; 最大储存量qn; 临界量Qn; 环境风险物质数量与临界量比值(Q). 1; 液压油; 8002-05-9; 0.1t; 2500t; 0.1÷2500=0.00004. 7; 总计; 0.00004. 计算得到项目危险物质存在量及其临界量比值Q=0.00004，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行P、E值的计算，因此仅进行简单的分析。 项目涉及的危险物质等均含有易燃、有毒的成分，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。 火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。 ②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气(其中燃烧产生SO2、CO等)，同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。 ③同时在处理火灾过程，会产生大量的消防废水如果不经收集直接排放，可能进入雨水管道排入附近水体，从而污染地表水环境。 (2)事故伴生/次生污染分析 在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。如果发生事故情况下没有应急措施，事故消防污水将可能直接进入周边水体，对周边水体水质及生态环境将产生不利的影响。 (3)危险物质泄漏风险影响分析 项目所使用液压油等在贮运和生产过程中，均有可能发生泄漏。在生产过程中，主要是因操作不当而造成危险物质冒出；在贮存过程中，泄漏原因主要为包装因意外而破损；在运输过程中因交通事故等原因造成泄漏。 项目液压油为桶装在仓库存放，且原料单次购入量也较少，使用周期短，基本可以避免泄漏事故的发生。 项目需在油类仓库周围设置围堰及防渗，及时清理并采取适当防护措施，即可消除泄漏事故影响。 在运输过程中由于交通事故会引发物料泄漏事故，由于交通事故时间和地点都存在较大的不确定性，交通事故有可能导致液压油进入河流危害水质、危及周边居民健康等，所以，加强危险化学品储存管理同时，还应做好运输事故风险防范。 ### 4.7.5环境风险防范措施 (1)火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 (2)油类仓库泄漏事故风险防范措施 ①设置专门的油类仓库，地面采取防渗，四周设置围堰，设置警示标识等。 ②油类仓库周围设置围堰及防渗，设置导流沟。 ③仓库严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ④配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)。 (3)废水事故排放及泄漏风险防范措施 ①厂区排水实行雨污分流，雨水经雨水管网就近排入水体。 ②定期对废水处理站各构筑物进行检查和维修。 ③生产废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象。 ④厂区应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、沙袋等)。 ### 4.7.6应急处置措施 当发生泄漏、火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施： (1)泄漏应急措施 项目液压油等储存量较小，设置在专门的仓库内，四周设置导流沟，车间设计收集池，并设置围堰，发生泄漏时，立即找出泄漏口，切断污染源，再用沙袋、吸油毡堵塞泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开，以防泄漏量加大。 (2)火灾应急措施 在车间发生火灾时，组织企业自身人员利用干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与原料和产品分离，发生初期火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源；如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。 ⑶应急池的设置 建设单位拟设置一个应急池供应急事故时使用，应急池的内容详见下文4.7.7章节分析。 ### 4.7.7应急池的容积计算 根据中国石油化工集团公司《水体环境风险防控要点》(试行)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)计算项目所需事故池容积。事故池主要用于厂区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水(包括污染雨水)及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。事故应急水池容量按下式计算： V总=（V1+V2−V3）max+V4+V5=54+0+10×8.369×0.17=68.2m3 式中：(V1+ V2-V3)max ——指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1 ——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 V2 ——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；取0； V2=ΣQ消T消 Q消——发生事故储罐或装置的同时使用的消防设施给水量，m3/h； T消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3 ——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；取0； V4 ——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；取0； V5 ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，2.29118ha(厂区占地面积22911.8m2)； (1)事故状态下物料量(V1)：项目危险物料最大储存量为0m3； (2)消防用水量(V2)：本项目属丁类厂房，根据《建筑设计防火规范》，本项目一次灭火用水量按20L/s，消防历时按2个小时计算，则V2=ΣQ消t消=20*7200=144m3； (3)V4发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量0m3； (3)雨水量(V5)：V=10×(1673.9÷150)×2.29118≈256m3； 式中：V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； qa—年平均降雨量，mm；取qa=1673.9mm； n—年平均降雨日数。计算时n取150天； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；F=2.29118ha； 经计算，V总=(V1＋V2－V3)max＋V4+V5=0+144-0+0+256=400m3，因此，本次环评考虑不利因素，按照110%的系数要求建设单位建设应急池不低于400m3的事故应急池供项目使用。 根据建设项目的现场情况，建设单位对场地实际情况的确认后拟建设1个400m3的事故应急池分别收集事故废水，事故应急池的位置详见附图5，同时配套雨污切换阀门和应急抽水泵等应急措施，防止初期雨水和洗消废水流到厂区外，将污染控制在厂区内。 ### 4.7.8风险分析结论 项目液压油的储存量较少，不构成重大危险源。配套相应的应急物资和应急措施的前提下，在加强厂区防火管理和日常生产规范操作的基础上，事故发生概率很低，同时建设单位拟于投产后编制事故应急预案，并设置应急池(具体应急池的容积以应急预案内容为准)，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录A，对本次项目环境风险评价作出简单分析，详见表4.7-4。 表4.7-4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 高性能、高强度铝合金零部件智能化生产. 建设地点; 福建省; 福州市; 高新区; 福建省福州市高新区南屿镇智慧大道9号耀美智慧产业园. 地理坐标; 经度; 119°12′50.909″; 纬度; 25°56′35.567″. 主要危险物质分布; 主要危险物质：液压油等；分布情况：油类仓库. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水和地下水等); ⑴大气：火灾引发的伴生/次生污染物(SO2、CO)排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利的影响； ⑵地表水：火灾引发的伴生/次生污染物以及生产废水超标排放，对周边水环境带来不利的影响； ⑶地下水：废水超标排放以及液压油泄漏，污染物通过土壤径流对项目周边地下水环境带来不利的影响；. 风险防范措施要求; 详见上文4.7.5环境风险防范措施内容. 填表说明 (列出项目相关信息及评价说明); 项目涉及危险化学品包括液压油等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B临界值计算，计算得Q=0.00004本项目Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ，因此进行简单分析. ## 4.8 自行监测要求 本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)的要求，对项目营运期开展自行监测。环境监测工作拟由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。本项目环境监测计划详见表 4.8-1。 表 4.8-1 常规监测计划内容一览表 环境要素; 监测项目; 监测频率; 监测点; 实施机构. 废气; 有组织; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; DA001废气排放口; 委托有资质单位. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; DA002废气排气筒. 颗粒物、非甲烷总烃; DA003废气排气筒. 颗粒物; DA004废气排气筒. 无组织; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 厂界上风向1个点、下风向3个点. 颗粒物; 1h平均浓度值; 1次/年; 厂区内. 非甲烷总烃; 1h平均浓度值; 1次/年; 厂区内. 任意一次浓度值. 废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年; 厂区总排放口. 噪声; 厂界; 等效声级LAeq; 1次/季度; 东侧厂界外1m、西侧厂界外1m、南侧厂界外1m、北侧厂界外1m昼间和夜间各监测一次. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001废气 | 颗粒物、二氧化硫和氮氧化物 | 坩埚炉(4台)熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧天然气产生的烟气经集气罩收集后由TA001碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA001排气筒排放 | 颗粒物、二氧化硫和氮氧化物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1排放限值(即颗粒物排放浓度≤30mg/m3、二氧化硫≤100mg/m3、氮氧化物≤400mg/m3) |
|  | DA002废气 | 颗粒物、二氧化硫和氮氧化物 | 集中熔化炉(2台)熔化铝合金产生的颗粒物和配套的炉窑燃烧经集气罩收集后由TA002碱液循环喷淋处理系统处理后由15m高的DA002排气筒排放 |  |
|  | DA003废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 压铸脱模废气、砂芯铸造废气和制芯废气(主要为有机废气和颗粒物)经集气罩收集后由TA003高压静电净化器+活性炭吸附处理后由15m高DA003排气筒排放 | ①颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1排放限值(即颗粒物排放浓度≤30mg/m3)； ②非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1排放限值(即非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3、排放速≤1.8kg/h) |
|  | DA004废气 | 颗粒物 | 抛丸粉尘经集气收集后由TA004布袋除尘装置处理后15m高DA004排气筒排放 |  |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强厂房内的密闭措施、保证有组织废气捕集效率，以尽量将无组织排放的废气量减小到最低限度 | ①厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-199)表2中无组织排放标准限值(即颗粒物无组织边界外浓度最高点≤1.0mg/m3)； ②非甲烷总烃无组织执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782—2018)表3排放限值(即非甲烷总烃无组织边界外浓度最高点≤2.0mg/m3) |
|  | 厂内无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  | ①颗粒物厂区内无组织监控点处1h平均浓度值执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)附录A表A.1限值要求(即颗粒物在厂房外设置监控点≤5.0mg/m3)； ②非甲烷总烃厂内无组织监控点处1h平均浓度值和监控点处任意一次浓度值执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)附录A表A.1标准限值(即非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3、监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3) |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后经市政管网纳入福州大学城污水处理厂处理 | 污水中各污染物满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6~9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、石油类≤20mg/L) |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 生产废水中重力铸造铸台冷却水、废切削液、设备及产品清洗废水、地面清洗水、废气治理措施(碱液循环喷淋处理系统)排水经厂区自建污水处理站(TW001混凝和气浮+调节+生化曝气+沉淀)，经处理达标后排入福州大学城污水处理厂 |  |
| 声环境 | 厂区 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(即昼间≤65dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾：暂存点位于厂区内的垃圾站，由环卫统一清运； ②一般工业固废：项目在生产过程中废包装材料(包装纸箱、包装袋等)、废砂、废边角料及废金属屑、TA004布袋除尘器收集的抛丸粉尘等均属于一般工业固废，回收利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用； ③含油废抹布和手套收集后混入生活垃圾由环卫部门定期清运、含油铝屑集中收集后重力压榨挤出油污后残余块状固废暂存在危险废物暂存间内，定期由回收单位回收利用； ④危险废物：废活性炭、废液压油、含油铝屑集中收集后重力压榨挤出的废切削液、集中熔化炉或坩埚炉的炉渣、TA001和TA002废气处理设施收集的烟尘、污水处理站污泥等暂存于危险废物储存间，定期委托有资质单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险暂存间、油类仓库等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①对厂区危废暂存间以及生产车间必须按照《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)要求设置“禁止烟火”等警示标志。 ②厂房及危废暂存间地面做好相关防腐防渗措施，防止废液压油泄漏污染土壤；同时设置事故应急池和应急切换阀门，若发生应急事故时可及时将废水控制在厂区内。 ③为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。对员工进行岗位培训，经常性检测并做好值班记录，实行岗位责任制。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ### ⑴排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. ### ⑵排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，项目实行排污许可简化管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可的申报，并依法取得排污许可证。 表5.1-2 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 排污许可类别 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业 33. 82; 铸造及其他金属制品制造 339; 黑色金属铸造 3391(使用冲天炉的)，有色金属铸造 3392(生产铅基及铅青铜铸件的); 除重点管理以外的黑色金属铸造 3391、有色金属铸造 3392; /. 三十一、汽车制造业 36. 86; 汽车整车制造 361，汽车用发动机制造 362，改装汽车制造 363，低速汽车制造 364，电车制造 365，汽车车身、挂车制造 366，汽车零部件及配件制造 367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造363、低速汽车制造 364、电车制造365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367; /. 备注：对照2个行业，项目均属于排污许可简化管理，因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可的申报. ### ⑶自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

- 六、结论

项目建设符合国家当前的产业政策，选址合理，区域环境现状符合功能区划要求。在正常生产情况下排放的各类污染数量不大，经采取本环评提出的污染治理措施后，能够实现达标排放。建设项目在认真落实本报告提出的各项环保措施，确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。 深圳云思环境科技有限公司 2023年09月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)①(t/a) | 现有工程许可排放量 ②(t/a) | 在建工程排放量(固体废物产生量)③(t/a) | 本项目排放量(固体废物产生量)④(t/a) | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤(t/a) | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥(t/a) | 变化量 ⑦(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.357 | / | 1.357 | +1.357 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.22 | / | 0.22 | +0.22 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.87 | / | 1.87 | +1.87 |
|  | VOCs(以非甲烷总烃计) | / | / | / | 0.095 | / | 0.095 | +0.095 |
| 生活污水 | 废水量 | / | / | / | 4800 | / | 4800 | +4800 |
|  | COD | / | / | / | 1.344 | / | 1.344 | +1.344 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.816 | / | 0.816 | +0.816 |
|  | SS | / | / | / | 0.739 | / | 0.739 | +0.739 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.168 | / | 0.168 | +0.168 |
| 生产废水 | 废水量 | / | / | / | 2800.2 | / | 2800.2 | +2800.2 |
|  | COD | / | / | / | 0.276 | / | 0.276 | +0.276 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.054 | / | 0.054 | +0.054 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.163 | / | 0.163 | +0.163 |
|  | SS | / | / | / | 0.050 | / | 0.050 | +0.050 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
| 固体废物 | 废包装材料(包装纸箱、包装袋等) | / | / | / | 11.165 | / | 11.165 | +11.165 |
|  | 废砂 | / | / | / | 86.4 | / | 86.4 | +86.4 |
|  | 废边角料及废金属屑 | / | / | / | 20 | / | 20 | +20 |
|  | TA004布袋除尘器收集的抛丸粉尘 | / | / | / | 0.324 | / | 0.324 | +0.324 |
|  | 含油废抹布和手套 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
|  | 含油铝屑集中收集后重力压榨挤出油污后残余块状固废 | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 6.245 | / | 6.245 | +6.245 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
|  | 含油铝屑集中收集后重力压榨挤出的废切削液 | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
|  | 集中熔化炉或坩埚炉的炉渣 | / | / | / | 14 | / | 14 | +14 |
|  | TA001和TA002废气处理设施收集的烟尘 | / | / | / | 1.564 | / | 1.564 | +1.564 |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废切削液 | / | / | / | 3.6 | / | 3.6 | +3.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①