- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：高新区南屿镇五溪河道安全生态水系建设项目

建设单位（盖章）： 福州新南建设开发有限公司

编制日期：      2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高新区南屿镇五溪河道安全生态水系建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福州高新区南屿镇 |  |  |
| 地理坐标 | 起点（119度10分38.972秒，26度1分47.247秒） 终点（119度15分39.377秒，26度0分49.067秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-127、防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 11.262km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1433.15 | 环保投资（万元） | 36.08 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 11个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置，原则表1.1-1。 表1.1-1 项目专项评价设置表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目评价; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部(配套的管线工程等除外)； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为河流整治项目，河道沿线无工业项目，不涉及重金属排放，因此本工程涉及河道清淤但不存在重金属污染; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为水利 工程，不涉 及穿越可溶岩 地层隧道; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该 类项目所列的敏感区。. 综上所述，本项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1.1产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中水利工程项目：二、水利中“江河湖海堤防建设及河道治理工程”及“江河湖库清淤疏浚工程”，属于“鼓励类”项目。福州市水利局已出具了《关于高新区南屿镇五溪河道安全生态水系建设项目实施方案的批复》（榕水利建设[2022]77号），同意本项目建设。因此，本项目的建设符合国家及当地产业政策。 ## 1.2“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态红线符合性分析 - 陆域生态保护红线：按照《福建省生态保护红线划定方案(报批稿)》 (闽政函 (2018] 70号)福州市陆域生态保护红线划定面积为2497.75 平方千米，占全市陆域国土面积的21.06%。陆域生态保护红线最终面积与比例以省政府发布结果为准。 - 海洋生态保护红线：根据《福建省海洋生态保护红线划定成 - 果》（闽政文〔2017〕457 号），福州市海洋生态保护红线划定总面积2835.96平方千米，占福州市海域总选划面积的34.06%。海洋生态保护红线最终面积与比例以省政府发布结果为准。 本项目位于福州高新区南屿镇。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 （2）环境质量底线符合性分析 ①地表水环境质量底线 到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到90.0%，福清海口桥断面水质稳定达到Ⅳ类；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。 到2030年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到90.0%；县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。 到2035年，国省考断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到95.0%；生态系统实现良性循环。 ②近岸海域环境质量底线 到2025年，近岸海域水质持续改善，重要河口海湾劣四类水质面积比例有所下降，近岸海域优良水质面积比例不低于85%。 到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要河口海湾水质持续改善，近岸海域优良水质面积比例不低于87%。 到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅度提升，近岸海域优良水质面积比例不低于89%。 ③大气环境质量底线 到2025年，地级以上城市空气质量PM2.5年平均浓度不高于23μg/m3。 到2035年，县级以上地区空气质量PM2.5年平均浓度不高于 18μg/m3。 ④土壤环境风险防控底线 到2025年，全省土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93％，污染地块安全利用率达到93％。 到 2035年，全省土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95％以上，污染地块安全利用率达95％以上。 以上，环境质量底线分阶段最终控制目标以国家和省级下达目标要求为准。 项目施工期对周边水环境、大气环境、声环境以及生态环境会造成一定程度的影响，但其影响是暂时的，且均可采取措施加以防治和缓解，随着本工程结束影响也随之消失。项目实施后，水环境将得到改善，五溪流域及其支流河道的水质可得到提升。因此，项目建设符合环境质量底线控制要求。 （3）资源利用上线符合性分析 ①水资源利用上线 衔接水资源管理“三条红线”，控制目标以省政府下达为准，即全市水资源利用不会突破水资源利用上线。 ②土地资源利用上线 衔接土地利用总体规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。 ③能源资源利用上线 衔接碳达峰方案、节能减排、能源规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。 ④岸线资源利用上线 海岸线：大陆海岸线中优先保护岸线长度为411.44千米；重点管控岸线长度为317.65千米；一般管控岸线长度为191.02千米，分别占比44.72%、34.52%、20.76%。海岛岸线中优先保护岸线长度为396.22千米；重点管控岸线长度为47.62千米；一般管控岸线长度为47.68千米，分别占比80.61%、9.69%、9.7%。 内河岸线：内河岸线中优先保护岸线长度为306.11千米；重点管控岸线长度为47.08千米；一般管控岸线长度为507.71千米，分别占比分35.56%、5.47%、58.97%。 项目为流域防洪治理及河道整治工程，消耗的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①根据福建省发展和改革委员会印发的《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（2018年3月），列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等9个县（市），项目位于福州高新区南屿镇，不在其负面清单所列县市内，项目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求，符合当前国家产业政策要求，不属于禁止开发建设项目。 ②根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12 号），对照福建省生态环境总体准入要求，本项目符合福建省生态环境总体准入要求，具体详见表1.2-1。 表1.2-1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 本项目为河道治理工程，不属于左侧文件所列重点产业、产能过剩行业、煤电项目、氟化工产业，不在空间布局约束范围之内。; 符合. 污染物排放管控; 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。; 本项目为河道治理工程，运营期无污染物产污，不涉及污染物排放。; 符合. ③根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178 号），对照福州市生态环境总体准入要求，本项目符合福州市生态环境总体准入要求。本项目根据对照福州市“三线一单”管控单元图集，具体符合性分析详见下表。 表1.2-2 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。; 本项目属于河道防洪治理工程，位于福州高新区南屿镇，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。; 符合. 污染物排放管控; 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。; 1、项目位于福州高新区南屿镇，不属于其规定的污染物管控区域。 2、项目为河道治理工程，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。; 符合. 表1.2-3 与闽侯县生态环境准入要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH35012110014; 优先保护单元; 1.空间布局约束 除落实一般生态空间的管控要求外，依据《福建省主体功能区规划》的相关要求进行管理。推进天然林保护和封山封育，治理水土流失，维护和重建森林、湿地等生态系统。严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度砍伐、无序采矿、毁林开荒等行为。在主要河流源头和上游地区加大植树造林力度，改善树种结构，提高常绿阔叶林比例，增强森林生态系统的水源涵养力。大力发展生态、绿色农林业，减少面源污染。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计。开发空中云水资源，提高生态修复与象保障能力。; 不涉及; 符合. 4.资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 不涉及; 符合. ZH35012120004; 闽侯县重点管控单元2; 1.空间布局约束 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产业2025年底前完成就地改造达标、搬过进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有化工、原料药制造造等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用末经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 》。; 项目位于福州高新区南屿镇，为河湖整治项目，不属于危险化学品生产企业；不涉及VOCs排放。; 符合. 2.污染物排放管控 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 不涉及二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放; 符合. 3.环境风险防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在士壤污染环境风险的企业退役后，应开展士壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 不涉及; 符合. 4.资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建的燃用高污染燃料设施，限期改目电、天然气、波化石油气等清洁能源; 不涉及; 符合. ZH35012120005; 闽侯县重点管控单元3; 1.空间布局约束 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业。严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs挑放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经许估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 》; 项目位于福州高新区南屿镇，为河湖整治项目，不属于危险化学品生产企业；不涉及VOCs排放。; 符合. 2.污染物排放管控 1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农日灌溉水质标准。2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 项目位于福州高新区南屿镇，为河湖整治项目，不涉及VOCs、二氧化硫、氮氧化物排放。; 符合. 3.环境风险防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污第环境风险的企业退役后，应开展士壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 不涉及化学原料及化学制品。; 符合. ZH35012130001; 闽侯县一般管控单元; 1.空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选圳确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国士空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。; 不涉及; 符合. 4.资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 不涉及; 符合. ## 1.3与“三区三线”符合性分析 本项目位于福州高新区南屿镇，本项目用地范围内不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区。本项目与“三区三线”的要求不冲突。 综上所述，本项目建设符合产业政策，符合相关法律法规要求，符合“三线一单”管控要求。 1.4与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价 文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）符合性分析 表1.4-1 水利建设项目环境影响评价文件审批原则 审批原则; 本项目情况; 符合性. 第一条、本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; 本项目属于河湖整治工程，符合使用范围; 符合. 第二条、项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目为河湖整治工程， 符合环境保护相关法律 法规和政策要求，与主体 功能区规划、生态功能区 划、水环境功能区划、水 功能区划流域综合规划等相协调；满足规划环评要求。本项目不涉及裁弯取直，涉及护岸工程等建设内容，已充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 符合. 第三条、工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目不涉及水源保护区、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。; 符合. 第四条、项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 项目建设内容包括河道新建护岸、清淤、修复堰坝及附属设施等，项目施工期采取有效措施后可缓解和控制对水环境不利影响，建成后对区域水质改善和防洪有提升作用，不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题，不影响居民用水。; 符合. 第五条、项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生 境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 本项目不涉及鱼类等水 生生物的洄游通道及“三 场”。; 符合. 第六条、项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 项目工程范围内不涉及珍稀濒危保护植物，不涉及湿地生态环境，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 符合. 第七条、项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣） 场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控 制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃渣 场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施；对施工期水土流失、各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均提出了防治或处置措施；项目不涉及饮用水水源保护区或取水口；清淤等产生的淤泥运至建设单位指定弃渣场进行堆放，在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 符合. 第八条、项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 本项目不涉及移民安置，不涉及滞洪区。; 符合. 第九条、项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目不存在河湖水质 污染、富营养化或外来物 种入侵等环境风险。; 符合. 第十条、改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目为新建项目。; 符合. 第十一条、按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。 根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 项目按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（2021 年试行）》进行编制，并提出了环境监测计划、环境保护措施等。; 符合. 第十二条、对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 项目环境保护措施科学有效、安全可行、绿色协调，符合规定。; 符合. 第十三条、按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 项目于2024年7月9日在“在全国建设项目环境信息公示平台”网站公示建设项目环评信息，详见附件6。; 符合. 第十四条、环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和 环评技术标准要求。; 项目环评文件编制规范、符合相关管理规定和环评技术标准要求，符合规定。; 符合. 由表1.4-1可知，本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）有关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 高新区南屿镇五溪河道安全生态水系建设项目起点位于五都村溪口桥处，终点为十六份洲河汇合口，整治河道总长11.262km，涉及南屿镇五都村、中溪村、南前村以及江口村等村庄。 项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1项目由来 福州高新区南屿镇五溪河道沿河两岸包括五都村、中溪村、南前村以及江口村等村庄，周边居民农田灌溉、水生态均依赖于五溪，该流域的水质、水量与人民的生活息息相关。 项目存在主要问题包括： （1）河道淤积影响行洪：五溪发源于山地，洪水期河床冲刷较严重，河砂、卵石、块石经长期冲刷在凹岸堆积，将抬高或缩窄河道，河道过水面积减小，影响行洪安全；五溪中下游段穿过城区、村庄，众多桥梁、涵洞都为早期建设，存在不同程度阻水现象，需要进行清障、疏浚。 （2）存在侵占河道现象随城市的迅速开发建设，项目区内水域面积大幅降低：有部分河段两岸存在着河障阻水、违章搭盖，各类厂房违规建设超出现状堤防等详细，对河道水安全构成威胁。五溪两岸居民区密集，基本为临水而建，河道种菜、养殖、倾倒弃土及垃圾等现象。 （3）防洪排涝标准低规划区内发展迅速，水面河道被挤占。防洪排涝设施建设严重滞后，主要排水通道尚未打通，现状防洪排涝标准低，仅3~5年一遇。 （4）项目区亲水设施少，亲水性不足，两岸生态景观效果较差。 针对存在的问题，治理河段建设适宜的护岸防止冲刷，对淤塞的河道进行全面清淤治理，是当地人民群众的迫切愿望，是保障社会经济可持续发展的重要基础。项目的实施，将提高河道的防洪排涝安全标准，保护沿河两岸建筑，增强蓄水调水能力，修复和保护水生态环境，提升镇区的生态环境。 随着社会经济的发展为加快推进《防汛抗旱水利提升工程实施方案》中小河流治理工作等建设要求，提高项目区河道防洪排涝能力，保护群众生命财产安全，同时也为推动乡村振兴建设，促进区域社会经济可持续发展，实施五溪河道综合治理工程是十分必要的。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 等有关法律法规，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于名录中的“五十一、水利：防洪除涝工程中其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应编制环境影响报告表。为此，建设单位委托本环评单位编制环境影响报告表（委托书见附件5）。 本环评单位接受委托后立即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十一、水利. 127; 防洪除涝工程; 新建大中型; 其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）; 城镇排涝河流水闸、排涝泵站. 2.2项目组成及规模 （1）工程任务及建设规模 根据河流地形地貌特点、周边环境状况等，将所采取的生态水利工程、生态保护措施等总结为“一轴、三区、三节点” “一轴”：五溪河道生态廊道。 “三区”：依据环境特性以及工程措施的不同，将项目分为“三区”，即上游山林揽道观光区、中游碧塘林湾休闲区以及下游活力水畔亲水区。 “三节点”：打造五溪校园生态景观节点、五溪竹都生态节点以及五溪竹楼生态节点。 （2）项目组成 本项目工程组成一览表见表2.2-1。本项目主要工程量一览表见2.2-2。 表2.2-1 本项目工程组成一览表 *** 表2.2-2 主要特性一览表 *** 2.3项目工程建设内容 - 2.3.1清淤工程 河道清淤清障2段总长5.031km，桩号WX2+975～WX3+055（五溪忠观桥段河道清淤108m）、 WX6+339～WX11+262（中游碧塘林湾休闲区：WX6+339～WX8+226，长度1887m；下游活力水畔亲水区：WX8+226～WX11+262，长度3036m）。 工作内容主要为镇区及镇区下游段河道清淤清障，清淤主要对河床淤积的淤泥及垃圾部分进行清理；整治的岸线以保持现有河道岸线为准，对现有防洪堤堤脚处的清淤预留一定的保护宽度，保证周围建筑物的安全及满足原有驳岸的稳定要求。 - 2.3.2生态护岸工程 - 1、竹楼段护岸工程 竹楼段护岸工程位于安全生态水系项目拟建竹楼滚水坝下游，河道右岸为已建挡墙，左岸为村民房屋及农田。根据现场情况，为恢复河道左岸对村民房屋及农田保护，本次设计新增河道左岸护岸151.8米，加固右岸现状挡墙护脚长50米，同时为保证河岸及拟建平台安全，新建左岸河道护坡约23米。 新建护岸挡墙采用C20埋石砼挡墙结构；挡墙顶宽700mm，迎水面坡比1:0.1，背水面坡比1:0.35；挡墙墙趾、踵宽500mm，高500mm；挡墙基础采用C20埋石砼基础，厚500mm，埋深0.8m。挡墙迎水侧采用抛石护脚，背水侧填土压实度为0.91；挡墙墙身设DN50PVC排水管；挡墙顶设置C25砼压顶及仿木栏杆。 图2.3-1 竹楼段埋石砼挡墙方案断面图 竹楼段右岸为已建挡墙，考虑挡墙护脚存在水毁掏刷问题，为保障河岸安全拟采用C20埋石砼护脚进行防护50m，护脚埋深0.8m，护脚外侧采用抛石回填。 图2.3-2 竹楼段挡墙方案断面图 - 2、新增竹都段护岸工程 竹都段景观步道受台风影响，现场已不具备步道施工条件，同时为防止河道岸坡再次被冲刷。经各单位现场多次查看后，拟新建河道护岸进行岸坡防护，新建护岸长272.2米。 新建护岸挡墙采用C20埋石砼挡墙结构；挡墙顶宽800mm，迎水面坡比1:0.1，背水面坡比1:0.35；挡墙墙趾、踵宽500mm，高500mm；挡墙基础采用C20埋石砼基础，厚500mm，埋深0.8m。挡墙迎水侧采用抛石护脚，背水侧填土压实度为0.91；挡墙墙身设DN50PVC排水管；挡墙顶设置C25砼压顶及仿木栏杆。 图2.3-3 竹都段埋石砼挡墙方案断面图 - 3、护岸A、B、C、D工程 - （1）护岸A段 护岸A段位于五溪中溪村段左岸，河道中心线桩号WX5+529~WX5+770。由于WXAZ0+127.40~WXAZ0+246.7段为规划五后溪河道，本次设计WXAZ0+000~WXAZ0+127.4段护坡采用生态混凝土护坡防护；WXAZ0+127.4~WXAZ0+246.7段采用斜坡式土堤。设计断面与原设计结构一致，仅调整护岸长度布置。 为保证现状排水沟排水需求，护岸WXAZ0+228处新增穿堤排水管20m。排水管采用DN1000钢筋砼排水管。 - （2）护岸B段 护岸B点终点处考虑与现状桥梁挡墙衔接，调整护岸终点为现状挡墙，同时设置衔接段挡墙长5m，桩号WXBY0+209.9~WXBY0+214.9。渐变段挡墙长14m，设计护岸顶高程为1.1m~4.5m。衔接段挡墙采用C20埋石砼仰斜式挡墙，挡墙顶宽1m，迎水面1:0.45，背水面1:0.2；墙趾宽1m，埋深1m，采用抛石回填；挡墙顶部设置混凝土仿木栏杆。挡墙基础采用松木桩进行基础处理，松木桩松木桩梢径不小于。100mm，桩距、排距0.5m，桩长3m，桩底深入卵石层1.0m。 图2.3-4 护岸B段衔接段挡墙断面图 - （3）护岸C、D段 护岸C、D段位于五溪WX6+010~WXST6+325段，C段为河道左岸，D段为右岸。新建护岸D段岸顶为高新区第一中心小学，由于学校施工，项目区岸顶剩余大量土方。结合河道现状岸坡、学校场地高程，本次设计变更拟将C、D段护岸顶高程由4.5m调整为5.5m。 护岸C段起点处考虑与现状桥梁挡墙衔接，延伸挡墙6m，桩号WXCZ0-006.0~WXCZ0+000.0。渐变段挡墙长17m，设计护岸顶高程为1.0m~5.5m。 护岸D段起点处考虑与现状已建挡墙衔接，调整护岸D段WXDY0+000~WXDY0+020调整为挡墙结构。渐变段挡墙长16m，设计护岸顶高程为1.0m~5.5m。 衔接段挡墙采用C20埋石砼仰斜式挡墙，挡墙顶宽1m，迎水面1:0.45，背水面1:0.2；墙趾宽1m，埋深1m，采用抛石回填；挡墙顶部设置混凝土仿木栏杆。挡墙基础采用松木桩进行基础处理，松木桩松木桩梢径不小于。100mm，桩距、排距0.5m，桩长3m，桩底深入卵石层1.0m。 图2.3-5 护岸C、D段衔接段布置图 图2.3-6 护岸C、D段衔接段横断面图 图2.3-7 护岸C、D段衔接段横断面图 - 2.3.3生态节点工程 1、竹楼段生态节点 拟在五溪竹楼生态节点杂乱河滩空间进行整治，清除杂草，打造一处条件较好的亲水空间，让当地居民和游客可以更号的与水互动，为乡村振兴提供基础帮助。本次设计拟对生态节点河道进行清淤疏浚；结合现有滚水坝，拆除重建滚水坝1座；建设生态节点140㎡。本节点设计5年一遇洪水位为34.86m～33.56m，2年一遇洪水位为34.52m～33.00m。本节点步道设计顶高程为33.80m，景观长廊设计高程为35.00m。 2、竹都段生态节点 本次设计拟在五溪竹都生态节点河滩地上进行生态化整治，以及打造一处亲近自然的河滩地滨水节点，为乡村振兴提供基础帮助，此生态节点设计范围为1010㎡，新建生态步道341.8m，并对河床进行梳理。本节点设计5年一遇洪水位为27.24m～26.70m，2年一遇洪水位为27.02m～25.80m。节点步道起点位于竹都交通桥处（WX0+665左岸），终点位于竹都酒店停车场处（WX0+980左岸），步道总长340.8m，设计步道宽2m，路面自上而下分别为浆砌卵石路面、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平、120mm厚C20混凝土以及150mm厚碎石灌砂垫层。 3、五溪校园生态节点 拟在五溪原有场地及其周边环境进行改造提升；以及打造一处校园生态景观节点。方案增设入口平台一处、乒乓球活动平台、阳光草坪、滨水平台等，增加亲水空间的美观性，打造一处富有水文化特色的滨水走廊空间，此活动空间设计节点范围面积3596㎡。本节点设计5年一遇洪水位为4.41m～4.40m，2年一遇洪水位为3.90m～3.89m。节点步道设计顶高程为4.50m，设计场地高程为4.70m~4.60m。 2.3.4滚水坝修复 修复滚水坝 1 座。滚水坝采用C20埋石砼结构，上游面垂直，下游采用C20埋石砼鱼鳞状，设3级跌坎结构，跌坎深0.15m，长2.5m；鱼鳞坝面层采用卵石镶面厚100mm、C25混凝土坝面厚300mm。本次设计结合现场情况，对滚水坝左岸进行拓宽，重建滚水坝坝长11m，坝顶宽1.5m，坝顶设置C20混凝土汀步，汀步高0.25m，宽0.35m。滚水坝坝顶高程为32.40m，根据测量高程，建设滚水坝后坝轴线上游75米河道水面效果得到提升。 2.3.5标识管理 项目区内沿线布置保护标识、宣传标识、防洪警戒标识、安全警示标识等标识。 （1）保护标识牌主要为加强沿岸居民对水环境、水生态以及水利工程保护意识而设立，保护标识牌。保护标识牌高2.3m，宽1.6m；上部面板颜色采用蓝底、白字或白底、蓝字，形状为矩形，宽1.5m，高1m；下部立柱采用直径50mm不锈钢管支架，支架埋深0.4m，支架基础埋入C15混凝土底座。保护标识牌内容为“保护河道清洁，维护生命健康”、“加强河道管护，维护良好环境”、“爱护水利设施，保障水域安全”，两岸共设置16处。 （2）宣传标识主要由项目标志牌以及简介石碑组成。 ①项目标志牌主要介绍生态节点的范围、占地面积、主要建设及保护内容说明及管控措施等，因此主要设立在生态节点的入口或集散场地中，可根据不同的场地环境选择不同体量及造型的解说样式。本项目标志牌设计采用大块景观置石，并刻有安全生态水系项目标志（LOGO），设置2处。 ②简介石碑主要介绍本项目参建单位，作为项目一个标志，设置1处。简介石碑标牌采用黄岗岩材质，介绍内容包含项目全景地图、项目文字介绍、景点相关信息、服务管理部门电话等项目区游览相关信息。标牌必须明确刻写工程名称、开竣工日期、建设、设计、施工、监理单位全称。项目标注牌采用C15混凝土基础，长2.3m，宽0.8m，埋深0.5m。 （3）界桩标识 目前河道岸线界桩尚未实施，本次生态保护设计拟对岸线及生态保护蓝线界桩进行布设，界桩沿规划岸线每隔200m设置一个。本次界桩采用C20砼预制界桩，界桩高1.0m，埋深0.5m。 （4）安全警示标识安全警示标识牌主要用以提醒人们注意及控制人们活动行为，放置于有一定危险性的区域，特别是对于青少年儿童、老弱群体存在危险潜在风险的位置，如水流湍急处、驳岸易坍塌处、水位波动大等区域，约有20处。 警示牌高2.3m，宽0.9m；上部面板颜色采用蓝底、白字或白底、蓝字，形状为矩形，宽1.5m，高1m；下部立柱采用直径50mm不锈钢管支架，支架埋深0.4m，支架基础埋入C15混凝土底座。深水警示牌标识内容为“水深危险，注意安全”等。坠落警示牌标识内容为“崖高危险，请勿靠近”等。 （5）防洪警戒标识 当水位超过这一高程时，沿河（江）主要建筑物或集中的居民点将会受淹者，各防汛相关单位要告诉群众引起警惕，加强戒备。本次在新建护岸处设置警示标线4处，线宽采用200mm，颜色为黑黄相间斜纹。 - 2.4工程占地及拆迁 - 本工程永久占地主要为新建护岸工程占地、新建岸顶步道工程占地和管理范围等占地，临时占地以拟定的施工布置确定，包括施工生产设施等临时占地、原料临时堆场以及临时道路等占地。工程临时占地不涉及村庄房屋等，无需考虑移民拆迁。经计算，建设征地移民补偿专项投资126.56万元，不纳入工程总投资。 |
| 总平面及现场布置 | 2.5总平面及现场布置 - 2.5.1工程总体布局 本工程整治五溪干流总长11.262km，工程主要建设内容包括护岸工程、生态节点、生态清淤清障工程以及生态廊道等。本工程拟新建生态护岸6处：总长1328.2m，其中护岸A段位于河道左岸，新建护岸长246.7m；护岸B段位于河道右岸，新建护岸长214.9m；护岸C段位于河道左岸，新建护岸新建护岸长149.3m；护岸D段位于河道右岸，新建护岸长293.3m；竹楼段护岸长151.8m，位于五溪竹楼生态节点处左岸；竹都段护岸长272.2m，位于五溪竹都生态节点处左岸。修复竹楼段滚水坝一座；生态节点3处，建设生态节点三处占地面积4746m2，其中五溪校园生态节点占地面积3596m2、竹楼生态节点140m2、竹都生态节点1010m2等。 - 2.5.2施工布置情况 - 1）地理位置和对内、外交通条件 - 项目区地处闽侯县南屿镇，工程所涉及到的区域均有道路可抵达，交通便利。但由于项目建设需进入河道，本次工程还需建设临时道路0.5km，临时道路宽5m，采用简易的泥结石路面厚200mm，下设石渣垫层厚500mm。 - 2）材料 - 施工所需钢筋、水泥、块石、碎石、砂、粘性土等均可在附近料场或乡镇采购。 - 3）水电供应 - 工程的生产用水就近解决，可直接取用河道水，生活用水由附近村庄取用。 - 本次施工用电主要从附近村庄现有使用的380V线路直接接用，并配备柴油发动机做为备用电源。 - 4）临时房屋 - 本工程临时用房可租用项目区周边村庄民房，设置临时住房和仓库。 - 5）弃渣场 - 本工程弃渣主要为现状挡墙拆除、倾倒在河边的生活垃圾以及开挖的土方等。生活垃圾应运至城区指定的垃圾场，与日常垃圾一并处理。本工程施工挡墙开挖多余土方根据业主要求运至指定堆场，弃土外运运距约5km；河道清淤土方全部弃置于业主 指定弃渣场，弃渣场运距约30km，弃渣场容量约5万m3。 - 本工程施工场地集中，生活设施租用附近民房，施工辅助设备可充分利用乡镇已有设施。混凝土拌和系统采用移动式拌和站，根据需要沿线移动。 |
| 施工方案 | 2.6施工方案 2.6.1施工工艺 - 本工程主体工程包括河道护岸工程、河道清淤整治工程、植物修复、亲水工程等。主要施工项目包括土方开挖、土方填筑、砼工程、植物种植工程、休闲设施工程等。施工项目均为常规项目，施工工艺成熟，按常规方法施工。 - （1）土方开挖 - 开挖前，先根据各堤段的开挖和填筑量，以及各填筑分区对土料的要求，进行开挖总体规划，争取做到开挖渣不二次倒运，填筑料满足设计要求，以节省工程造价和保证施工质量。土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机挖。开挖料部分就近临时堆放，由74kw推土机推至附近空地，供土方回填，余料装8t自卸汽车运往堆渣场。 - （2）土方夯填 - 堤身回填土滞后挡墙进行，自下而上分层填筑逐层上升。填筑土方部分直接利用开挖料，不足部分在土料场取料，由1.0m3反铲挖掘机挖装8t自卸汽车运至工作面直接上料，采用分层填筑，采用振动碾压实，边角处由人工夯实。夯填土采用自下而上分层填筑逐层上升，分层厚度控制25cm以内，最后一层的最小压实厚度大于8cm，分层填筑面做成2%~4%的排水横坡，确保施工层表面无积水。 - （3）混凝土护脚施工 - 本工程混凝土主要集中在护岸工程的混凝土结构，砼浇筑前，砼浇筑前先进行立模、搭设仓面脚手架和清仓等工作，砼由0.4m3拌和机供料，双胶轮车水平运输，垫层砼、护脚砼采用溜槽下溜入仓浇筑。 - 墙后填土必须分层回填压实，每层厚度15～30cm。卸土机具和摊铺机械距离挡墙背不宜小于1.5米。压实时必须先采用压路机具压实距墙背1.0米范围外的回填土，再次填筑并压实达到设定高度（在铺置土工格栅的层面，压实后的填土高度应与土工格栅层平齐），然后，再使用冲击平板夯压实距墙背1.0米范围内的填土。压实机械行走方向应平行挡土墙，车轮与格栅间的距离至少应保持15cm高。 - （4）松木桩施工 - 松木桩稍径100mm，单根长3-5m，单面弯曲度不得大于0.1%，能打入地下而不折断，无枯节、透节、穿心裂折，松木桩应去树皮加沥青油进行防护处理，松木桩的顶部应垂直于桩中心锯平加工桩帽，桩的下端预先削尖，以利进入土层。 2.6.2施工时序及建设周期 - 施工总进度按“统筹兼顾、合理安排、留有余地”的原则进行，根据本工程规模、 特点及技术难点，充分考虑各影响因素，进行编排。本工程施工工期为1月至11月，共计11个月。各项目施工进度见下表。 表2.6-1 施工进度表 序号; 项目; 1 月; 2 月; 3 月; 4 月; 5 月; 6 月; 7 月; 8 月; 9 月; 10 月; 11月. 1; 准备工作. 2; 河道清淤. 3; 河道护岸. 4; 水生植物及绿化. 5; 休闲设施、亲水平 台、亲水散步道. 6; 完工验收、完工验 收复核. 2.6.3土石方平衡 - 本工程弃渣主要为现状挡墙拆除、倾倒在河边的生活垃圾以及开挖的土方等。生活垃圾应运至城区指定的垃圾场，与日常垃圾一并处理。本工程施工挡墙开挖多余土方根据业主要求运至指定堆场，弃土外运运距约5km；河道清淤土方全部弃置于业主 指定弃渣场，弃渣场运距约30km，弃渣场容量约5万m3。土石方平衡见表2.6-2。 表2.6-2 土石方平衡一览表 单位：m3 *** |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ## 3.1 环境功能区划 ## 3.1.1水环境 项目所在水系为五溪，根据《福州市地表水环境功能区》，闽江南港(乌龙江)水质执行III类标准；大樟溪水质执行III类水标准；高新区内河水质执行IV类水质标准，五溪属于高新区内河，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中IV类水质标准。 ## 3.1.2大气环境 本项目位于福州高新区南屿镇，根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综﹝2014﹞30号），项目所在地环境空气质量功能区属于二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准。 ## 3.1.3声环境 本项目所在区域声环境功能区划为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 ## 3.2 环境现状调查 ## 3.2.1水环境质量现状 为了解项目周边水环境质量现状，本项目根据项目2022年7月12日，由福建中凯检测技术有限公司对五溪流域监测断面地表水监测结果，检测结果如下： - 表3.2-1 五溪地表水检测结果一览表 时间; 水域类型; 水域名称; 因子; 检测结果; 执行标准; 是否达标. 2022.7.4; 地表水; 五溪; pH 值; 6.68 （无量纲）; 地表水IV类; 达标. 地表水; 五溪; 溶解氧; 8.6mg/L; 地表水IV类; 达标. 地表水; 五溪; 高锰酸盐指数; 2.8mg/L; 地表水IV类; 达标. 地表水; 五溪; 化学需氧量; 6mg/L; 地表水IV类; 达标. 地表水; 五溪; 五日生化需氧量; 3.4mg/L; 地表水IV类; 达标. 地表水; 五溪; 氨氮; 0.660mg/L; 地表水IV类; 达标. 地表水; 五溪; 总磷; 0.17mg/L; 地表水IV类; 达标. 地表水; 五溪; 总氮; 1.18mg/L; 地表水IV类; 达标. ## 项目区域大气环境质量均可达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中IV类水质标准，水环境质量良好。 ## 3.2.2空气环境质量现状 本项目根据福州高新技术产业开发区管委会网站公布的福州高新区2024年2月份空气质量月报显示：据区环境空气自动监测站数据统计，2024年2月份我区环境空气质量总体良好，空气质量一级优27天，二级良2天，未出现轻度污染天气。其中6项污染物浓度指标的24小时均值（O3为日最大8小时平均）为NO2：12μg/m3、SO2：6μg/m3、CO：0.7mg/m3、O3：87μg/m3、PM10：28μg/m3、PM2.5：22μg/m3。 根据福建省环境空气质量信息发布平台发布的大气环境监测结果，项目周边空气质量现状中各常规指标均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中级标准限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，大气环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的大气环境状况信息，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 ## 3.2.3声环境质量现状 本工程委托福州中一检测科技有限公司于**对沿线敏感点实施声环境现状监测（检测报告见附件10），沿线声环境质量监测结果见下表。 表3.2-3 环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) *** 根据上表声环境监测结果可知，本项目周边声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求，项目区域声环境状况良好。 ## 3.2.4土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A可知，本项目属于水利中“其他”类别，为III类项目，项目周边土壤环境为不敏感，故可不开展土壤环境影响评价工作。 - 表3.2-3 土壤环境影响评价项目类别（摘录） 行业类别; 项目类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ. 水利; 库容1亿m3及以上水库；长度大于1000km的引水工程; 库容1000万m3至1亿m3的水库；跨流域调水的引水工程; 其他; /. ## 3.2.5地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A可知，本项目河道疏浚属于A水利中“5、河湖整治工程”中的报告表类别，为IV类项目，无需开展地下水环境影响评价。 - 表3.2-4 地下水环境影响评价行业分类表（摘录） 环评类别 行业类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. A、水利. 5、河湖整治工程; 涉及环境敏感区的; 其它; Ⅲ; Ⅳ. ## 3.2.6生态环境现状 （1）陆生生态环境现状 1）植物： 项目区植被类型分为自然植被和人工植被。人工植被为当地居民开垦的农作物，主要为蔬菜等。自然植被主要为竹子、杉木、芦苇丛等。项目区植被覆盖良好。 2）动物： 项目区域由于人类的长期开垦及耕种，破坏了原生植被，且人口分布较密集、人类活动频繁，野生动物种类较少。 ①两栖类 项目区域分布着两栖类无尾目及有尾目，主要种类有青蛙、棘胸蛙（石蛙）、黑斑蛙（田鸡）、雨蛙等，广泛分布在项目河道及两岸农田中。 ②爬行类 项目区域分布有爬行类蛇目、龟鳖目和蜥蜴目，主要种类有蝮蛇、水蛇、 鳖、乌龟、壁虎、蛇蜥等。其中蜥蜴目主要分布于评价区山体、各土料场区域，龟鳖目和蛇目分布于农田、园地中。 ③鸟类 项目区域分布鸟类常见种有喜鹊、麻雀、竹鸡等。鸟类空间活动范围广，各山间竹林均有分布。 ④哺乳类 项目区域人类活动频繁，野生哺乳类主要为小型啮齿类，常见种类有松鼠、田鼠等。 （2）水生生态环境现状 1）浮游植物 评价区内主要以水生浮游植物为主。 2）浮游动物 评价区内浮游动物有原生动物、轮虫类、枝角类、桡足类。 3）底栖生物 评价区底栖生物主要包括水生寡毛类的水蚯蚓、水生甲壳类的虾蟹类、软体动物的螺、河蚬和水生昆虫等。流域内未见珍稀濒危底栖生物种分布的报道。 4）鱼类现状 项目区域鱼类常见的有鲤鱼、黄鳝（田鳝）等，以温水性鱼类为主。 5）水生植被 水生植被常见的有小浮萍、芦苇等。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | ## 3.3 环境环保目标 根据现场踏勘，本项目主要环境保护敏感目标为居民住宅及学校等，施工过程中需对施工沿线的环境敏感点、生态及地表水环境等进行保护，项目环境保护目标详见表3.3-1及附图6。 - 表3.3-1 主要环境保护目标 *** |
| 评价 标准 | - 3.4环境功能区划及环境质量标准 - （1）地表水环境质量标准 - 根据福建省人民政府闽政文[2006]133号《福州市地表水环境功能区划定方案》，五溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，水环境质量标准限值见表3.4-1。 表3.4-1 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外） 序号; 项目; III 类标准; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002). 2; 化学需氧量≤; 30. 3; 五日生化需氧量≤; 6. 4; 氨氮≤; 1.5. 5; 溶解氧≥; 3. 6; 总磷≤; 0.3. 7; 高锰酸盐指数≤; 10. 8; 悬浮物≤; 30; 《地表水资源质量标准》(SL63-94). - （2）环境空气 - 根据《福州市环境空气质量功能区划》，项目所在区域大气环境功能区规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准具体标准值见表3.4-2。 表3.4-2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. - （3）声环境 - 本项目所在区域声环境功能区划为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值详见表3.4-3。 表3.4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 3.5污染物排放标准 - 项目运营期无废水、废气及噪声污染物产生，不执行排放标准。施工期污染物排放标准如下： - （1）污水排放标准 - 项目施工生产废水经简易沉淀池处理后，回用于绿化、抑尘用水，不外排；施工人员分散居住在附近的村庄，生活污水纳入当地现有的污水排放系统中，不另行单独外排。 - （2）大气排放标准 - 项目施工期施工扬尘及运输施工车辆汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，施工过程清淤产生的恶臭执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1厂界二级（新扩改建）标准限值，具体详见表3.5-1。 表3.5-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（摘录） 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2. 臭气浓度; 20（无量纲）. - （3）噪声排放标准 - 场地噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)中的标准限值。 表3.5-2 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011) 施工阶段; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 各施工阶段; 70; 55. - （4）固体废物 - 施工期的一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行处置。 |
| 其他 | 本项目为河道防洪治理工程，项目完成后无“三废”"排放，故本项目不涉及总量控制问题。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | ## 4.1 施工期生态环境影响分析 ## 4.1.1废水环境影响分析 （1）施工人员生活污水 本工程施工人员主要为附近的村民，现场管理人员及少量来自外地的施工人员，主要临时租用工地附近的民房居住。故施工期产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统进行处理，不单独外排。 （2）施工废水 本项目砼浇筑及浆砌石施工用水大多被吸收或蒸发，故其废水排放污染可忽略不计。项目施工现场距离城镇较近，施工场地内不设修配系统，汽车维修和保养均在城镇现有的机修厂内进行。故本项目无修配污水产生。本项目主体工程所需的混凝土采取外购，通过罐车运至施工现场直接使用。本项目在施工场地为施工机械、车辆提供简单的冲洗，产生少量的施工机械及车辆冲洗废水，主要污染物成分为悬浮物，冲洗废水经简易沉淀池处理后回用于绿化、抑尘用水，不得随意排放，施工结束后，沉淀池及时拆除清理。 （3）清淤工程施工影响 本项目疏浚施工过程中会搅动河道中的部分底泥，使其中的污染物散发，对水质产生影响。从类比类似河道水质现状和底泥浸出液的浓度分析，采取围堰施工方式，搅动水体中产生的污染物主要为悬浮物，施工时会引起河道悬浮物浓度增加，使水体水质的浑浊度变大，透明度降低，对河道水质产生不利影响。悬浮物质为颗粒态，随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，本工程施工期较短，施工扰动引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。 （4）原料临时堆场对水环境影响分析 施工区各类建筑材料在堆放过程中若堆存不当，在雨季可能会有部分的建筑材料被雨水冲刷进入水体，从而对地表水体的水质产生影响，因此施工阶段应妥善保管各类建筑材料，使其远离河岸，原料临时堆场设置临时遮挡的帆布，避免被雨水冲刷进入水体而污染水体。项目施工期通过合理设置原料临时堆场和加强对原料临时堆场的防护管理后，不会对整治水域水质产生影响。 ## 4.1.2大气环境影响分析 （1）运输车辆扬尘 施工材料来往将产生道路二次扬尘污染。车辆运输扬尘与道路的路面条件、运输物料和天气条件有关，一般在风速大于3 m/s时产生扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： 式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； Q--汽车载重量，t； W--道路表面粉尘量，kg/m2。 通过上式计算，试验一辆10t卡车，行驶过一段长为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量，详见表4.1-1。结果表明，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大;在同样的车速情况下，路面越不清洁，路面扬尘量越大。根据施工路段洒水降尘实验结果，详见表4.1-2，洒水的降尘效果均在30%以上，20m处降尘率可达52%，50m处降尘率可达41%。因此，适当降低运输车辆的车速，实行密闭(用苫布遮盖或者采用密闭车斗)运输，并适当洒水能有效地降低扬尘对大气环境的影响；且施工期影响是暂时的，随着施工期结束影响也随之消失。 表4.1-1 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘量一览表 单位：kg/(km▪辆） P(kg/m2） V（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.114; 0.171; 0.287. 10; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 表4.1-2 施工路段洒水降尘试验结果一览表 单位：kg/(km▪辆） 距路边距离; 0m; 20m; 50m; 100m. TSP（mg/m3）; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60. 0.29降尘率（%）; 81; 52; 41; 30. （2）施工扬尘 施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于土方开挖的扬尘、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘等。根据表4.1-2施工期场地粉尘可使周围空气中TSP浓度明显升高，影响范围一般为50~100m。本项目施工区、原料临时堆场、弃渣场现状均为空地，应采用防尘网遮盖，定期洒水降尘，防止裸露表面随风起扬尘。 本项目对沿线敏感点影响较大，本评价要求施工单位在原料临时堆场等设立施工围挡，并洒水降尘，减少扬尘产生量及对周围大气环境的影响。 （3）车辆、机械尾气污染 施工机械、车辆的尾气排放形成污染将伴随工程的全过程，其影响仅限于局部某一点周围（如柴油发电机）和施工运输道路两侧局部区域，相对于环境容量而言其影响较微弱。 （4）淤泥恶臭 本次工程河道有机物含量一般，河道清淤底泥本身只有微弱气味，在受扰动和堆置于堆放区（弃渣场）时，其中含有的恶臭物质呈无组织状态释放，在存放一段时间后气味会有所加重。恶臭气体呈无组织状态释放，不但会污染环境、造成人的感官不快、达到一定浓度还会危害人体健康。 恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度分为6级，见表4.1-3。类别同类项目，臭气影响强度见表4.1-4。 表4.1-3 恶臭强度分级法 强度; 指标. 0; 无气味. 1; 勉强能感觉到气味（感觉阈值）. 2; 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值）. 3; 很容易感觉到气味. 4; 强烈的气味. 5; 无法忍受的极强气味. 表4.1-4 底泥臭气强度影响距离 距离; 臭气感觉强度; 级别. 堆放区; 有较明显臭味; 3级. 堆放区30m; 轻微; 2级. 堆放区50m; 极微; 1级. 80m外; 无; 0级. ①清淤过程臭气 根据现场调查，清淤河道沿线散落布置有多处居民点，故清淤过程产生的淤泥臭味对居民会产生一定的影响，但影响随着施工期结束消失，同时淤泥的清理对河道周边的大气环境净化更有利； 为避免在污染较严重的河段清淤时可能产生的臭气对周围环境的影响，通过强化清淤作业管理，保证清淤设备运行稳定，可减少清淤过程臭气的产生。河道清淤开挖时，应通过喷洒生物除臭剂除臭，同时可增加通风，加强对施工工人的保护等措施，把受影响人群降至最低。 ②弃渣场臭气 根据建设单位提供资料，项目计划利用河道沿线岸边且远离居民区的荒地设置1处弃渣场用于堆场开挖出的土石方与淤泥，弃渣场周边地块均较为宽阔，气象扩散条件好，故项目弃渣场产生的臭气对周边居民点以及周边环境影响较小。为了进一步减小弃渣场产生的臭气对周边环境的影响程度，建议在弃渣场场界设置挡板，并在污泥表面喷洒生石灰，加速污泥脱水干化，干化后的污泥及时清运以缩短晾干场恶臭的影响时间，同时弃渣场应喷洒生物除臭剂，进一步减轻对周边居民点的影响。在落实以上环保措施的前提下，项目弃渣场的臭气对周边敏感点影响短暂，也是可接受的。 ## 4.1.3声环境影响分析 项目施工期主要噪声源是施工机械设备、运输工具等，如挖掘机、推土机、打夯机、搅拌机等，上述施工机械设备噪声源的声功率级范围在96~118dB，因此施工时机械设备运用时产生的噪声将对施工人员、附近的居民等产生不利影响。 项目周边存在居民区，若夜间施工在一定范围内将会对居民的休息产生较为严重的影响。施工噪声对施工人员也有一定影响。此外，施工期运输设备主要为自卸汽车、载重汽车等，载重车和自卸汽车在装卸、进出施工基地以及运输过程中会对施工基地周边以及运输道路两侧的居民点产生一定影响。 总的来看，施工机械噪声对工程区200m范围左右的各个敏感点会产生不同程度的影响，由于每个工段的施工机械产生噪声的时间较短，并且对于某一敏感点而言，该点施工时间就更短了，从而影响相对较小。 因此，只要合理安排，其影响可以得到控制。按规定，夜间及午间休息时间严禁从事噪声扰民等施工。施工期运输交通噪声将对沿途道路两侧的居民区 会产生一定影响，但由于施工交通运输噪声存在时间极短，且只在有运输车辆经过时才产生，因此，施工交通噪声对沿线道路两侧居民住宅产生的影响是瞬时性的，影响程度不大。施工对声环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 ## 4.1.4固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 根据建设单位提供资料，项目施工高峰期进场施工人员约20人，施工人员人均生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则施工场地生活垃圾产生量约10kg/d。生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 （2）建筑垃圾 在运输各种建筑材料(如砂石、水泥、砖等)过程中以及在工程完成后，会残留不少建筑废料，主要是废包装袋、废混凝土块、水泥砂浆等建筑垃圾，这部分产生量难以估计。施工垃圾应集中堆放，及时清运，妥善处理，尽可能回收利用。对不能回收的垃圾应运至有关部门指定的地点填埋避免造成二次污染。 （3）土石方 根据项目实施方案资料，本项目河道治理过程中开挖土石方约57793m3，回填土石方19630m3，剩余不可利用土石方作为弃渣处理18163m3，运至规划好的指定5km处弃渣场堆放，后期用于河道沿岸边坡植被绿化覆土。 综上分析，施工期的固废均得到有效处置，不外排，且这些影响都是间歇和暂时的，待施工阶段结束后，影响就会消除。 ## 4.1.5生态环境影响分析 （1）工程占地影响 项目临时占地主要为原料临时堆场及施工道路，均不占用基本农田。施工道路后期可将其作为本次工程的岸顶步道路线，原料临时堆场待施工结束后对其进行覆土绿化，使临时占地内的植被逐渐恢复，对土地利用的环境影响较小。工程永久占地主要为新建护岸工程、岸顶步道工程及管理范围等占地，通过以上工程可提高河道两岸的防洪能力及河道本身的行洪能力，恢复河道基本功能，提升了沿线周边土地利用价值，也对防治水土流失有着积极的意义。 （2）陆生动植物影响 本项目施工期对陆域生态环境的影响主要表现在工程永久占地，施工道路 以及施工场地等临时占地对原地貌植被的扰动和破坏，造成生物量减少。同时施工活动带来的人类频繁活动，各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，对 周边植被造成影响。 本工程沿河岸分布的植被主要为自然植被和人工植被，评价范围内不涉及名木古树、珍稀濒危物种。受工程影响的陆生植被均为一般常见种，这些植被在周边地区均有广泛分布，不存在因局部植被损失而导致该植物种群消失的可能性。另外，护岸工程、水土保持措施将对植被进行恢复，完工后也将对临时施工用地进行复垦或植被恢复，可使工程影响区内的植被在较短的时间内得到较好的恢复。 由于本工程各单元沿线周边现有野生动物以常见动物为主，如蛇蜥、喜鹊、松鼠等。施工期间，工程占地将使陆生生物栖息地相对缩小；工程开挖以及施工机械运行等将导致区域水环境、环境空气质量和声环境质量有所下降，对工程涉及区内的部分蛙类、蛇类和鼠类动物产生不利影响。由于这些陆生动物均为常见物种，适宜能力较强，在受到不利影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移；而且工程呈线状分布，工程影响区域主要集中在工程两侧50m范围以内，影响范围相对较小，且工程规模较小，施工时段短。因此，工程施工对陆生动物的影响不大。 （3）水生动植物影响 本工程施工期施工活动将会对河流水体造成扰动，引起河流水体水质恶化，从而进一步导致河道中浮游植物、浮游动物及鱼类等栖息条件发生恶化。 ①对浮游植物的影响 工程对浮游植物的影响主要是水体扰动，使水体含泥量增加，增加局部水体的浑浊度，降低透光率，阻碍浮游植物的数量，最终导致附近水域初级生产力水平的下降，另外，由于泥沙的沉降会裹挟一些浮游植物一同沉降，导致浮游植物无论种类还是数量在施工期间都将减少，这个影响在施工后即消除。 ②对浮游动物的影响 工程河道内施工产生的悬浮物会刺激浮游动物，使之难以在附近水域内栖身而逃离现场，因而减少附近水域内浮游动物的种类和数量。随着施工的结束，水流趋于平缓，流速降低，则泥沙含量减少，水深增加，水体透明度增加，将有利于浮游动物的繁殖。预计施工结束后水体中的浮游动物数量会有所增加，但种群结构不会发生大的变化。 ③对鱼类的影响 本工程施工过程中产生的悬浮物在许多方面对鱼类产生不同的影响，施工作业会破坏鱼类等水生生物的生存环境，不过鱼类等水生生物在遇到外界干扰时会选择逃离不利的生存环境，有自动规避的本能，且本工程施工对水质影响有限，鱼类等水生生物有规避的空间。本项目施工期选择避开鱼类繁殖期，施工期禁止施工人员捕捞等行为。施工结束后，先前的生存空间和质量恢复到此前的水平，鱼类等水生生物又回到工程区域河段生存。因此，本工程施工期间悬浮泥沙影响范围和时限均较小，鱼类受影响较小。 （4）水土流失影响 本工程施工期将造成沿线原有植被的破坏，土地裸露面积增大水土流失增加，若不采取防护措施，不仅影响工程建设进度，而且流失掉的泥沙作为一种废弃物和污染物排向施工场地以外的环境，会影响该区域局部生态系统，更将对周边水体产生较大的影响。 一般情况下，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上项目地面较为平缓，随即又进行路面恢复、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。因此，如果工程建设能采取一定的防护措施，可将水土流失量降到最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | ## 4.2 运营期生态环境影响分析 （1）水环境影响 本项目为河道整治工程，本身在运营期不产生废水污染物排放，工程在运营期不会对地表水环境产生负面影响，相反还将在一定程度上改善现有的水系水环境质量，本工程实施后可以提高项目片区的排水能力，改善周边水系的调洪、纳潮功能，对项目区域水环境影响表现为正效益。 （2）大气环境影响 本项目运营期内无废气产生，不会对大气环境造成影响。 （3）声环境影响 本项目运营期内无噪声产生，不会对周围居民造成影响。 （4）固体废物环境影响 本项目营运期内无固体废物产生，不会对环境造成影响。 （5）生态环境影响 通过本项目的实施，可以使项目所在地的水量更充足、水流更自然、水质更良好，使河岸和河床更加符合自然、稳定和渐变态势，沿河动植物尤其是水生生物更加丰富多样，水系自身结构更加完整，防洪安全体系更加完善，可有效改善区域内农业生产条件和人民群众的生活环境。 全面实施流域整治是打造生态河流的需要，改善水环境，有利于推动工程水利向环境水利、城市水利转变，使广大人民真正享有“水清、地绿、天蓝、宁静”的生态环境。 （6）社会环境影响 本工程完成后，提高了防洪排涝能力，可减少当地居民的洪涝灾害损失，同时改变了整个河段的整体景观形象，有利于美化乡村形象、改善居住环境，对社会环境产生正面影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | ## 4.3 选址选线环境合理性分析 福州市水利局已于2022年12月9日出具了《关于高新区南屿镇五溪河道安全生态水系建设项目实施方案的批复》（榕水利批(2022)77号），同意本项目建设，本项目为河道整治工程，其选址唯一。 本工程实施后将有效提升区域内水环境质量，改善城市的生态环境，既是落实水体污染整治、生态修复的需要，又是满足周边居民老百姓美好生活，改善人居环境的需要。项目无新增建设用地，不占用基本农田，不涉及生态林、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要重点加以保护的区域；所在区域周围环境质量现状良好，符合环境功能规划。 因此，在严格执行本环评提出的施工期各项环境保护措施前提下，本项目选址从环境保护角度分析基本合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | ## 5.1 施工期生态环境保护措施 5.1.1 水环境保护措施 （1）施工人员租住于当地民房，针对施工人员产生的生活污水，直接纳入当地的生活污水系统处理，不另行单独外排。 （2）在施工场地内设置沉淀池，施工期废水经沉淀处理后回用于场地绿化、抑尘用水，不外排。 （3）施工材料不得随意堆放在岸边，避免雨水冲刷进入河道。 （4）定期检查施工机械设备及运输车辆，一旦发现滴、漏油现象，应立即送到附近的机修厂进行维修。 （5）尽量避免在雨季、台风等不利气象条件下进行挖、填土方的施工，大雨季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。尽可能地缩短施工周期，以减小施工作业对周围水位和水生生物生活环境的影响。 （6）河道清淤涉水施工对河道水质有直接影响，应尽量选择在枯水期开展，并做好雨季时应急措施。施工过程采用机械为主人工为辅，采用自上游到下游分段疏浚的方式，可最大程度减少水质污染影响长度和时间。 经过采取措施之后，项目施工期产生的废水对区域水环境影响较小。 5.1.2 大气环境保护措施 （1）对施工现场易产生扬尘的作业面(点)、道路等进行洒水降尘，在大风日加大洒水量及洒水次数。 （2）运输车辆行至居民区等人口分布较为集中的路段时，应低速行驶或限速行驶，以减少扬尘产生量，同时对这些路段定时洒水降尘。 （3）运输车辆的载重应符合有关规定，防止超载。运送土石方和建筑材料的车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料。渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对不慎洒落地面的建筑材料，应及时进行清理。 （4）施工过程中进行洒水作业，保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时进行适当洒水，防止粉尘飞扬。 （5）禁止在大风天进行施工。 （6）在河道清淤工作开始前，施工单位通过提前告知附近居民关闭窗户，同时避免在大风天气下进行施工。 （7）项目清淤产生的淤泥堆放处尽可能远离居民区，并且在淤泥堆放处设置挡板，污泥表面喷洒生石灰，加速污泥脱水干化，干化后的污泥及时清运，以缩短晾干场恶臭的影响时间，同时淤泥堆放处应喷洒生物除臭剂，进一步减轻对周边居民点的影响。 综上所述，项目施工期产生的废气会对周围大气环境造成一定的影响，在采取了上述污染防治措施后对周围环境空气影响可以接受。加之施工造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失。 5.1.3 声环境保护措施 - 环评要求施工单位加强管理、文明施工，严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中各施工阶段噪声限值的规定。拟采取的措施如下： - 合理安排施工时间：高噪声的设备运行时避开休息时间，禁止夜间(即22:00至次日6:00)和午间(即12:00至14:30)进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须取得主管部门证明。 - （2）选取低噪声、低振动的施工机械和运输车辆，加强机械、车辆的维修保养工作，使其始终保持正常运行。 - （3）改进施工工艺和方法，防止产生高噪声、高振动。 - （4）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工车辆在行驶途中经过居民集中区时，应限制行车速度、禁鸣喇叭。施工场地的车辆出入地点应尽量远离敏感目标，车辆出入现场时应低速、禁鸣。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。主要施工场地边界应构筑围墙，既文明施工，又用以隔声减噪，减小施工机械作业对外界的噪声污染。 - （5）施工单位应在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到群众投诉时应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷，并对民众的合理诉求应尽可能地予以满足。 5.1.4 固体废物保护措施 （1）施工人员生活垃圾应设置垃圾收集点，定点分类收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 （2）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源，不可回收利用的及时清运。 （3）开挖土石方部分用于回填，剩余不可利用土石方作为弃渣处理，运至规划好的指定弃渣场堆放，后期用于河道沿岸边坡植被绿化覆土，严禁弃渣在场内随意堆放、丢弃。 5.1.5 生态环境保护措施 （1）陆生生态环境保护措施 ①加强施工期环境管理，尽量减小野生动物的干扰，对施工期人员进行宣传教育，严禁乱捕猎杀，禁止借机采河砂。 ②施工单位要严格控制临时用地数量，临时堆场应严格控制在施工范围内，做好随挖随填，不得占用沿线周边地块。 ③施工中保护现有植被，做好临时围堰、靠近河岸处等的防护措施一方面防止水土流失，另一方面需保护好景观。对于部分裸露边坡采取补救措施，恢复生态和植被。临时占地在施工结束后要及时恢复原有地貌类型。 （2）水生生态环境保护措施 河道施工尽量安排在枯水期，采取分段围堰施工，河道开挖应避免水下作业，做好干挖清淤区域与河流的隔离措施，禁止污水、泥浆等进入，禁止向水体内倾倒油料、施工渣土、建筑垃圾等，保证五溪流域水质。 （3）水土流失防止措施 ①工程措施 表土剥离：对临时堆场占地采取表土剥离措施，剥离厚度按30cm考虑，后期用于整地复耕或植被恢复用土。 土地整治：根据临时堆场布设情况，待施工结束后，其高程与周边地面基本一致，可采取土地整治措施予以恢复原用地性质。山地取土结束后，对取土场迹地进行平整，恢复植被。 边坡防护：山坡地开挖形成的边坡采用攀缘植物进行防护，设计栽植爬山虎。临时开挖边坡填土 1:1.5，淤泥建议支护开挖，并及时进行回填基坑。 截排水沟：临时堆场周边和开挖坡面应修建排水设施，拦截坡面上方来水及引排周边积水。为防止坡面洪水直接冲刷，导致水土流失和坡面滑坡，在临时堆场周边布设排洪沟与原排水系统连接，水头高差大于5.0m的陡坡地段，应设置消能设施。 ②植物措施 施工结束后，对临时堆场形成的平面进行覆表、绿化，山坡地开挖形成的边坡采用植物进行防护。 ③临时措施 临时堆场剥离的表土临时堆放在取土场的一角，并采用袋装土拦挡项目区降雨集中且丰沛，施工期需在其表面撒播草籽进行防护，临时堆场采取分层分级开挖，为防止施工过程中开挖石料在雨水作用下沿山体流失，需在开挖面周边设置临时排水沟。 5.1.6 施工期环境监测计划 由于项目施工周期较长，为进一步减小对周边环境影响，本评价建议项目 施工期按下表作监测计划，可根据当地具体情况进行调整，并根据监测结果适 时采取相应环保措施，详见表5.1-1。 表5.1-1 项目环境监测计划一览表 阶段; 环境类型; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 实施机构. 施工期; 水环境; 五溪（五都村溪口交通桥、六十份洲河汇合口）; PH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、SS、石油类; 1次/季; 委托有资质的环境监测单位. 大气环境; 施工区下风向处居民区; TSP、臭气浓度; 1次/季. 声环境; 施工区厂界及最近的敏感点; LAeq; 1次/季. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目属于非污染生态影响类项目，运营期自身基本不产生污染物。工程实施后将提高堤防的防洪能力，减小堤防洪溃机率，减小水污染事故的发生，从而间接保护治理区水体的水质。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | ## 5.2 环保投资 - 本项目总投资为1433.15万元，其中环境保护工程投资为36.08万元，约占总投资额的2.5%。本项目环保投资明细详见表5.2-1。 - 表5.2-1 项目环保投资费用估算一览表 *** |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工期环境管理，减小对周边生境干扰；施工中保护现有植被，做好临时围堰防护措施，临时占地在施工结束后要及时恢复原有地貌类型。 | 监督落实情况 | / | / |
| 水生生态 | 选择在枯水期施工，采取分段围堰施工，并做好沿岸水体保护措施，禁止施工废水、固体废物进入水体。 | 监督落实情况 | / | / |
| 地表水环境 | ①清洗废水经沉淀处理后回用于场地绿化、抑尘。 ②生活污水纳入周边村庄的污水排放系统；③避免雨季施工，禁止施工固体废物临近河岸堆放； ④做好河道淤泥清运工作，防止淤泥处置不及时导致河道水质污染。 | 监督落实情况 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①合理安排施工时间，避免在中午和夜间施工，确需连续作业的，应报当地生态环境主管部门批准，并提前公告附近居民；②选用低噪声施工机械设备，对高噪声设备采取减振措施；③合理安排物料运输路线和运输时间，最大程度减轻沿线噪声敏感点的影响 ④主要施工场地边界应构筑围墙，文明施工；⑤运输车辆低速慢行，禁鸣喇叭。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A) | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | ①洒水抑尘、避开大风作业； ②运输车辆低速行驶，避免超载等； ③淤泥堆放处定期喷洒生物除臭剂除臭等。 | 施工扬尘及运输施工车辆汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级（新扩改建）标准限值 | / | / |
| 固体 废物 | ①施工生活垃圾集中收集后委托环卫部门进行处理；②建筑垃圾进行分类处理，可回收利用的尽量回收利用，不能回收的建筑垃圾及时清运；③工程开挖土石方产生的余方作为弃渣处理，运至规划好的指定弃渣场堆放，后期用于河道沿岸边坡植被绿化覆土。 | 监督落实情况 | / | / |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 监测 | 按照施工期环境监测计划进行环境监测 | 监督落实情况 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

高新区南屿镇五溪河道安全生态水系建设项目符合国家当前产业政策，符合环境功能区划、生态功能区划及“三线一单”控制要求；通过采取污染防治措施，不会对沿线生态环境和居民造成大的影响，选线基本合理。本项目建设提高河道防洪排涝能力，改善区域生态环境，促进地方社会经济的发展，项目具有良好的社会经济效益。虽然项目建设的同时会带来一定的环境资源破坏和污染问题，但是这些影响主要发生在施工期及工程沿线，在采取适当的预防和控制措施后，影响会有所减少或避免。总体来说，工程的有利影响是主要的、显著的，不利影响是局部的、短期的。在严格执行和认真落实本报告提出的各项措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度的前提下，从环境保护角度分析项目的建设可行。 编制单位（单位）：******有限公司 2024年7月